湖北省    广水市

水利发展“十三五”规划报告

（审定本）

广水市水利局

二○一六年五月

目    录

前言	5

1自然地理与社会经济概况	6

1.1自然地理概况	6

1.1.1地理位置	6

1.1.2地形地貌	6

1.1.3河流水系	6

1.1.4气象水文	8

1.1.5水资源量	9

1.1.5.1 地表水资源量	9

1.1.5.2 地下水综合补给量	10

1.1.5.3 天然水资源总量	11

1.1.6水质评价	11

1.1.7土壤植被	13

1.2社会经济概况	14

1.2.1行政区划及人口	14

1.2.2国民经济和社会发展现状	14

1.2.3农业、农村经济社会发展状况	16

1.2.4电力、交通等基础设施情况	17

1.2.5自然灾害情况	18

1.2.6农业生产现状	20

2 水利发展改革的现状和总体评价	21

2.1 “十二五”计划执行情况及2015年末水利发展状况预测	21

2.1.1“十二五”计划执行情况	21

2.1.1.1防洪减灾工程	21

2.1.1.2水资源综合利用工程	22

2.1.1.3水土保持与水生态工程	23

2.1.1.4非工程措施改革	23

2.1.2 2015年末水利发展状况预测	24

2.1.2.1 2015年水利发展特点	24

2.1.2.2 2015年水利发展状况预测	25

2.2 存在的主要问题	26

2.2.1防洪安全保障	26

2.2.1.1防洪标准低，防洪形势严峻	26

2.2.1.2河道淤塞严重，行洪能力差	26

2.2.2水资源供给安全保障	27

2.2.2.1水资源投入不足	27

2.2.2.2 水资源保护有待加强	27

2.2.2.3 水资源浪费严重，节水意识淡薄	27

2.2.2.4农村饮水安全问题未得到根本解决	27

2.2.2.5工程建设标准低，建筑物不配套	28

2.2.3水资源及水生态与环境保护体系	28

2.2.3.1水资源保护力度亟待加强	28

2.2.3.2水土流失严重，治理不平衡	28

2.2.3.3水土保持项目投资远不能满足需要	29

2.2.3.4水土保持意识和法制观念淡薄	29

2.2.3.5人为造成的水土流失加剧	29

3 水利发展与改革的主要目标和任务	30

3.1主要目标	30

3.1.1防洪减灾目标	30

3.1.1.1城市防洪排涝目标	30

3.1.1.2中小河流综合治理及国土江河综合整治工程目标	30

3.1.1.3病险水闸加固工程目标	31

3.1.1.4山洪地质灾害防治工程目标	31

3.1.2水资源配置工程和城乡供水保障工程目标	31

3.1.2.1引调水工程目标	31

3.1.2.2中型、小型水源工程目标	31

3.1.2.3抗旱水源工程目标	32

3.1.2.4农村饮水提质增效工程目标	32

3.1.3农村水利工程目标	32

3.1.3.1大中型灌区续建配套工程目标	32

3.1.3.2大中型灌排泵站更新改造工程	32

3.1.3.3节水灌溉增效示范工程目标	33

3.1.3.4小型农田水利工程目标	33

3.1.3.5农村河塘整治与水系连通目标	33

3.1.4水土保持与河湖生态修复工程目标	33

3.1.4.1小水电建设目标	33

3.1.4.2水土保持工程目标	33

3.1.4.3饮用水源地保护工程目标	34

3.1.4.4水生态修复工程目标	34

3.1.5水利综合管理目标	34

3.1.5.1水利管理单位行业能力建设目标	34

3.1.5.2水利信息化建设目标	34

3.1.5.3办公自动化及水利工程运行现代化建设目标	35

3.1.5.4执法能力建设目标	35

3.1.6小型水库、塘堰、河道管理与保护建设目标	35

3.1.6水利风景区建设目标	35

3.2 主要任务	36

3.2.1防洪减灾工程	36

3.2.2水资源配置工程和城乡供水保障工程	36

3.2.3农村水利工程	37

3.2.4水土保持与河湖生态修复工程	38

3.2.5水利综合管理	38

4 “十三五”水利发展与改革规划	39

4.1 “十三五”水利投资规模测算	39

4.1.1水利投资规模测算原则	39

4.1.2水利投资规模测算	39

4.2 水利工程建设规划	39

4.2.1“十二五”续建项目	39

4.2.1.1防洪减灾工程	39

4.2.1.2水资源综合利用工程	48

4.2.1.3农村水利工程	50

4.2.2 拟建项目	52

4.2.1.1防洪减灾工程	52

4.2.2.2水资源配置工程和城乡供水保障工程	77

4.2.2.3农村水利工程	105

4.2.2.4水土保持与河湖生态修复工程	123

4.2.2.5水利管理单位行业能力建设	133

4.2.2.6小型水库、塘堰、河道管理与保护	134

4.2.2.7水利风景区建设	138

5 实施计划与投资估算	144

5.1 投资估算	144

5.1.1投资估算原则	144

5.1.2水利投资估算	144

5.1.2.1水利投资估算方法	144

5.1.2.2水利投资估算	145

5.2 “十三五”实施计划	147

5.2.1实施安排原则	147

5.2.2 “十三五”实施计划	148

前言

“十三五”期间，广水市以习近平总书记十八大以来提出的新时期治水思路——“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”为根本方针，以节水优先、保障水资源的可持续利用为重大原则，推动广水市治水思路的战略性转变。把握空间均衡，强化水资源环境刚性的约束力，注重系统治理，统筹山水林湖各要素，同时坚持两手发力，深化水治理体制创新，强化责任分工，最终保证各项措施和要求的逐步落实。为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，广水市的“十三五”水利规划主要以开源节流、保证水资源充足、减少水旱灾害、保护水环境为基本要求，做好工程性措施与非工程性措施的有力结合。

“十三五”期间，广水市水利工程规划项目共计77项，防洪减灾工程29项（包括重点规划项目2项），水资源配置工程和城乡供水保障工程18项（包括重点规划项目3项），农村水利工程7项，水土保持与河湖生态修复工程17项，水库塘堰河道管理与保护工程1项，水利风景区建设1项，包括水利信息化、体制改革在内的其他项目4项。

1自然地理与社会经济概况

1.1自然地理概况

1.1.1地理位置

广水市位于鄂东北山区，地跨东经113°31′~114°08′，北纬31°23′~32°05′。北与河南信阳市毗邻，东邻大悟县，南与孝昌县、安陆市接壤，西连随州市曾都区，东西宽57.5km，南北长78.7km，总面积2647km2，其中：山区794.7 km2，占30.1%；丘陵区1780.1 km2，占67.4%；零星平原66.2 km2，占2.5%。

1.1.2地形地貌

地势北高南低，自北向南，以山区、丘陵、岗地、沿河小块平原依次分布。山区主要分布在北部，一般坡度为30°~45°，最高处大贵山海拨907.8m，相对高差在300m至500m之间，丘陵主要分布在中部、西部和南部，海拔在200m至500m之间。岗地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在100m上下，坡度一般在15°左右。小块河谷平原主要分布在中部、西部及东南部，海拔一般在50m左右，最低处平林府河河床海拔37m，全市平均海拔高150m左右。

1.1.3河流水系

广水市有大小河流337条，总长2423.5km，总流域面积2434.3km2。境内河流分属长江、淮河两大流域3支水系，即长江流域的涢水、澴水水系和淮河流域的浉河水系。其中淮河流域面积231km2，长江流域面积2416km2。除北部飞沙河发源于河南省，流入信阳市外，其他河流分别发源于广水市境内北部山谷与中部丘陵之间，基本上自北向南流。河流水量季节性强，夏季多雨、山洪肆虐，河水暴涨暴跌，水土流失严重，冬季枯水期河水明显减少，洪枯流量悬殊，呈现典型山丘区季节性河流特点。除流经西南部的府河外，其他河流均属山区型幼年期河流。季节性强，河水暴涨暴落，洪枯流量悬殊。年际、年内降水时空分布极不均匀，多年平均降雨量1006.9mm，多年平均径流深335.6mm。全市地下水资源蕴藏量为2776万m3，暂时尚未进行深度开发利用。

主要的河流概况如下：

㈠属于长江流域澴水水系

⑴东部的广水河纵贯境内东部，全长61 km，流域面积502.6km2，实测最大流量约400m3/s，冬季流量不超过0.3 m3/s，其较大支流有武胜关河、金鸡河、霞家河、长冲河、李店河5条，小支流110条，总长110km。

⑵中部的应山河自北而向东南流经境内中部，全长77.5 km，流域面积639.7 km2，冬季流量不超过0.3 m3/s，其较大支流4条，小支流98条；

㈡属于长江流域涢水水系

西南部的府河，自马坪随应桥至长岭截石桥，西与随州市以河为界，境内全长30.6 km，流域面积554.4 km2。主要支流有龙泉河、余店河、吴店河。其中：

⑴西北部的龙泉河源出大花朵南麓，注入徐家河水库，全长33.5 km，流域面积201.4km2，其较大支流3条，小支流15条，总长90km。

⑵西北部的余店河源出小玉皇顶南麓楼子湾水库，经过甘家湾水库注入徐家河水库，全长51km，流域面积204.1km2，冬季流量0.2 m3/s，其较大支流3条，小支流2条，总长162km。

⑶北部的吴店河源出徐家河东麓，最后注入先觉庙水库，境内全长39.5km，流域面积200km2，其较大支流5条，总长120km。

㈢淮河流域的浉河水系有：

⑴北部飞沙河，源于河南省鸡冠山南麓，自麒麟岗东流入广水市，境内流长28.1km，流域面积177km2，小支流15条；

⑵北部蔡河镇境内的小河，境内流长19.3 km，流域面积109km2，河床宽度20~40m，小支流24条，总长144km。

表1-1             广水市各水系主要河流

| 水系 |  | 主要河流 |
| --- | --- | --- |
| 涢水 | 澴水 | 武胜关河、金鸡河、霞家河、长冲河、李店河、宝林河、应山河、四五湾河、彭家畈河、广水河、澴水河、阳家细河、方家晏河、芦家河、枝子港、 |
|  | 府河 | 龙泉河、余店河、吴店河、徐家河、府澴河、洑水、黎家湾河、浆溪店河、陈家河、溠山河、肖店河、吕家冲河 |
| 浉河 |  | 飞沙河、小河 |

注：表中主要河流为流域面积50km2以上河流。

1.1.4气象水文

广水市属亚热带大陆性季风气候，气象特征是：温暖湿润，雨热同期，光照充足，热量丰富，冬暖夏热，四季分明，无霜期长，但春秋常有变化，春温多变，初夏多梅雨，伏秋多旱，晚秋多涝，严寒期短，冬暖少雨雪。作物生长期长，为农业和经济社会的发展提供了有利的气候条件。

全市年日照2033h，太阳辐射年总量398.3千卡/cm2，年平均气温15.8℃，极端最高气温41.6℃，出现在1959年8月23日，极端最低气温-16℃，出现在1976年1月31日。年平均积温4512℃，全年无霜期227d，一般初霜期在11月上旬，终霜在3月下旬。多年平均降雨量1044mm，多年平均径流深336.60mm，多年平均蒸发量(φ20蒸发皿)1493.10mm。

降雨量具有连续集中的特点，雨季多暴雨。年降雨量由西向东，从低到高，逐渐增多，一般降雨量930~1060mm，本地盛行东北风，其次是西南风，平均风速约2.6m/s。降雨主要集中在5~8月，月平均降雨量125~204mm，多暴雨，日降雨量达50~100mm的暴雨5~8月均有发生，100mm以上的暴雨主要发生在6~7月，年均频次2~3次，150mm以上的特大暴雨频次较少，历史上曾发生过2次，即1987年7月20日平均日降雨量226mm，最大日降雨量338.0mm；1996年7月3日平均降雨量180.0mm，最大日降雨量234.0mm。年平均径流量9.3亿m3。由于地势原因，洪水多为山洪，洪水历时短，暴涨暴落，涨幅大，洪峰高，洪水过程线呈多峰尖瘦峰型，易发生山洪灾害。

广水市多年平均降雨量为1044mm，水资源由地表水（降雨产生的径流）、过境河流的径流、地下水资源三部分组成。

1.1.5水资源量

1.1.5.1 地表水资源量

㈠降水量

据浆溪店、城关、广水、太平、余店等15个雨量站， 1950年~2014年近65年的雨量观测统计，全市平均多年降水量1044mm，降水总量27.63亿m3，分频率降水及降水总量为：

P=25%（丰水年）降水量1142.15mm，降水总量为30.23亿m3；

P=50%（平水年）降水量999.75mm，降水总量26.46亿m3；

P=75%（枯水年）降水量882.40mm，降水总量23.36亿m3；

P=95%（特枯年）降水量594.07mm，降水总量15.73亿m3。

㈡河川径流量

根据广水市应山水文站和各大中型水库及相关的邻省水文站1950年~2003年54年间的实测径流资料分析，广水市多年平均流量为28.25 m3/s，多年平均径流深为336.60mm，多年平均径流量为8.91亿m3，多年平均流量模数为10.67L/（s·km2），多年平均径流系数为0.32。2012年，广水市年降水量为16.08亿m3，水资源总量为2.15亿m3，产水系数为0.13，产水模数8.12 万m3/ km2，亩均水资源量411 m3，人均水资源量为282 m3。

表1-2列出了全市八条主要河流情况。

表1-2               广水市主要河流情况

| 序号 | 河流名称 | 长度 (km) | 汇水面积 (km2) | 水资源总量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应山河 | 77.5 | 639.7 | 2.33 |
| 2 | 广水河 | 61 | 502.6 | 1.93 |
| 3 | 龙泉河 | 33.5 | 201.4 | 0.46 |
| 4 | 余店河 | 51 | 204.1 | 0.55 |
| 5 | 府河 | 30.5 | 97 | 0.32 |
| 6 | 小河 | 32 | 109 | 0.33 |
| 7 | 飞沙河 | 32 | 177 | 0.74 |
| 8 | 吴店河 | 39.5 | 200 | 0.62 |
| 合计 |  | 357 | 2130.8 | 7.28 |

1.1.5.2 地下水综合补给量

广水市境内的地下水补给来源基本上可分为降雨入渗补给、河渠补给和灌溉回归水补给三项。其中河渠补给量占整个地下水资源量的比重不大，故地下水综合补给量主要来源于降水入渗补给和灌溉回归补给，根据湖北省水文总站的资料，广水市地下水资源类型按含水层形态分为3种：①岩浆岩裂隙水；②变质岩裂隙水；③碎屑岩裂隙水。其地理分布及数量如表1-3所示。

表1-3             广水市地下水资源总量表         单位：万t

| 区名 | 岩浆岩裂隙水 | 变质岩裂隙水 | 碎屑岩孔隙水 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广水市 | 801.3 | 1396.5 | 528.2 | 2776 |

注：由于目前对地下水资源尚未进行深入的调查研究，暂不对表1-3所列的地下水资源总量分频率考虑，而认为是一个恒定值。

1.1.5.3 天然水资源总量

天然水资源总量为地表水天然径流量与地下水综合补给量之和再扣除已计入地表水中的部分水量。从数量上比较，广水市地下水资源量占天然水资源总量的比例，除遇特枯水年份，均在5%以下，因此，地表水与地下水的重复部分的影响甚小，可忽略不计，这样即可得出在P=25%、P=50%、P=75%、P=95%四种频率下天然水资源总量见表1-4。

表1-4              广水市天然水资源总量         单位：亿m3

| 项目 | P=25% | P=50% | P=75% | P=95% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 12.52 | 8.7 | 6.78 | 3.71 |
| 地下水 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 水资源总量 | 12.79 | 8.97 | 7.05 | 3.98 |

1.1.6水质评价

2014年，全市河流水质状况基本与2013年相似，由于本年降水较少，属枯水年份，属于涢水水系的府河水质在汛期略比上年较差，但就主要的河流而言，属于澴水水系的应山河水质好于府河流域河流，大型水库水质较好。湖北省水环境监测中心按照国家《地面水环境质量标准》（GB3838-2002），对涢水、应山河水质进行监测表明，在对涢水河137km的评价河段中，全年期有25km的河段水质属Ⅱ类，占评价河段长的18.2%，75km的河段水质属Ⅲ类，占评价河段长的54.8%，15km的河段水质属Ⅳ类，占评价河段长的10.9%，22km的河段水质属超劣Ⅴ类，占评价河段长的16.1%。其中，府河广水段30.6km中，水质全年期属于Ⅲ类；对澴水的应山河评价河段长的30km中，水质全年期属Ⅲ类。

根据2011年广水市水利普查工作对全市农村饮用水取样调查分析，广水市农村饮用水水质普遍存在氯化物含量超标问题，进一步说明苦咸水是影响广水市饮水安全的主要原因，需重点解决；同时细菌与病毒轻微超标，说明全市的农村饮水需要改善。水质检验报告表明水源中无氟超标和砷超标问题。到2013年，农村饮水安全普及率79.90%，较上年增长2.4%，因改水工程受益人口占农村总人口的57.1%，较上年提高5.16%。

对全市8个地表集中式饮用水源地16个自来水取水口进行水质监测，水源地现状水质类别分别如表1-5所示，作为饮用水源，水质达标率皆为100%。

表1-5          广水市重点饮用水源地水库水质表

| 地表水源地 | 所在水资源 三级区名称 | 取水口个数（个） | 水源地 水质类别 | 主要供水用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞沙河水库 | 王家坝以上南岸 | 2 | Ⅱ类 | 城乡生活 |
| 高峰寺水库 | 武汉至湖口左岸 | 2 | Ⅰ类 | 城乡生活 |
| 黑洞湾水库 | 武汉至湖口左岸 | 2 | Ⅱ类 | 城乡生活 |
| 四家门楼水库 | 武汉至湖口左岸 | 1 | Ⅲ类 | 城乡生活 |
| 霞家河水库 | 武汉至湖口左岸 | 2 | Ⅱ类 | 城乡生活 |
| 许家冲水库 | 王家坝以上南岸 | 2 | Ⅱ类 | 城镇生活 |
| 徐家河 | 武汉至湖口左岸 | 1 | Ⅲ类 | 城乡生活 |
| 徐家河水库 | 武汉至湖口左岸 | 4 | Ⅱ类 | 城乡生活 |

据环保部门统计，2014年广水市全市的污水排放量0.31亿t，其中生活污水排放量0.22亿t，工业废水排放量0.09亿t。生活污水BOD5浓度在150-350mg/L，悬浮物含量在150-350mg/L，细菌总数在2.5×106个左右，含有大量致病菌与病毒，工业污水中含有无机物废水、有机物废水、热废水。全市工业废水排放达标率为95%，污水处理厂1座，城镇生活污水处理率45.4%。

综上可知，广水市在实行监测的3条河中，均存在不同程度的污染问题，河流水域水质偏差的主要超标项目，在汛期为总磷，非汛期为氨氮总磷；农村取用河流水、浅层地下水作为饮用水源的存在一定程度的用水不安全问题；集中式饮用水源地水质良好，总体上能够满足集中生活饮用水水源地的指标，8个水库中有1个适用于源头水可作为国家自然保护区，5个适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区，2个适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区。

1.1.7土壤植被

土壤：全市共有四大土类，即黄棕壤土、紫色土、潮土、水稻土。成土母质多为花岗片麻岩、紫色砂砾岩、近代河流冲积物、酸性结晶盐类。

北部以发育于花岗片麻岩的黄棕壤土类和发育于紫色砂砾岩的紫色壤土类为主，土层较薄，质地较轻，土壤砾石含量高，通气性好，呈微酸性或中性，养分含量中下，适宜种植麦、棉、芝麻、花生等旱作物。

南部则以潴育型水稻土为主，占耕地面积的75%，土层较厚，土壤肥沃，养分含量丰富，保水保肥能力强，适宜种植水稻、小麦、棉花、油料等作物。

土质：根据农业系统的土壤普查成果，总体是土质较好，pH酸碱度适中。除黄棕壤外，其余土壤种类呈网状、阶梯式分布，农业耕地多集中于河谷、山冲和山坡，多数耕地又与非耕地组成土壤复域，呈星点式分布。尢以水稻土和潮土分布面积最大，其质量及土层适合各种农作物及经济作物的生长。

全市国土面积2647km2， 264717.62公顷。农用地197434.95公顷，其中：耕地65408.94公顷，园地4157.65公顷，林地99755.15公顷，牧草地2470.25公顷，其它农用地25642.96公顷；建设用地24495.61公顷，其中：城乡建设用地14733.95公顷，交通、水利及其他建设用地9761.66公顷；其它土地42587.06公顷。

整个广水市地处鄂东北低山丘陵青冈栎、马尾松林落叶类植被区，主要树种有北亚热带树种，其次是南亚热带树种和温带树种，北方的苹果、南方的杉木、楠竹也有少量种植。本灌区北部植被覆盖率高，水土流失少，其他地区，人口稠密，开荒种植面积大，植被覆盖率一般，有轻度水土流失。

1.2社会经济概况

1.2.1行政区划及人口

广水市地处湖北省东北部，版图面积2647km2，全市辖17个镇、办事处，其中包括4个办事处（应山街道办事处、十里街道办事处、广水街道办事处、城郊街道办事处）、13个镇（武胜关镇、杨寨镇、陈巷镇、长岭镇、马坪镇、关庙镇、余店镇、吴店镇、郝店镇、蔡河镇、李店镇、太平镇、骆店镇、国营场）、三潭风景区和中华山林场，共有401个村。

至2014年，全市总人口94.85万人，其中非农业人口16.16万人，占总人口的17.04%，农业人口78.69万人，占总人口的82.96%，农业劳动力42.9万人，乡村户数18.55万户。年末耕地面积为74.52千公顷，常用耕地面积39.14千公顷，林地面积85.53千公顷，森林面积105.08千公顷，全市森林覆盖率为39.69%。

1.2.2国民经济和社会发展现状

2014年，全市规模以上工业有207家，完成总产值403亿元，轻工业产值135.7亿元，重工业产值267.3亿元，工业增加值95.21亿元，较2013年增长率为13.6%。

全年完成财政收入（含地方基金收入93075万元）27.11亿元，全年城镇居民人均可支配收入20769元，比上年增加1367元，增长7%。城镇居民人均消费性支出12683元，比上年增长7.8%。城镇居民恩格尔系数为37.4%，城镇人均住房建筑面积35.43m2。全市在岗职工平均工资28417元，比上年增加1748元，增长6.6%。全年农村居民人均纯收入9105元，比上年增加1036元，增长12.8%。农村居民人均生活消费支出7828元，比上年增长9.54%。农村居民恩格尔系数为41.03%，农村居民人均住房面积39.67m2。

2014年，全年实现生产总值228.04亿元，其中第一产业总值46.64亿元，第二产业总值104.30亿元，第三产业总值61.18亿元，产业比值20.5:49.2:30.3。分析2003~2014年广水市GDP总值及三次产业的生产总值与增长率如下表1-6。

表1-6  2003~2014年广水市三次产业的生产总值与增长率统计表

| 年份 | GDP总值 |  | 第一产业 |  | 第二产业 |  | 第三产业 |  | 结构调整比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总值 /亿元 | 增长率/% | 总值/亿元 | 增长率/% | 总值/亿元 | 增长率/% | 总值/亿元 | 增长率/% |  |
| 2003 | 45.3 | 10.9 | 12.33 | 5.4 | 20.72 | 14 | 12.25 | 11.7 | 27:46:27 |
| 2004 | 54.77 | 13.2 | 16.42 | 8.2 | 23.25 | 14.8 | 15.1 | 15.8 | 29.9:42.5:27.6 |
| 2005 | 63.14 | 13.5 | 17.96 | 6.7 | 26.44 | 20.1 | 18.74 | 11.9 | 28.4:41.9:29.7 |
| 2006 | 71.69 | 12.1 | 19.3 | 6 | 30.38 | 14.6 | 22.01 | 14.5 | 26.9：42.4：30.7 |
| 2007 | 86.15 | 15.5 | 22.48 | 8 | 37.59 | 20.6 | 26.08 | 14.9 | 26.1：43.6：30.3 |
| 2008 | 106.42 | 14.3 | 25.96 | 5.6 | 48.64 | 19.5 | 31.82 | 19.3 | 24.4：45.7：29.9 |
| 2009 | 117 | 16 | 28.11 | 6.6 | 52.36 | 20.5 | 36.53 | 15.8 | 24.03:44.75:31.22 |
| 2010 | 130.76 | 12.5 | 31.6 | 4.8 | 59.79 | 19.7 | 39.37 | 6.1 | 24.17:45.72:30.11 |
| 2011 | 166.76 | 15 | 37.81 | 4.5 | 80.8 | 22.5 | 48.15 | 12.2 | 22.67:48.45:28.88 |
| 2012 | 189.22 | 12.8 | 41.79 | 4.3 | 90.91 | 18.2 | 56.52 | 10.5 | 22.09:48.04:29.87 |
| 2013 | 210.98 | 10.90 | 44.77 | 4.90 | 105.42 | 12.50 | 60.79 | 12.30 | 21.21:49.97:28.82 |
| 2014 | 228.04 | 9.6 | 46.64 | 5.2 | 104.30 | 10.1 | 61.18 | 11.7 | 20.5:49.2:30.3 |

由表1-6可知，广水市近年来第二产业和第三产业产值所占比例逐步增长，第一产业产值所占比例有所下降，从三次产业生产总值分析可知广水市近年来的社会经济发展水平略有进步，相较于同等规模的城市，社会经济发展整体上仍处于落后水平。

国民经济和社会发展中存在的主要问题有：经济总量偏小，产业层次较低，工业实力不强，农业基础脆弱，第三产业发展不足；对外开放程度不高，县域经济整体竞争力不强；财政收入结构不优，财政支出刚性增长，收支矛盾日益突出。

1.2.3农业、农村经济社会发展状况

广水市2014年农业经济发展稳健。常用耕地面积38.52千公顷（57.78万亩），有效灌溉面积33.03千公顷（49.545万亩）。自然资源相对不足，人均资源贫乏，人均耕地0.622亩。

全年实现农林牧渔业增加值47.6亿元，比上年增长5.2%；渔牧业14.9亿元，比上年增长0.9%；林业2.1亿元，比上年增长7.4%；渔业3.3亿元，比上年增长4.8%。

广水市农业以水稻、小麦等粮食为主，兼植棉、麻、豆类油料等作物。全年粮食播种面积89.2万亩，比上年增长5.5%。粮食综合单产471kg/亩，比上年下降3.7%。油料播种面积24.2万亩，比上年下降0.5%。蔬菜播种面积24.7万亩，比上年增长3.1%。水果种植面积8.2万亩，比上年增长11.2%。中药材种植面积0.8万亩，比上年增长18.1%。

粮食产量基本保持稳定。全年粮食总产量达42万吨，比上年增长1.6%，连续11年稳定在40万吨以上。其中，夏粮产量10.3万吨，增长2%;秋粮产量31.7万吨，增长1.5%。全年谷物产量39.6万吨，比上年增产18%。其中，稻谷产量29.4万吨，比上年增长3%;小麦产量9.2万吨，增产1%;玉米产量0.97万吨，减产19.7%。

农产品主要供给本地居民所用，另有部分产品外运。农业结构单一，除农业收入外，其他经济收入所占比重少，且农业产品基本为传统产品，缺乏市场竞争力。

1.2.4电力、交通等基础设施情况

㈠能源

我市电力布局比较均衡，基本可以覆盖市域范围，现全市有22万KVA变电站2座，11万KVA变电站4座，3.5万KVA变电站9座，以上的15座变电站均有10kv的出线端，110千伏线路63km；35千伏线路191.95 km；10千伏线路1325.4 km；0.4千伏线路1945.8 km，目前全市已形成了较完整的配电网络，为农村生产、生活提供能源，其资源保证率高，在特殊情况时，可由电力公司对能源进行调配，保证农村排涝、抗旱以及经济建设等的电力负荷的需求。

㈡交通

我市对外交通资源，公路拥有麻竹高速、107国道、316国道、省道平伏线、十长公路、杨平公路等国家和省级高等级公路，构成三纵三横的基本格局，同时在建的京珠联络线建成后，可以间接运用建成不久的京广高铁，将形成高效的对外公路交通网络。同时还拥有（包括毗邻县）铁路交通即京广高铁、京广铁路、汉丹铁路沟通南北东西，组成我市立体对外交通系统。

广水地处中原腹地，南引北射，承东启西，是武汉、襄阳、孝感、信阳等大中城市的重要交汇点，是人流、物流、信息流的集聚区，是鄂豫物资重要集散地，是西部大开发的桥头堡。京广铁路和107国道在东部纵贯南北，汉丹铁路和316国道在西部并驾齐驱，京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过，10号省道从中部横穿东西，麻竹高速穿境而过，挑两线四路于一体，形成纵横交错、四通八达的交通网络，交通十分便捷。

市内交通经过近几年的建设，市区到乡镇、乡镇与乡镇公路已二级化，初步形成内部交通六纵六横两循环的交通格局，尤其是近两年的通村公路建设，全市已实现村村通等级公路，自然村组公路通达率达70%，因此我市对内对外路网建设及其资源，为农田水利建设创造良好的基础条件。

1.2.5自然灾害情况

广水市属于亚热带向暖湿带过渡的季风气候区，春、夏、秋、冬四季分明，寒、暖、干、湿温差各异。广水市地处副热带季风气候区，一般六至七月份雨量充沛，易形成洪涝灾害，特别是六月中旬，恰逢梅雨季节，形成连绵阴雨天气并多有暴雨发生，因此，梅雨季节是造成洪涝灾害的关键季节，七月下旬梅雨季节结束以后，西太平洋副热带高压北跳，随之北移至黄河流域，广水市在副高压气候的控制下，降水明显减少，造成干旱天气，加上此时气温高、日照强、蒸发量大、作物需水多，因此广水市会出现长时间的伏旱天气，造成旱灾。此外，广水市的地势地形也对旱涝灾害的发生有一定的影响。广水市地势地形主要分布在西北和东北部，山高坡陡，沟壑纵横，每遇大暴雨，山洪暴发，河水陡涨，水势汹涌，酿成灾害。

表1-7            广水市水旱灾害年份统计表

| 灾 害 | 年 份 |
| --- | --- |
| 洪 涝 | 1954、1955、1960、1961、1964、1969、1973、1975、1980、1987、1996、2002、2010 |
| 干 旱 | 1959、1977、1978、1979、1981、1986、1992、1994、2001、2004、2008、2011、2012 |

2010年，广水市遭遇罕见特大暴雨，从7月3日至17日，该市持续出现强降水天气，其间有4次大暴雨，历史同期罕有，日最大降水量达262.3mm，属历史最高值。特大暴雨导致山洪暴发，全市倒塌房屋2200多间，损坏房屋6000余间，共造成2人死亡，1人失踪，82人受伤。各类直接经济损失约20亿元，农作物受灾面积达53万余亩，其中淹田过水面积35万亩，基本绝收近10万亩，旱地冲毁8万亩，预计种植业损失约2.5亿元；水产养殖受损面积3万亩，18家规模养殖场受灾严重，冲走活猪500余头、鸭7万只，养殖业损失约1.1亿元，农业生产直接经济损失约3.6亿元。全市损坏输电线路32公里、通讯线路58公里。洪涝灾害给公交运输业造成直接经济损失约2.8亿元。

自2010年9月1日起至2012年，广水市连续20个月总雨量仅为740mm，比历史同期平均降水量（1385mm）少47%，是广水市有水文和气象记录以来，降水量最少、蓄水量最少、旱情最严重的一年，全市降水量较历史同期减少52%。2012年，广水市17个乡镇办事处中，有近14个乡镇处于干旱状态，其中李店、骆店、杨寨、余店、关庙、城郊、陈巷等7个乡镇灾情最为严重。受旱农田面积36万亩，其中重旱21万亩，绝收4万亩，占农作物总面积的68%。持续干旱加上历史罕见的高温高蒸发天气，使得广水市旱情持续加剧，蓄水量同期减少79%，接近死水位以及死水位以下的水库占80%以上。

广水市的洪涝灾害有3个显著特点：一是降水集中。4h内，广水市区降雨239mm，郝店镇降雨量超过200mm， 8个乡镇超过100mm，7个乡镇超过50mm；其中，郝店镇1小时降雨达83.8mm，霞家河水库1h降雨达72.6mm。二是来势凶猛。降雨持续几小时后，全市河流、塘堰、水库水位暴涨，有的已超过警戒水位，行洪压力普遍加大。三是灾情严重。城区和多个乡镇集镇普遍进水，局部地区洪水达3m，居民楼淹至2楼，部分房屋倒塌，财产损失较重；一些地方山体滑坡，交通中断，河岸水毁。

广水市的伏旱、夏秋连旱居多，三年小旱、五年大旱，旱灾频发。由于广水市当地的地形地势原因，加之全市水利设施较少且大多严重老化、排洪抗旱的能力都很差，形成“下大雨就是洪灾，不下雨就是旱灾”的景象。从20世纪80年代开始，该区就有“十年九旱”的现象，最近几年尤其严重。

1.2.6农业生产现状

广水市是以棉花和水稻为主的粮棉主产区，随着水利条件和农业技术的改善，随着农业产业结构的调整，目前耕作制度大体是：旱田实行麦棉、油棉两熟制，水田实行油稻、稻麦两熟制。全市复种指数约为1.65。各乡镇办事处及农业种植户，以市场经济为导向，安排农作物的种植。

2 水利发展改革的现状和总体评价

2.1 “十二五”计划执行情况及2015年末水利发展状况预测

2.1.1“十二五”计划执行情况

“十二五”是广水市水利投资规模最大，发展最快、百姓获益最多的五年。“十二五”期间，广水市水利工作全面落实科学发展观，突出抓好防洪保安全、抗旱保丰收及民生水利工程，深化水管体制改革，健全防汛抗旱减灾体系，水资源合理配置和高效利用体系，水资源保护和生态建设保障体系和适应科学发展的水利管理体系建设，加快解决经济发展和人民群众生活突出的缺水问题,促进广水经济又好又快发展。

“十二五”期间，全市水利累计投入12.41亿元，其中中央投资7.18亿元，省级投入1.28亿元，县级自筹3.95亿元，建成标准防洪堤43.6km，中心城区防洪标准达到20年一遇；完成 138座小二型水库除险加固；建成覆盖城乡农村安全饮水管网，解决28.22万人饮水安全问题；斗渠整治260.5km；改善灌溉面积11.5万亩；水资源开发利用能力得到了提升，全市水资源总供水能力达到2.81亿m3，城市供水能力0.55亿m3，灌溉水利用系数提高到0.48，灌溉保证率达到75%。主要指标项目包括：防洪减灾工程、水资源综合利用工程、水土保持与水生态工程、非工程措施改革。

2.1.1.1防洪减灾工程

㈠病险水库加固

“十二五”期间共完成153座小型水库除险加固任务（其中：小⑴型水库15座、小⑵型水库138座）共投入资金2.7亿元，计划2015年底完成28座小二型水库建设任务。超额完成十二五建设任务。

㈡中小河流综合治理

“十二五”期间投入2.5亿元完成了应山河、广水河城区段治理工程、广水河太平段、杨寨段治理工程。共整修堤防43.6km，中心城区防洪标准达到20年一遇，龙泉河关庙段治理工程计划在2015年启动完成。

㈢河闸除险加固

“十二五”期间计划完成虎山、高店、吴家潭三座河坝除险加固任务，由于国家没有下达投资计划，没有实施，目前虎山、高店、吴家潭三座水闸除险加固工程初步设计已批复，待资金下达后组织实施。

㈣山洪灾害防治工程

“十二五”期间计划建成覆盖全市山洪灾害非工程措施监控网络，对部分山洪沟进行治理，“十二五”期间投资600万元建立覆盖全市山洪灾害非工程措施监控网络，同时修订完善了广水市山洪灾害应急预案，目前山洪沟治理还没有实施。

2.1.1.2水资源综合利用工程

㈠重点水源工程

“十二五”期间计划新建金鸡河、黑虎庙、芦花沟水库，芦花沟水库投资计划已下达准备开工建设；黑虎庙、金鸡河水库已纳入湖北省新建水库规划，目前金鸡河水库可研报告已审查，各专题报告正在编制。

㈡城市供水工程

“十二五”期间投资0.75亿元实施了两城同网应急供水三期工程，逐步改变了广水城区缺水现状。建成了农村饮水安全中线工程横山坡2万t水厂和飞沙河5万t水厂、建成了农村饮水安全东线工程霞家河1万t水厂，在吴店、余店、长岭、马坪4个乡镇，建设1万t水厂1座，5000t水厂3座。由于充分运用城乡管网延伸与对接，从而打破了局部建设、分散供水、城乡分割的农村饮水安全建设模式，形成了北水东调、城乡同网、四网联通、五库联调的城乡供水一体化格局，实现了城乡供水工程互补、供水资源共享。

㈢农村人饮安全工程

“十二五”期间投入1.65亿元资金，解决农村饮水不安全人口28.22万人，城乡供水工程新增供水规模8万t/日，新增供水能力3000万t。

㈣高干渠泵站更新改造工程

“十二五”期间投资0.78亿元完成了高干渠泵站及10座配套泵站更新改造任务，改善灌溉面积9.5万亩。

㈤农田水利工程

“十二五”期间投资2.85亿元完成小型渠道260.5km，新建泵站67处，整修塘堰4000口，恢复灌溉面积11.5万亩。

2.1.1.3水土保持与水生态工程

“十二五”期间投资1440万元完成了高峰电站、飞沙河一级、飞沙河二级、黑洞湾电站增效扩容改造项目和花山电站以电代燃料工程，新增装机容量1750kw 。

2.1.1.4非工程措施改革

㈠水管体制改革

“十二五”期间，我市水管体制逐渐趋于完善，主要完成工作表现在两个方面：一是我市17个乡镇基层水利站全部成立，落实人员和专项资金。二是小型水利设施管护改革的登记造册、分类定性、明确权属等工作基本完成，核发证书等工作正有序推进，市政府出台了《广水市小型农田水利设施维护管理办法》，联合市财政局等有关部门制定出台了《关于深化小型水利工程管理体制改革的实施方案》等政策文件，初步建立起产权明晰化、投入多元化、服务社会化，基本适应农村经济社会发展的水利工程管护体制和良好运行机制。

㈡水利信息化建设目标

“十二五”期间，广水市水利投资1000万元共完成六大中型水库水雨情自动化监测、投资600万元完成覆盖全市山洪灾害监测网络，投资1000万元小型水库水雨情自动化监测网络，预计在2015年末建设完成。基本实现雨情、水情、工情、旱情、灾情以及水保、供水、调水等基本信息采集规范化、自动化、信息化，为防洪除涝、抗洪抢险和抗旱减灾水库调度提供准确、及时和充分的依据。

2.1.2 2015年末水利发展状况预测

2.1.2.1 2015年水利发展特点

2015年是全面完成“十二五”任务、为“十三五”打好基础的关键一年。2015年，我市水利发展呈以下四个特点:

一是国家高度重视水利工作。2014年5月，李克强总理指出，在中西部缺水地区建设一批重在调水、饮水安全工程，大型水库和节水灌溉骨干渠网，十分紧迫和必要。水利局组织工作人员共同学习习近平总书记关于水安全保障工作的重要讲话精神，要求牢固树立“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的基本思想，切实提高我市水安全保障能力。

二是水利投资继续保持较高水平。“十二五”期间，中央对我市水利投资力度较大，利用中央实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，争资立项，抓好扩大内需水利项目建设。

三是民生水利发展加快。着力解决水利问题最突出、矛盾最集中、群众要求最紧迫切的问题，增强民生水利保障能力，扩大民生水利成果，使水利更好惠泽民生，造福人民群众，农村人饮安全、城区、水库等一批关系民生的水利工程正在实施。

四是水资源节约保护工作进一步加强。按照水利可持续发展的要求，2014年3月以来，广水市出台了一系列管理办法，着力落实最严格水资源管理制度，对各饮用水水源地水库实行集中式保护管理，加大节水型社会建设力度。

2.1.2.2 2015年水利发展状况预测

㈠防洪减灾工程

到2015年末，“十二五”规划的病险水库的除险加固工作已经全部完成，剩余29座病险水库计划2015年底全部完成建设任务；龙泉河关庙段治理工程计划在2015年年底完成，“十二五”期间，广水市中小型河流综合整治工程共完成堤防43.6km，完成规划全部任务；“十二五”期间计划完成的虎山、高店、吴家潭三座河坝除险加固任务，吴家潭河坝除险加固工程投资计划已下达，计划年内组织实施，虎山、高店河坝除险加固工程由于投资计划未到位，暂未实施。“十二五”期间规划的山洪灾害防治工程在2015年底前完成了非工程措施建设任务，山洪沟治理工程未实施。

㈡水资源综合利用工程

金鸡河水库、黑虎庙水库是“十一五”、“十二五”规划中重点水源工程，金鸡河水库已列入全国中型水库建设“十二五”规划，黑虎庙水库已列入全国小型水库建设规划，金鸡河水库计划2015年底完成可研报告批复，黑虎庙水库计划2015年底启动项目前期工作；霞家河中型灌区续建配套与节水改造工程预计到2015年完成建设资金1500万元，完成灌区干支渠衬砌加固6.6km，配套改造渠系建筑物26座；农村人饮安全及乡镇供水工程将全部完工,解决农村饮水困难人口22.8万人。

㈢水土保持与水生态工程

2015年，广水市重点流域、区域水土保持治理工程陆续投入资金2225万元，年末可完成“十二五”规划目标。

㈣水利信息化建设

“十二五”期间，广水市的水利信息化建设卓有成效，及至2015年，广水市水利投资1000万元共完成六大中型水库水雨情自动化监测、投资600万元完成覆盖全市山洪灾害监测网络，投资1000万元的小型水库水雨情自动化监测网络已经可以投入使用，及时准确地反映水情、工情、旱情、险情。

2.2 存在的主要问题

“十二五”期间，我市共完成水利建设投资12.41亿元，我市水利取得较大发展，工程建设为广水水利发展发挥了重要作用，但是与我市经济发展和人民群众的需要还存在很大差距，具体体现在以下几点。

2.2.1防洪安全保障

2.2.1.1防洪标准低，防洪形势严峻

应山河、广水河、吴店河等河流大部分河段防洪标准只有5年一遇。全市防洪体系建设比较滞后，防洪抗灾的标准较低。目前尚未建成一项防洪控制性工程，应山、广水两城区的防洪工程仍处于建设和完善时期，城区内涝严重，防洪标准未达到20年一遇，乡、镇、办事处防洪工程尚处于起步阶段，防洪标准不到10年一遇，洪灾损失仍然比较严重。

2.2.1.2河道淤塞严重，行洪能力差

应山河、广水河道淤塞严重，城区段内又修建建筑物和其他妨碍行洪的设施，同时城乡发展以及基础设施的建设使部分池、塘被填平，河道行洪能力大大降低，全市12条主要河道行洪能力都未达到设计标准。

2.2.2水资源供给安全保障

2.2.2.1水资源投入不足

“十二五”期间，广水市水资源投资仅有1.33亿元，广水市水资源资源性短缺的问题并不能从根本上得到解决。农村水利投入偏少，在“十一五”期间广水市黑花飞灌区节特别广水资源性缺水现状没有得到根本性改变水改造工程已按投资计划全部完成，但是由于当时设计标准低，物价上涨，设计变更以及地方配套资金不能到位等问题,只完成原规划33%的工程任务，使工程不能发挥应有效益，而且中型灌区改造、工程还没有大面积启动，抗旱保丰收依然是广水的主要问题。

2.2.2.2 水资源保护有待加强

“十二五”期间，水保及水生态保护治理投入0.58亿元，刚刚起步，随着城市化进程加快，工业污染、农业面源污染增加，水资源保护、水环境保护压力日益增大。

2.2.2.3 水资源浪费严重，节水意识淡薄

广水市用水效率总体水平较低，节水意识淡薄，水资源浪费严重的情况普遍存在。2014年广水市万元国内生产总值用水量为102m3，工业用水重复利用率约为33.3%；人均生活用水量374m3/年，大于《湖北省用水定额》规定用水量，水资源浪费情况严重。生活生产节水意识淡薄，应山、广水城区供水水源单一，缺少备用水源和应急水源，缺乏应对紧急情况的能力。

2.2.2.4农村饮水安全问题未得到根本解决

农村人饮标准还很低，2013年，广水市自来水受益村数位122个，村镇自来水普及率仅为30%，乡镇供水和农村饮水人均投入少，工程仅满足解决吃水困难，供水可靠性和用水安全性上远未达标。一方面，一些地区水质问题突出，污染水等饮水安全问题对人民群众的身心健康造成了严重威胁。另一方面，乡镇供水工程标准不高、总体发展不平衡，农村合格自来水普及率低“十一五”和“十二五”期间，共解决农村饮水安全人口53.08万人后，仍有农村饮水不安全人口25.61万人，占全市农村总人口的32.54%。

2.2.2.5工程建设标准低，建筑物不配套

我市灌区大多数建筑物不配套，达不到工程设计标准，致使灌区有效灌溉面积大量萎缩，如：全市最大的骨干灌溉工程—黑花飞灌区原设计面积33.67万亩，现实际灌溉工程萎缩仅剩29.5万亩左右。工程效益低,灌区灌溉水利用系数仅为0.46。

2.2.3水资源及水生态与环境保护体系

2.2.3.1水资源保护力度亟待加强

随着城市人口增加和工业化生产规模增大，大量未经处理的工业、生活废污水排入河流，同时农村大量不合理使用化肥、农药等，致使全市主要河流水质污染日趋严重，水环境、水生态有恶化的趋势。应山、广水下游河段基本项目全年均为Ⅳ～劣Ⅴ类，粪大肠菌群超标；应山护城河、乡镇小河流部分时段为Ⅳ类、锰、粪大肠菌群和溶解氧超标。

2.2.3.2水土流失严重，治理不平衡

根据湖北省2006年遥感调查成果，广水市水土流失面积368.06km2,占全市国土总面积的13.91%，是湖北省水土流失重点治理区。至2014年累计完成水土流失治理131.61km2，但在局部地区水土流失却呈加剧发展的趋势，造成的危害也日趋严重。尤其是集中分布在部分北部山地区，水土流失面积有不断扩大的趋势，部分地区已直接威胁到当地群众的生存。治理进度与现有水土流失面积相比，还有相当大的差距。

2.2.3.3水土保持项目投资远不能满足需要

水土流失严重的地区生产条件极差，群众为了生活，过度开垦，造成生态不断恶化，严重制约着当地经济和社会的发展。受各方面条件的限制，目前我市每年投入在水土流失治理的专项资金较少，国家投资是我市水土流失治理资金的重要来源。治理任务重，投入明显不足，治理速度和生态环境改善缓慢，不能满足经济社会发展和人民群众对提高生产及生活环境质量的要求。

2.2.3.4水土保持意识和法制观念淡薄

在一些水土流失严重地区，广种薄收、超载过牧、粗放经营的传统农牧业生产方式依然普遍存在。一些部门和开发建设单位及个人对水土保持工作的重要性和紧迫性认识不足，法制观念不强。在开发建设过程中，往往缺乏必要的水土保持措施，随意破坏地貌植被，倾倒废土弃渣，造成新的水土流失。

2.2.3.5人为造成的水土流失加剧

随着社会经济的迅速发展，全市各类资源开发及基本建设项目大幅度增长，尽管我市的水土保持监督执法工作已于2005年全面铺开，对控制开发建设项目造成新的水土流失发挥了积极作用，但由于监督执法力度不够，加之有些地方政府的行政干预，人为造成的水土流失仍未得到有效遏制，治理速度仍赶不上破坏速度。

3 水利发展与改革的主要目标和任务

3.1主要目标

3.1.1防洪减灾目标

3.1.1.1城市防洪排涝目标

2010年，广水市遭遇50年一遇的特大洪涝，城市防洪排涝体系的不健全，导致广水市受灾严重。“十三五”期间，防洪减灾工程以城市防洪排涝工程为重点，以保障经济活动和社会安全为核心，建立工程措施和非工程措施相结合的全方位的防灾减灾体系，有效控制常遇的洪涝灾害；在遇到较大洪涝时，力争主要区域的经济活动和社会生活不受影响；在遇超标准洪涝时，有防洪抢险应急预案，确保人民群众生命财产安全，受灾地区能迅速恢复生产活动。

到2020年，初步形成以城市防洪为主的防洪体系，完成重点河流堤防建设，续建应山、广水、十里河城区段防洪堤，堤岸新建防浪墙与浆砌石护坡加固，配套堤防建筑物，30km的河道进行清障、使城区防洪标准达到20年一遇。另外，对城市河道全段布置自动观测设施，及时掌握河流防汛信息。

3.1.1.2中小河流综合治理及国土江河综合整治工程目标

“十三五”期间，广水市计划完成19条流域面积为200-3000km2的中小河流综合治理，整治河道长度206.6km，主要工作为河道疏浚、岸坡护砌及加固，新建堤防62.18km，加固堤防124.16km。国土江河综合整治工程主要为广水市府澴河综合治理工程，综合治理长度为120km，新建堤防36km，加固堤防72km。对河道进行综合整治，根据《防洪标准》（GB 50201-94）和《堤防工程设计规范》（GB 50286-98），确保河流能够抵御设计洪水。

3.1.1.3病险水闸加固工程目标

“十二五”期间，广水市已经完成了广水市181座小型水库的除险加固工作，全市所有的大、中、小型水库已经全部达到设计标准。“十三五”期间，计划完成包括“十二五”计划中未完成的虎山、高店2座水闸在内的6座拦河闸的除险加固和改造，水闸下游防洪标准达到二十年一遇，恢复灌溉面积11.9万亩。计划在“十三五”期末，对广水市的中型水库工程——高峰寺水库的大坝、溢洪道、输水隧洞进行除险加固，新增供水能力390万m3。改善灌溉面积2.5万亩。

3.1.1.4山洪地质灾害防治工程目标

“十三五”期间，计划对观音堂河等21条山洪沟进行治理，治理措施为护岸的建设、河道清障、截排沟渠的建设。结合“十二五”期间建设的山洪地质灾害防治非工程措施，到2020年工程能够遇水不堵，遇洪不涝，减少人民群众生命财产安全。

3.1.2水资源配置工程和城乡供水保障工程目标

3.1.2.1引调水工程目标

“十三五”期间，广水市的引调水工程主要为鄂北水资源配置工程广水段的干渠渠系建设及广水段4个分水口配套建设。通过该项工程，向广水市引水1.45亿m3。通过置换被城市供水挤的农业灌溉和生态用水量，改善该地区的农业灌溉和生态环境用水条件。

3.1.2.2中型、小型水源工程目标

“十三五”期间，规划建设中型水库1座，小型水库7座，其中小（1）型水库2座，小（2）型水库5座。中型水库主要以供水、灌溉为主，小型水库则以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合作用。增加工业及城镇生活供水量0.2亿m3，新增灌溉面积3.36万亩，改善灌溉面积11.87万亩。

3.1.2.3抗旱水源工程目标

“十三五”期间，规划建设抗旱水源工程7处，其中建设可承担抗旱应急水源工程的小（2）型水库4座，关庙等10个乡镇的抗旱联通工程。到规划期末，4座小型抗旱水源工程可提供抗旱应急水源168万m3，改善灌溉面积3740亩，干旱年份解决周边1750人口的饮水问题；关庙等10个乡镇的抗旱配套工程可提供抗旱水源39万m3，解决干旱年近2万人口的饮水问题，兼顾1.6万亩农田灌溉供水需求。

3.1.2.4农村饮水提质增效工程目标

经过“十一五”、“十二五”十年的建设，广水市农村饮水安全工程成效显著。“十三五”期间，农村饮水提质增效工程共12项，在解决农村人口的饮用水不安全问题的基础上，注重提升农村饮水质量和供水效率。对饮用水源地进行保护，水生态进行修复。“十三五”期末，农村安全饮水保证率95%。

3.1.3农村水利工程目标

3.1.3.1大中型灌区续建配套工程目标

对广水市大型灌区黑花飞灌区和高峰寺等15座中型灌区进行续建配套与节水改造工程建设，到2020年末，新增灌溉面积2.3万亩，改善灌溉面积32.6万亩，灌区有效灌溉面积达到55.17万亩，设计灌溉保证率为75%，灌溉水利用系数从现状年的0.46提高到0.48。

3.1.3.2大中型灌排泵站更新改造工程

“十三五”期间，泵站建设主要是广水市75处55kw以上机电灌溉工程及中小型固定泵站进行更新改造，这些机电灌溉工程的建成和恢复，可实现新增灌溉面积1.3万亩，改善灌溉面积4.5万亩的目标。

3.1.3.3节水灌溉增效示范工程目标

节水灌溉增效示范工程主要以高效节水灌溉为主，对广水市包括经果林、水保林、蔬果产业园区在内的22.8万亩耕地进行喷灌、微灌、滴灌系统建设，田间渠系防渗处理“U”型渠槽安装工程，利用先进科学节水技术建成系统灌溉、作物品种多样、具有多重综合效应的节水灌溉示范基地。减少田间水资源浪费，提高田间水资源利用效率。

3.1.3.4小型农田水利工程目标

“十三五”期间，小型农田水利工程的建设仍然以小型水源工程、渠道工程、渠系建筑物的新建和整修为主要任务。在规划期末，实现新增灌溉面积1.2万亩，改善灌溉面积10万亩的目标。

3.1.3.5农村河塘整治与水系连通目标

“十三五”期间，农村河塘整治与水系连通工程主要对广水市农村河道、塘堰进行整治，从而实现广水市河湖联通，沟渠联通，达到防洪、灌溉为主，兼顾改善生态、水质、人居环境目标。

3.1.4水土保持与河湖生态修复工程目标

3.1.4.1小水电建设目标

“十三五”期间，规划建设高峰一级等小型水电站12座，以发电为主，兼有灌溉、防洪、养殖等综合功能，到2020年，实现装机容量0.48万kW，调水量64.49m3/s的目标。汛期保证下游城镇的安全，抗旱期间保证周边城镇人民群众的生活生产用水需要。

3.1.4.2水土保持工程目标

广水市的水土流失类型主要以水蚀为主，重力侵蚀类次之。为改善水土流失严重的现状，“十三五”期间，广水市规划水土保持工程两项，分别为水土流失治理工程和坡耕地改造工程，两者综合治理，实现项目区基本农田增加，人均基本农田达到或接近1.2亩，拦蓄泥沙达80%以上，单位粮食产量提高40%以上的目标。

3.1.4.3饮用水源地保护工程目标

加大对水源地和水资源保护力度，保护重点是我市城区、农村人口安全饮水水源，实现到2020年末城市供水水源地水质达标率为95%，农村供水水源地水质达标率达90％。

3.1.4.4水生态修复工程目标

使广水市境内水库、河流等水质达到国家Ⅱ类饮用水水源水质标准。保证我市人民群众用水安全，解决前期不在解决范围内的广水市人口的饮用水问题，进一步改善广水市人民的居住环境，提高生活水平。

3.1.5水利综合管理目标

3.1.5.1水利管理单位行业能力建设目标

“十三五”期间，广水市水利管理单位的行业能力建设主要包括水利改革与管理、执法能力建设以及各基层管理单位的基础设施建设，到2020年，逐步完善基层单位的基础设施和技术装备，每年对800人次（包括执法队）进行业务培训，办公设施更新，提升办公自动化水平。

3.1.5.2水利信息化建设目标

到2015年，广水市已经初步建成覆盖全市的山洪灾害监测预警系统和水雨情采集系统，基本上实现水利与防汛基本信息采集规范化、自动化和数字化。“十三五”期间，广水市水利信息化建设主要是信息平台的建设，加密信息采集点，网络设施进行更新，力争利用5年左右的时间，使广水市的水利信息采集更加准确，采集方式更加科学，预警预报及时和智能化，防汛抗旱、水资源综合利用、水环境保护等决策调度指挥电子化和科学化，水利政务电子化、网络化，从而实现全市水利管理现代化。

3.1.5.3办公自动化及水利工程运行现代化建设目标

各管理单位配备办公自动化设备及设施，加强人员培训，提升办公自动化水平。加强软件开发，提升管理水平。

3.1.5.4执法能力建设目标

配备执法车辆和船只等，提高执法效率和机动能力。配备录像、录音等设施，提高证据收集水平，提升执法能力。加强执法队伍培训，提高执法人员素质。

3.1.6小型水库、塘堰、河道管理与保护建设目标

小型水库：建立健全相关制度。工程所在村委会对水库枢纽建筑物必须进行经常性地养护工作，并定期检查管护，以保持工程完整、设备完好。

塘堰：建立健全相关制度。保持塘埂结构稳定，无安全隐患，塘堰出水口等设施完好，溢洪道行洪畅通，保证正常使用。

河道：建立健全相关制度。任何单位和个人使用工程保护范围内的土地、水域，都必须按国家颁布的《河道管理条例》及其他有关规定执行，不得影响安全，不得影响水土保持。管理范围及工程保护范围内进行爆破、钻探、挖筑鱼塘、开采地下资源或考古发掘，修建取、排水口，建造房屋和桥梁及临时性设施等活动，必须经主管部门批准。汛前河道要分项分段落实专人管理，保证防洪工程的安全度汛。

3.1.6水利风景区建设目标

通过对各七座大中型水库的环境改善，使风景宜人、适合休闲旅游的自然风光呈现给广大市民，对繁荣地方经济，提高人们生活质量，满足人民群众日益增长的旅游需求有着重要的意义。

3.2 主要任务

3.2.1防洪减灾工程

㈠城市防洪排涝工程。主要对两城区4条河道堤防加固52.23公里，新建穿境涵闸9处；完善城区防汛公路21.23公里，配套建筑物10处。

㈡中小河流综合治理及国土江河综合整治工程。加固整修中小河流河道及国土江河长度共计326.6km，以河道疏浚、岸坡护砌、堤防的新建和整修为主。其中，清淤长度412.4km，新建堤防98.18km，加固堤防196.16km，拆除重建河闸42座，保护乡镇29个，保护人口31.1万人，保护农田58.6万亩。

㈢病险水闸加固工程。规划期前期对虎山高店等2座水闸进行除险加固处理。中期开始对龙泉河、双湖、石牛潭、余店河拦河闸进行除险加固处理。主要建设任务为：河闸进出口段、拆除重建拦河坝及冲砂闸、新建消能段及海漫段，更新闸门及启闭设施、增设观测和监测设施。

㈣山洪地质灾害防治工程。对观音堂河等21条山洪沟进行治理。治理内容为护岸的建设、截排沟渠的建设及清淤。

3.2.2水资源配置工程和城乡供水保障工程

㈠引调水工程。鄂北水资源配置工程广水段的干渠渠系建设及广水段4个分水口配套建设。

㈡中型、小型水源工程。新建中型水库1座，小型水库7座。中型水库主要建设大坝、副坝、溢洪道、供水隧洞以及防空洞等，小型水库主要建设大坝、溢洪道、输水管等。

㈢抗旱水源工程。新建小（2）型水库4座，关庙等10个乡镇的抗旱水源联通工程。水库工程新建大坝、溢洪道、输水管、供水管等。关庙等10个乡镇抗旱水源联通工程建设泵站8处，供水管道123km及加压站、水池、过滤池等建筑物。

㈣农村饮水提质增效工程。一是管网延伸工程管6处；二是改扩建供水工程3处；三是新建集中供水工程1处；四是水厂技术提升工程8处；五是小型集中供水工程13处

3.2.3农村水利工程

㈠大中型灌区续建配套工程。对大型灌区黑花飞灌区和高峰寺等15座中型灌区干、支渠渠道加固和防渗衬砌，渠系建筑物整险加固及配套，骨干排水沟疏浚护砌加固，排水建筑物整险加固及配套。并结合灌区工程对田间工程末级渠系进行建设改造，配套小型泵站等。

㈡大中型灌排泵站更新改造。对75座中型泵站进行泵站建筑物整险加固维修及配套，1.85km支渠渠道整治，更换水泵、电机、变压器、进出水管75km及相关配套设施建设。

㈢节水灌溉增效示范工程。对大中型灌区田间工程采取渠道防渗节水灌溉措施，进行装修配套建设。在经果林、水保林分布比较集中的地块进行喷灌改造，在粮食蔬果种植基地进行微灌改造、田间渠系防渗处理“U”型渠槽安装工程。

㈣小型农田水利工程。对广水市武胜关镇、关庙镇、余店镇、吴店镇、十里办事处、城郊办事处等10个镇、办事处的小型水源工程、渠道工程、渠系建筑物的新建和整修。

㈤农村河塘整治与水系连通工程。农村塘堰整修清淤，内坡行硬化，外坡草皮护坡，配套建设输水管、溢洪道，塘堰四周绿化。50km2以下农村河道进行清淤，岸坡进行整治，配套堤防建筑物及绿化设施建设。

3.2.4水土保持与河湖生态修复工程

㈠小水电建设工程。规划建设高峰一级等小型水电站12座，新建发电厂房、配套发电、输电、变电设备。

㈡水土保持工程。广水市水土保持重点建设工程，对片区内100000km2进行水土流失治理。12个乡镇10万亩山坡地进行坡耕地改造。

㈢饮用水源地保护工程。对全市城乡供水水源地全面推进最严格的水资源管理，同时采取工程措施和非工程措施相结合，确保10个水源地（花山水库、许家冲水库、飞沙河水库、霞家河水库、高峰寺水库、黑洞湾水库、徐家河水库、应山河、广水河、徐家河）的水质全部达标生活供水要求

3.2.5水利综合管理

㈠水利管理单位行业能力建设。对水利体制、办公自动化、水利运行现代化等进行系统改进，加强执法能力建设，提高执法能力水平，添置车辆、船只、录像、录音等设备，对执法队伍进行培训，强化对河库的管理与保护。

㈡水利信息化建设。对信息平台进行更新，加密信息采集点，对网络设施和软件编制进行更新。

4 “十三五”水利发展与改革规划

4.1 “十三五”水利投资规模测算

4.1.1水利投资规模测算原则

根据“十二五”期间广水市水利建设投资规模及其在建规模结转情况，以及“十三五”期间水利发展目标和建设任务，结合经济社会发展情况、财政收入情况、投融资情况以及分析未来可能增加的投资渠道及可能采取的投融资政策，根据广水市“十三五”规划发展目标、主要建设任务和水利发展的总体布局，在确保“十二五”续建重点项目建设投资的前提下，在前期工作的基础上，突出重点、统筹兼顾、综合协调，结合“十三五”新开工项目的筛选，综合平衡，测算广水市“十三五”水利基本建设投资规模及其结构。

4.1.2水利投资规模测算

㈠中央投资：预测“十三五”期间，我市争取中央投资133.8673亿元左右。

㈡地方财政投资：按照地方财政年递增速率和投资规划重点， “十三五”期间，我市争取地方财政投资65.2792亿元左右。

㈢银行贷款： “十三五”期间银行贷款0.697亿元左右。

预计在“十三五”期间，我市水利投资可达199.8435亿元左右。

4.2 水利工程建设规划

4.2.1“十二五”续建项目

“十三五”期间，“十二五”续建项目主要包括防洪减灾工程、水资源综合利用及农村水利三类。

4.2.1.1防洪减灾工程

㈠城区防洪工程措施

⑴工程概况

广水市位于湖北省东北部，地跨东经113°31′~114°08′，北纬31°23′~32°05′，国土面积2647km2 。京广铁路、107、316国道穿境而过，是湖北省对外的北大门之一。广水市主要城区有应山、广水两个城区。

应山城区是广水的政治、经济、文化中心，位于广水腹地应山河（澴水西支）两岸。城区国土面积15.9km2，城区内有政府机关、学校、驻军、军用机场等。城区常住人口7.6万人，2013年完成财政收入17.1亿元。

广水城区位于广水东部，依广水河（澴水中支）而建，城区国土面积6.4km2，是广水市的重要工业、交通、商业、教育基地，城区内驻军、京广铁路、107国道等，使广水市成为国家的交通、军事重地。城区常住人口6.3万人，2013年完成财政收入2.4亿元。

⑵建设缘由和规划依据

由于广水市属于低山区域，受地域限制，应山、广水两城区均只能依水源地——应山河、广水河两岸接地而建，从而决定了两城区的防洪工程建设必要性。

两条河流全长138.km，流域面积1142.3km2，属山区性河流，河水季节变化大，暴涨暴落。其中：澴水西支应山河全长77.5km，流域面积639.7km2，河道平均坡降0.84‰，途经应山河城区东部，将应山城区分为东、西两部分。澴水中支广水河全长61km，流域面积502.6km2，河道平均坡降1.83‰，将广水城区分为东部、中部和西南部三大片。

该区气候适宜，多年平均降雨量1100毫米，降雨集中在5—9月，约占全年雨量70%。由于降雨集中，洪枯流量悬殊。加之境内河道均为山区型河源段，河流比降大，城区内地势低洼、往往洪水泛滥成灾，洪涝灾害极为频繁。应山、广水河洪水一直是广水城区防洪的心腹之患。

解放后，党和国家把应山、广水河防洪工程作为治理重点。先后在应山、广水河流域兴建了霞家河、高峰寺两座中型水库，125座小型水库有效地削减洪灾造成的损失。为广水市城区工农业生产和居民生命财产防洪安全发挥了重要作用。同时，广水市历届政府对应山、广水两条城区河道进行一系列治理，城区防洪能力大为提高。但城区内河流一直未达到防洪标准，洪灾始终没有得到根治。目前两城区的防洪能力仅只有5~10年一遇。随着社会的发展，城区的不断扩大，城区河堤老化，破损严重，险段逐年增多，河障增加，河道淤积，管理薄弱，城区洪灾越来越重。1985年至2010年间一共发生20次洪水给广水城区工矿业和城镇居民生命财产造成巨大经济损失。

综上所述，治理广水市城区应山、广水河，提高城区内防洪能力，达到规划的防洪标准，对保障广水城区的防洪安全具有十分重要的现实意义。

⑶工程规模及主要建设内容

根据水文计算成果，对广水市应山、广水两城区4条河流长30km，进行清障、现有堤岸加固、整修、新建河堤岸，和两岸浆砌石护坡，坡比达到1:1.5，兴建河岸防浪墙，建防洪闸13处。城区河床底宽达到90~120m，河道比降1/1000~1.5/1000，河堤高4.5~5.2m，防浪墙高1.2m，泄洪流量达到1100m3/s，满足广水市城区20年一遇洪水标准。

其主要建设内容：

①应山城区河道整治。

应山城区除应山河（澴水西支）穿城而过外尚有应山河支流老护城河在城区西南部同时穿城而过。两条河流均对城区构成防洪威胁。

A、应山老护城河整治。

该河段长7.4km，对现在护城河进行清淤、清障、扩宽断面和河岸护砌，增加河道行洪流量。同时，拟在护城河上游跑马场处进行改道，开挖一条长1.9km河道，将拦截上游承雨面积7.8km2，洪水直接泄入应山河，排洪量达到120m3/s，减轻护城河防洪压力。同时为了改善城区水环境，以及有利于下游农田灌溉，在护城河中、下游新建河坝2座，配套桥、闸、涵等设施78处。

B、城区应山河治理。

治理河段全长8.5km，通过对河道清淤、清障、扩宽、河岸护坡、新建防浪墙和市政工程建设，河道行洪流量达到1060m3/s。

②广水城区河段治理：

A、广水河支流的长冲和下游6km河道整治，通过对河道清淤、清障、扩宽断面、河岸护砌等工程措施，使河道行洪能力由150m3/s达到385m3/s。

B、对广水城区广水河段8.1km河道进行清淤、清障、河堤加固整修，河道行洪量达到1100m3/s。同时，在城区主要排水口建防洪闸5处，防止洪水向城内倒灌。

⑷工程投资及资金筹措方案

经估算，工程总投资为：10.7亿元。其中：建筑工程费8273万元；机电设备及安装工程费85万元；金属结构设备及安装工程费83万元；临时工程费340万元；拆迁、赔偿及其他费用1450万元；预备费469万元。

申请中央财政预算内资金6.42亿元，地方投资4.28亿元。

⑸经济评价与效益分析

本工程建成后，具有防洪、灌溉、旅游等综合效益，改善灌溉面积2万亩。按产品影子价格计算，每年灌溉效益为132万元。每年旅游效益50万元，年平均防洪效益为1128万元。年综合效益合计1310万元。

实施后，广水市城区防洪标准由原来的五年一遇的标准提高到二十年一遇的标准，城区内减少洪灾损失3.2亿元。同时保护河岸农田10余万亩，有效地保护我市城区和应山办事处、广水办事处、市里办事处、武胜关四乡镇办事处工农业生产，13.9万人生命财产和水库下游的京广铁路、107国道等重要交通干线防洪安全。城区防洪工程的实施，将进一步提高广水市城区品位，给广水市城区增添新的旅游景点，是人们休闲、娱乐的理想场地。

国民经济评价结论

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=12.56%

经济内部净现值ENPV=8299.25万元

经济内部效益费用比EBCR=2.42

工程经济内部收益大于社会折现率，经济内部净现值大于经济效益费用比大于1.0，因此，该工程在经济上是合理的。

㈡城市防洪非工程措施

⑴依法管理行洪河道。①依法清障，确保河道行洪畅通，对重要行洪河段的水生物，可采用科学手段进行要除。②依法确权界定河道保护范围，任何单位和个人不得擅自侵占。

⑵建立健全水文自动测报系统，科学地调度洪水。及时准确的水文测报是科学调度洪水的基础，就用遥测、现代通讯和计算机技术，完成流域内各项水文参数的实时收集和处理。

⑶加强水土保护，大力提倡植树造林，禁止滥砍滥伐。

⑷城市防洪与城市规划建设相结合。

⑸增强水患意识。常备抗洪抢险物资，组建抗洪抢险突击队，大力抗洪抢险指导，增强全民防洪忧患意识。

⑹工程投资及资金筹措方案

工程总投资0.5亿元，其中：中央投资0.3亿元，地方投资0.2亿元。

㈢病险水闸加固

⑴虎山水闸除险加固工程

①工程概况

虎山水闸位于广水市十里办事处虎山村应山河上，于1976年动工兴建，1977年竣工，是一座以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益的水利工程，上游主河道长34.6km，流域面积181.1km2，设计灌溉耕地面积1.5万亩，保护下游十里办事处3.6万人，耕地面积8000亩。

工程由河坝、水闸、电站三部分组成，全长206.00m。其中：非溢流坝段长89.00m，左岸溢流坝段长46.00m，右岸溢流坝段长53.00m，水闸宽18.00m(4孔,宽×高=5.0×2.5m)，装机3×55kw的水力发电机。

②建设缘由和规划依据

虎山水闸工程，建成后已运行20多年，工程老化、破损严重。a.河坝外壳材料为浆砌块石砌筑工程，坝体段冲毁面积达235m2；b.设计时没有考虑两岸交通问题，溢流坝上未设计交通桥，闸与坝连接处无交通设施，行人无法通过，给两岸居民生产和生活带来很大不便，汛期威胁到过往行人的生命安全；c.拦河坝采用黏土心墙和浆砌石外壳，两种材料的性能差异大，两者不能协调变形，造成接触渗漏等问题；d.水闸螺杆启闭机机身严重锈蚀、弯曲，不能正常运行；e.混凝土工作桥已发生倾斜，保护层脱落，钢筋锈蚀。虎山水闸工程存在着安全隐患，已危及下游城区的安全，应立即进行除险加固处理。

③工程规模及主要建设内容

根据国家《防洪标准》（GB50201—94）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）的规定，为中型水闸,其工程等别为Ⅲ等，建筑物工程级别为3级。

虎山水闸设计标准按二十年一遇设计，五十年一遇校核，洪峰设计流量为1290m3/s。

主要建设内容：重建非溢流坝段。非溢流坝段总长89.00m，溢流坝最大坝高6.2m，坝顶宽度1.5m，为重力式浆砌石坝,其中左岸段长46.00m，右岸段长43.00m;b.重建溢流坝，溢流坝段长95.00m;c.重建水闸。总宽30.00m，由6孔水闸组成，每孔闸门尺寸（宽×高）5.0×2.5m。

④工程投资及资金筹措方案

虎山水闸除险加固工程估算投资3000万元，其中：建筑工程费1926万元，机电设备及安装工程费410万元，金属结构设备及安装工程费360万元，施工临时工程费134万元，基本预备费170万元。

申请中央财政预算内资金1800万元，地方投资1200万元。

⑤经济评价与效益分析

工程是以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益为一体的拦河工程。工程设计灌溉耕地面积1.5万亩，工程保护下游十里办事处3个村庄、应山城区的人口3.6万人，耕地面积8000亩。目前，实际灌溉面积7500亩，建成后将恢复灌溉面积0.75万亩，保护3.6万人防洪安全。增产稻谷56.25万公斤、小麦10.65万公斤、棉花0.43万公斤、其他作物12.51万公斤，经济效益与防洪效益共计505万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=16.06%

经济内部净现值ENPV=759.3万元

经济效益费用比EBCR=1.31

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑵高店水闸除险加固工程

①工程概况

高店水闸工程位于广水市太平乡高店村广水河上，是以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益的水利工程，兴建于1977年，1978年竣工，水闸流域面积468.2km2，主河道长58km，设计灌溉面积3.5万亩，保护下游2乡镇9000人，耕地面积1.05万亩，设计标准为十年一遇洪水设计，二十年一遇校核。

水闸规模为中型闸门，由河坝、水闸、电站组成，全长203.0m。其中：非溢流坝段长65.20m，左岸溢流坝段长70.8m，右岸溢流坝段长48.5m，水闸宽18.00m(4孔,宽×高=5.0×2.5m)，装机3×55kw的水力发电机。

②建设缘由和规划依据

2009年3月28日，省水利厅组成专家组，根据《水闸安全鉴定规定》（SL214－98）对广水市高店水闸进行安全鉴定，专家组认为：承担安全鉴定的单位资质符合要求，提交的现状调查报告、安全检测报告和工程复核计算报告齐全，报告中基础资料分析有据，结论基本正确可信，主要鉴定结论如下：

a.过流能力：过流能力不满足设计要求。完善复核计算。

b.闸室及溢流坝稳定：抗滑稳定、抗渗稳定均不满足规范要求。完善复核计算。

c.闸室及溢流坝结构：拦河闸的混凝土结构碳化严重、强度低；支墩骨料裸露。溢流坝为黏土心墙坝，外包浆砌石结构。外壳材料主要为浆砌块石，小块分坝段为青砖衬砌。衬砌不平整，未做勾缝处理。下游渗漏严重，多处发生射流和明流。复核计算成果。

d.消能防冲：无消能设施。

e.金属结构：闸门锈蚀严重，局部锈穿，经复核，主梁强度不满足设计要求。

f.电气设备：无电气设备。

g.监测设施：无安全监测设施。

综上所述，高店水闸主要运用指标无法达到设计标准，工程存在严重安全问题，根据《水闸安全鉴定规定》（SL214-98），综合评定该闸为四类闸。

为确保工程安全，正常发挥工程功能，建议该闸尽快拆除重建。

③工程规模及主要建设内容

根据国家《防洪标准》（GB50201—94）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）的规定，为中型水闸,其工程等别为Ⅲ等，建筑物工程级别为3级。

高店水闸设计标准按二十年一遇设计，五十年一遇校核，洪峰设计流量为1380m3/s。

主要建设内容：a.重建非溢流坝段。非溢流坝段总长104.00m，其中左岸段长58.00m，右岸段长46.00m。坝最大坝高6.2m，坝顶宽度1.5m，为重力式浆砌石坝；b.重建水闸。闸宽30.00m，由6孔平板闸门组成，每孔闸门尺寸（宽×高=5.0×3.0m）；c.重建溢流坝段。溢流坝段长69.00m；d.更新改造水电站。

④工程投资及资金筹措方案

高店水闸除险加固工程估算投资3000万元，其中：建筑工程费1955万元，机电设备及安装工程费395万元，金属结构设备及安装工程费360万元，施工临时工程费120万元，基本预备费170万元。

申请中央财政预算内资金1800万元，地方投资1200万元。

⑤经济评价与效益分析

工程是以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益为一体的拦河工程。工程设计灌溉2个乡镇的耕地面积3.5万亩，工程保护下游太平乡3个村庄、孝昌县王店镇2个村的人口9000人，耕地面积1.05万亩。目前，实际灌溉面积2.55万亩。建成后将恢复灌溉面积0.95万亩，保护3.2万人防洪安全，京广铁路3km的运行安全。增产稻谷71.25万kg、小麦13.5万kg、棉花0.54万kg、其他作物15.83万kg，经济效益与防洪效益共计516万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=16.43%

经济内部净现值ENPV=831.3万元

经济效益费用比EBCR=1.34

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

4.2.1.2水资源综合利用工程

㈠新建金鸡河水库

⑴工程概况

金鸡河水库位于广水河上游12km，京广铁路和汉信公路西侧2km处，坝址以上承雨面积30km2，干流河长12km，平均纵坡17‰。大坝为黏土心墙坝,总库容1447万m3，最大坝高38m，由主坝、副坝、溢洪道、输水管组成。是一座以灌溉、供水为主、兼有防洪等综合效益的中型水库。

该工程前期准备工作完成了大坝坝区的地质勘探，地形图测绘及可研报告和初步设计报告。

⑵工程规模及主要建设内容

根据国家《防洪标准》（GB50201—94）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）的规定，为中型水库，其工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级。

主要建设内容:a.主坝工程。坝高38m，坝顶长320m，坝底长66m；b.副坝工程。坝高18m，坝顶长65m；c.溢洪道工程。长360m，堰顶宽34m；d.输水管工程。管径2m，长140m。

⑶工程投资及资金筹措方案

经估算，工程总投资为：24500万元。其中：建筑工程费15610万元；机电设备及安装工程费260万元；金属结构设备及安装工程费680万元；临时工程费1200万元；拆迁、赔偿及其他费用4700万元；预备费2050万元。

申请中央财政预算内资金19600万元，地方投资4900万元。

⑷经济评价与效益分析

本工程建成后，新增灌溉面积7.60万亩，改善灌溉面积3.5万亩，平均每年可增加工业及城镇生活供水量1047万m3，可有效地保护下游京广铁路、107国道等重要交通干线的防洪安全及6个乡镇办事处6万人生命财产安全。年综合效益合计2320万元。

国民经济评价结论

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=9.36%

经济内部净现值ENPV=6738.14万元

经济内部效益费用比EBCR=1.32

工程经济内部收益大于社会折现率，经济内部净现值大于经济效益费用比大于1.0，因此，该工程在经济上是合理的。

4.2.1.3农村水利工程

㈠黑花飞灌区续建配套与节水改造工程

⑴工程概况

黑花飞灌区位于湖北省广水市境内，是一个多水源、多渠道的大型灌区，地跨长江、淮河两大流域。灌区以一座大型水库(花山水库)和三座中型水库(飞沙河水库、黑洞湾水库、许家冲水库)为主要水源，利用灌区内小型水库、塘堰作调节，通过七大干渠相互沟通形成灌溉网络。灌区工程始建于1958年，灌区设计灌溉面积33.67万亩。灌区自然面积1139km2，耕地面积45万亩，占全市耕地面积的75％。灌区人口54.26万人。

黑花飞灌区渠系分为四级：干渠～支渠～斗渠～农渠，斗渠以上渠道全长1621.7km，其中总干渠1条，长1.4km，干渠有中干、上东干、中东干、下东干、西干、花引、许家冲等7条，长318.5km，支渠161条，长571km，斗渠700条，长650km。斗渠以上建筑物1040处。

⑵建设缘由和规划依据

自20世纪90年代以来，黑花飞灌区的改造续建工程就一直没有间断，但由于续建配套工程工程量大，整险加固乏力，灌区大多数建筑物不配套，老损严重，改造供水能力锐减，达不到工程设计标准，致使灌区有效灌溉面积大量萎缩，工程效益大打折扣。如全市最大的骨干灌溉工程—花飞灌区原设计面积33.67万亩，现实际灌溉工程萎缩仅剩25.0万亩左右，工农业生产缺水问题不断扩大，特别是近年来灌区联合运行困难，主要建筑物50%带病，20%带险运行，新险情层出不穷，极大地限制了工程效益的发挥，危及工程的安全。黑花飞灌区续建配套工程仍应该加大力度，同时进行田间节水灌溉续建配套以提高田间渠系水利用系数。

⑶工程规模及主要建设内容

黑花飞灌区灌溉面积33.67万亩，节水灌溉续建配套主要工程内容为：飞沙河五大干渠160km渠道加固和防渗衬砌，170处渠系建筑物整险加固及配套；花山引水渠50.3km渠道加固和防渗处理，92处渠系建筑物整险加固及配套；王家棚子干渠23km渠道加固和扩建，32处渠系建筑物整险加固及配套；许家冲干渠22km渠道加固防渗及扩建，21处渠系建筑物整险加固及配套；172km支渠渠道整治，87处支渠渠系建筑物整险加固及配套；田间工程渠道防渗衬砌控制面积31.04万亩，喷灌面积1.71万亩，微滴灌0.4万亩，低压管道输水灌溉面积0.52万亩。

⑷工程投资及资金筹措方案

黑花飞灌区续建配套与节水改造项目总工期5年，预计开工年为2016年，总投资2.2亿元，其中中央财政1.54亿元，地方财政0.66亿元。本工程投资以申请中央财政投入为主，省级财政进行补助，广水市财政自筹少部分，在加大政府投入的同时，利用农村劳动力资源的优势，引导农民投入、出劳。

⑸经济评价与效益分析

黑花飞灌区续建配套与节水工程实施后,可恢复灌溉面积3.35万亩,改善灌溉面积16.6万亩。可增产稻谷1067.21万公斤、小麦751.49万公斤、棉花44.23万公斤，总灌溉效益达到3911.18万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=17.28%

经济内部净现值ENPV=6939.8万元

经济效益费用比EBCR=1.44

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

4.2.2 拟建项目

4.2.1.1防洪减灾工程

㈠中小河流综合治理工程

“十三五”期间，广水市拟建中小河流综合治理工程19处，涉及乡镇12个，涉及流域面积50km2以上的河流10条。

- 广水河综合治理工程

①工程概况

广水河属澴水水系，发源于广水市武胜关镇，流经广水市广水城区、武胜关镇、杨寨镇、李店镇、太平镇，全长62.6km，集水面积508km2，（为省内河长62.6km，区间面积508km2），多年平均径流量1.77亿m3。流域内现有人口16.6万人，耕地面积11.04万亩。

②建设缘由和规划依据

广水河已建成的小型水库共66座，总库容1800万m3，已建堤防、护岸15.7km，河道整治、护滩工程8.3km，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇。自建国以来，广水河共发生过18次较大的洪涝灾害，伤亡人口52人，淹没农田9.2万亩，年均经济损失1050万元。广水河存在的主要问题有：：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

- 杨寨镇杨寨河段近期治理建设工程项目，治理广水河的下游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度8km，堤防、护岸加固2.4km，新建堤防、护岸12km，拆除重建涵闸1座。主体建筑物主要工程量：土方开挖16万m3、疏挖清障22万m3、浆砌石3.6万m3、混凝土0.35万m3，总投资2825万元。

B.广水办事处驼子河段近期治理建设工程项目，治理广水河的中游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度7.4km，堤防、护岸加固2.2km，新建堤防、护岸9.5km，拆除重建涵闸2座。主体建筑物主要工程量：土方开挖16万m3、疏挖清障29万m3，浆砌石3.7万m3，混凝土0.4万m3，总投资2880万元。

C.李店镇草店段近期治理建设工程项目，治理广水河的下游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度7.5km，堤防、护岸加固4.6km，新建堤防、护岸10.3km，拆除重建涵闸1座。主体建筑物主要工程量：土方开挖22万m3、疏挖清障37万m3，浆砌石3.8万m3，混凝土0.42万m3，总投资2870万元。

D.武胜关镇南新河段近期治理建设工程项目，治理广水河的中上游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度7.5km，堤防、护岸加固3.2km，新建堤防、护岸13km，拆除重建涵闸2座。主体建筑物主要工程量：土方开挖21万m3、疏挖清障30万m3，浆砌石3.7万m3，混凝土0.37万m3，总投资2980万元。

E.太平镇红旗段近期治理建设工程项目，治理广水河的下游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度8.5km，堤防、护岸加固2.9km，新建堤防、护岸14km，拆除重建涵闸3座。主体建筑物主要工程量：土方开挖24万m3、疏挖清障38万m3，浆砌石4.0万m3，混凝土0.45万m3，总投资2950万元。

F.杨寨镇陈家河段近期治理建设工程项目，治理广水河的下游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度8km，堤防、护岸加固4.8km，新建堤防、护岸10.2km，拆除重建涵闸1座。主体建筑物主要工程量：土方开挖24万m3、疏挖清障41万m3，浆砌石4.1万m3，混凝土0.42万m3，总投资2930万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，广水河综合治理工程总投资为：17435万元。其中：建筑工程费13880万元；机电设备及安装工程费400万元；金属结构设备及安装工程费350万元；临时工程费680万元；拆迁、赔偿及其他费用870万元；预备费1255万元。

申请中央财政预算内资金10461万元，地方投资6974万元。

⑤经济评价与效益分析

对广水河上中下游六段进行治理之后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。广水河综合治理工程可保护6个乡镇，5.2万人口，14.7万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积2.7万亩。

据估算，年均产生地防洪效益450万元，排涝减灾效益80万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=12.16%

经济内部净现值ENPV=8492.64万元

经济效益费用比EBCR=1.51

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

- 应山河综合治理工程

①工程概况

应山河属涢水水系，发源于广水市蔡河镇，流经广水市区、蔡河镇、十里办事处、李店乡、太平乡、城郊乡、骆店乡、陈巷镇、郝店镇、关庙镇、宝林乡，全长91.1km，集水面积1515km2，（为省内河长91.1km，区间面积1515km2），多年平均径流量1.53亿m3。流域内现有人口47.55万人，耕地面积30.46万亩。

②建设缘由和规划依据

应山河已建成的小型水库共84座，总库容3200万m3，已建堤防、护岸13km，河道整治、护滩工程5.4km，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇。自建国以来，应山河共发生过12次较大的洪涝灾害，伤亡人口43人，淹没农田7.5万亩，年均经济损失820万元。应山河存在的主要问题有：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

A.蔡河镇监生店段近期治理建设工程项目，治理应山河的中上游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度10km，堤防、护岸加固6.0km，新建堤防、护岸12.0km，拆除重建涵闸1座。主体建筑物主要工程量：土方开挖27万m3、疏挖清障40万m3，浆砌石3.4万m3，混凝土0.5万m3，总投资2960万元。

B.李店镇应店段近期治理建设工程项目，治理应山河的中下游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度8km，堤防、护岸加固4.5km，新建堤防、护岸10.5km，拆除重建涵闸0座。主体建筑物主要工程量：土方开挖28万m3、疏挖清障35万m3，浆砌石3.8万m3，混凝土0.6万m3，总投资2850万元。

C.十里办事处蒋林段近期治理建设工程项目，治理应山河的中游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度7.2km，堤防、护岸加固2.3km，新建堤防、护岸11.2km，拆除重建涵闸1座。主体建筑物主要工程量：土方开挖25万m3、疏挖清障36万m3，浆砌石3.6万m3，混凝土0.5万m3，总投资2870万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，应山河综合治理工程总投资为：8680万元。其中：建筑工程费6910万元；机电设备及安装工程费200万元；金属结构设备及安装工程费175万元；临时工程费340万元；拆迁、赔偿及其他费用430万元；预备费625万元。

申请中央财政预算内资金5208万元，地方投资3472万元。

⑤经济评价与效益分析

对应山河上中下游三段进行治理之后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。应山河综合治理工程可保护3个乡镇，1.4万人口，7.1万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积1.1万亩。

据估算，年均产生地防洪效益200万元，排涝减灾效益80万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=12.62%

经济内部净现值ENPV=4645.67万元

经济效益费用比EBCR=1.53

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

- 飞沙河综合治理工程

①工程概况

飞沙河属浉河水系，发源于河南省南阳市境内，流经广水市郝店镇、蔡河镇，全长32km，集水面积177km2，（为省内河长23km，区间面122km2），多年平均径流量0.63亿m3。流域内现有人口1.6万人，耕地面积1.8万亩。

②建设缘由和规划依据

飞沙河已建成的大型水库1座，总库容10740万m3，中型水库一座，总库容8250万m3，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇。自建国以来，飞沙河共发生过17次较大的洪涝灾害，伤亡人口12人，淹没农田1.86万亩，年均经济损失440万元。飞沙河存在的主要问题有：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

蔡河镇南界段治理建设工程项目，治理飞沙河的中下游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度12km，堤防、护岸加固7.2km，新建堤防、护岸10.6km，拆除重建涵闸0座。主体建筑物主要工程量：土方开挖30万m3、疏挖清障17万m3，浆砌石3.8万m3，混凝土0.4万m3，总投资2720万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，飞沙河综合治理工程总投资为：2720万元。其中：建筑工程费2165万元；机电设备及安装工程费63万元；金属结构设备及安装工程费55万元；临时工程费106万元；拆迁、赔偿及其他费用136万元；预备费195万元。

申请中央财政预算内资金1632万元，地方投资1088万元。

⑤经济评价与效益分析

飞沙河综合治理工程实施后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。工程可保护1个乡镇，0.2万人口，2.3万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积0.4万亩。

据估算，年均产生地防洪效益400万元，排涝减灾效益80万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=8.58%

经济内部净现值ENPV=733.58万元

经济效益费用比EBCR=1.15

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

- 府河综合治理工程

①工程概况

府河发源于随州市，流经广水市马坪镇、长岭镇，广水境内全长31km，集水面积530.5km2，（为广水市境内河长31km，区间面530.5km2），多年平均径流量4.35亿m3。流域内现有人口10.8万人，耕地面积3.23万亩。

②建设缘由和规划依据

府河广水市段流域面积内已建成的小型水库共32座，总库容970万m3，已建堤防、护岸1.1km，河道整治、护滩工程3.5km，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇。自建国以来，府河广水市段共发生过9次较大的洪涝灾害，伤亡人口31人，淹没农田1.55万亩，年均经济损失1250万元。府河广水市段存在的主要问题有：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

府河广水市段治理建设工程项目，治理广水市境内的府河左岸，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度31km，堤防、护岸加固1.1km，新建堤防、护岸29km，拆除重建灌溉泵站15座，新建镇区排水沟渠8处长16km。主体建筑物主要工程量：土方开挖120万m3、疏挖清障25万m3，浆砌石15.0万m3，抛石6.0万m3，混凝土1.2万m3，总投资11000万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，府河综合治理工程总投资为：11000万元。其中：建筑工程费8756万元；机电设备及安装工程费253万元；金属结构设备及安装工程费220万元；临时工程费429万元；拆迁、赔偿及其他费用550万元；预备费792万元。

申请中央财政预算内资金6600万元，地方投资4400万元。

⑤经济评价与效益分析

府河综合治理工程实施后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。工程可保护2个乡镇，4.7万人口，1.2万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积0.6万亩。

据估算，年均产生的防洪效益310万元，排涝减灾效益70万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=13.81%

经济内部净现值ENPV=7265.04万元

经济效益费用比EBCR=1.67

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑸浆溪店河综合治理工程

①工程概况

浆溪店河属涢水水系，发源于广水市吴店镇，流经广水市吴店镇，全长39.5km，集水面积200.05km2，（为省内河长39.5km，区间面200.05km2），多年平均径流量0.7亿m3。流域内现有人口2.6万人，耕地面积2.8万亩。

②建设缘由和规划依据

浆溪店河已建成的小型水库共4座，总库容130万m3，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇。自建国以来，浆溪店河共发生过21次较大的洪涝灾害，伤亡人口65人，淹没农田0.75万亩，年均经济损失520万元。浆溪店河存在的主要问题有：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

吴店镇杨家坳段治理建设工程项目，治理浆溪店河的中游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度12.8km，堤防、护岸加固5.8km，新建堤防、护岸18km，拆除重建涵闸2座。主体建筑物主要工程量：土方开挖29万m3、疏挖清障17万m3，浆砌石4.2万m3，混凝土0.5万m3，总投资2830万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，浆溪店河综合治理工程总投资为：2830万元。其中：建筑工程费2253万元；机电设备及安装工程费65万元；金属结构设备及安装工程费56万元；临时工程费110万元；拆迁、赔偿及其他费用142万元；预备费204万元。

申请中央财政预算内资金1698万元，地方投资1132万元。

⑤经济评价与效益分析

浆溪店河治理工程实施后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。工程可保护1个乡镇，1.6万人口，2.2万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积0.4万亩。

据估算，年均产生的防洪效益400万元，排涝减灾效益100万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=8.6%

经济内部净现值ENPV=772.27万元

经济效益费用比EBCR=1.15

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑹刘家店河综合治理工程

①工程概况

刘家店河属澴水水系，发源于广水市陈巷镇，流经广水市陈巷镇、骆店乡，为应山河最大支流，全长22.8km，集水面积210.5km2，（为省内河长22.8km，区间面210.5km2），多年平均径流量0.72亿m3。流域内现有人口7.3万人，耕地面积8.9万亩。

②建设缘由和规划依据

刘家店河已建成的小型水库共36座，总库容2400万m3，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇。自建国以来，刘家店河共发生过23次较大的洪涝灾害，伤亡人口75人，淹没农田4.2万亩，年均经济损失830万元。刘家店河存在的主要问题有：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

A.陈巷镇刘店段治理建设工程项目，治理刘家店河的下游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度10.5km，堤防、护岸加固5.2km，新建堤防、护岸14.6km，拆除重建涵闸1座。主体建筑物主要工程量：土方开挖31万m3、疏挖清障28万m3，浆砌石4.4万m3，混凝土0.5万m3，总投资2880万元。项目建成后，防洪标准可提高到10年一遇，项目可保护陈巷镇人口0.3万人、农田2.4万亩，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积0.3万亩。

B.陈巷镇区段治理建设工程项目，治理刘家店河的中上游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度13.5km，堤防、护岸加固5.7km，新建堤防、护岸20km，拆除重建涵闸2座。主体建筑物主要工程量：土方开挖32万m3、疏挖清障27万m3，浆砌石4.9万m3，混凝土0.7万m3，总投资2920万元。项目建成后，防洪标准可提高到10年一遇，项目可保护陈巷镇人口1.7万人、农田0.8万亩，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积0.1万亩。

C.骆店镇石岗段治理建设工程项目，治理刘家店河的中游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度14.5km，堤防、护岸加固8.7km，新建堤防、护岸17.5km，拆除重建涵闸3座。主体建筑物主要工程量：土方开挖36万m3、疏挖清障22万m3，浆砌石4.7万m3，混凝土0.7万m3，总投资2940万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，刘家店河综合治理工程总投资为：8740万元。其中：建筑工程费6957万元；机电设备及安装工程费201万元；金属结构设备及安装工程费175万元；临时工程费340万元；拆迁、赔偿及其他费用437万元；预备费630万元。

申请中央财政预算内资金5244万元，地方投资3496万元。

⑤经济评价与效益分析

刘家店河综合治理工程实施后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。工程可保护3个乡镇，2.3万人口，5.7万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积0.7万亩。

据估算，年均产生的防洪效益200万元，排涝减灾效益50万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=10.93%

经济内部净现值ENPV=3168.73万元

经济效益费用比EBCR=1.36

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑺龙泉河综合治理工程

①工程概况

龙泉河属涢水水系，发源于广水市郝店镇，流经广水市关庙镇，全长42.5km，集水面积201.4km2，（河长42.5km，区间面201.4km2），多年平均径流量1.5亿m3。流域内现有人口8.9万人，耕地面积8万亩。

②建设缘由和规划依据

龙泉河已建成的小型水库共18座，总库容760万m3，已建堤防、护岸1.3km，河道整治、护滩工程3.5km，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇。自建国以来，龙泉河共发生过16次较大的洪涝灾害，伤亡人口44人，淹没农田2.1万亩，年均经济损失580万元。龙泉河存在的主要问题有：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

郝店镇双河段治理建设工程项目，治理郝店河的中上游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度18km，堤防、护岸加固7.2km，新建堤防、护岸21.5km，拆除重建涵闸2座。主体建筑物主要工程量：土方开挖35万m3、疏挖清障20万m3，浆砌石4.0万m3，混凝土0.5万m3，总投资2780万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，龙泉河综合治理工程总投资为：2780万元。其中：建筑工程费2213万元；机电设备及安装工程费64万元；金属结构设备及安装工程费56万元；临时工程费108万元；拆迁、赔偿及其他费用139万元；预备费200万元。

申请中央财政预算内资金1668万元，地方投资1112万元。

⑤经济评价与效益分析

龙泉河综合治理工程实施后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。工程可保护1个乡镇，0.3万人口，2.2万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积0.4万亩。

据估算，年均产生的防洪效益410万元，排涝减灾效益90万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=8.82%

经济内部净现值ENPV=863.89万元

经济效益费用比EBCR=1.17

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑻小河综合治理工程

①工程概况

小河属狮河水系，发源于广水市蔡河镇，流经广水市蔡河镇，全长19.3km，集水面积109km2，（为省内河长19.3km，区间面109km2），多年平均径流量0.39亿m3。流域内现有人口1.2万人，耕地面积1.5万亩。

②建设缘由和规划依据

小河已建成的小型水库共2座，总库容90万m3，中型水库一座，总库容1730万m3，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇。自建国以来，小河共发生过21次较大的洪涝灾害，伤亡人口18人，淹没农田0.9万亩，年均经济损失420万元。小河存在的主要问题有：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

蔡河镇小河段治理建设工程项目，治理小河的中下游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度12km，堤防、护岸加固6.6km，新建堤防、护岸13.5km，拆除重建涵闸0座。主体建筑物主要工程量：土方开挖32万m3、疏挖清障18万m3，浆砌石3.8万m3，混凝土0.4万m3，总投资2760万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，小河综合治理工程总投资为：2760万元。其中：建筑工程费2197万元；机电设备及安装工程费64万元；金属结构设备及安装工程费55万元；临时工程费108万元；拆迁、赔偿及其他费用138万元；预备费198万元。

申请中央财政预算内资金1656万元，地方投资1104万元。

⑤经济评价与效益分析

小河综合治理工程实施后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。工程可保护1个乡镇，0.2万人口，2.1万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积0.4万亩。

据估算，年均产生地防洪效益420万元，排涝减灾效益80万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=8.66%

经济内部净现值ENPV=780.41万元

经济效益费用比EBCR=1.15

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑼余店河综合治理工程

①工程概况

余店河属涢水水系，发源于广水市吴店镇，流经广水市余店镇，全长50.1km，集水面积204.1km2，（为省内河长50.1km，区间面204.1km2），多年平均径流量0.71亿m3。流域内现有人口10.8万人，耕地面积8.96万亩。

②建设缘由和规划依据

余店河已建成的小型水库共22座，总库容1300万m3，已建堤防、护岸4.6km，河道整治、护滩工程1.6km，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇。自建国以来，余店河共发生过25次较大的洪涝灾害，伤亡人口70人，淹没农田3.45万亩，年均经济损失740万元。余店河存在的主要问题有：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

A.余店镇马鞍段治理建设工程项目，治理余店河的中上游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度15km，堤防、护岸加固9km，新建堤防、护岸15.5km，拆除重建涵闸2座。主体建筑物主要工程量：土方开挖31万m3、疏挖清障16万m3，浆砌石4.2万m3，混凝土0.5万m3，总投资2750万元。

B.余店镇区段治理建设工程项目，治理余店河的中下游，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度11km，堤防、护岸加固6.6km，新建堤防、护岸13km，拆除重建涵闸3座。主体建筑物主要工程量：土方开挖35万m3、疏挖清障18万m3，浆砌石4.3万m3，混凝土0.5万m3，总投资2820万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，余店河综合治理工程总投资为：5570万元。其中：建筑工程费4434万元；机电设备及安装工程费128万元；金属结构设备及安装工程费111万元；临时工程费217万元；拆迁、赔偿及其他费用279万元；预备费401万元。

申请中央财政预算内资金3342万元，地方投资2228万元。

⑤经济评价与效益分析

治理工程实施后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。工程可保护2个乡镇，2.4万人口，3.4万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积0.8万亩。

据估算，年均产生地防洪效益120万元，排涝减灾效益40万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=10.74%

经济内部净现值ENPV=2105.34万元

经济效益费用比EBCR=1.38

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑽府澴河综合治理工程

①工程概况

广水市除北部蔡河、郝店两镇231km2属淮河流域外，其余均属于府澴河流域，共有大小河流337条，总长2423.5km，其中流域面积50km2以上的河流19条，已有9条河流纳入中小河流治理工程规划和府河治理工程规划，府澴河综合治理工程将剩余的10条河流及应山河、广水河的大支流均纳入其中。广水境内河流多年平均径流量9.3亿m3，流域内现有人口93万人，耕地面积120万亩。

②建设缘由和规划依据

府河广水市段流域面积内已建成的小型水库共184座，总库容1.4亿m3，沿河两岸基本无堤防、护岸，沿河城镇现状的防洪标准不足5年一遇，乡村基本不设防。自建国以来，广水市共发生过9次较大的洪涝灾害，年均经济损失近7000万元。广水市河流存在的主要问题有：a.河道淤塞；b.河岸流失；c.河水暴涨暴落；d.防洪标准低。

③工程规模及主要建设内容

广水市府澴河综合治理工程，治理广水市境内的19条50km2以上的河流，以河岸护砌工程措施为主。其中，河道整治、护滩、疏挖清障、清淤长度190km，堤防、护岸加固0km，新建堤防、护岸135km，更新改造灌溉泵站162座，新建排水沟渠17km。主体建筑物主要工程量：土方开挖240万m3、疏挖清障67万m3，浆砌石38万m3，混凝土2.6万m3，总投资28000万元。

④工程投资及资金筹措方案

经估算，府澴河广水段综合治理工程总投资为：28000万元。其中：建筑工程费22288万元；机电设备及安装工程费644万元；金属结构设备及安装工程费560万元；临时工程费1092万元；拆迁、赔偿及其他费用1400万元；预备费2016万元。

申请中央财政预算内资金168000万元，地方投资11200万元。

⑤经济评价与效益分析

府澴河综合治理工程实施后，河道的防洪标准可达到10年一遇，排涝标准达10年一遇。工程可保护9个乡镇，15万人口，18万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积3万亩。

据估算，年均产生地防洪效益600万元，排涝减灾效益200万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=11.46%

经济内部净现值ENPV=11632.98万元

经济效益费用比EBCR=1.44

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

㈡病险水闸除险加固工程

“十三五”期间，除对高店、虎山2座病险水闸的除险加固之外，后期拟对龙泉河、双湖、石牛潭、余店河等4座拦河闸进行除险加固。

⑴龙泉河水闸除险加固工程

①项目建设必要性

龙泉河拦河闸受历史条件限制，设计泄洪能力严重不足，不能满足泄洪要求，据计算10年一遇洪水流量136.2m3/s，30年一遇洪水流量254.6m3/s，闸的泄洪能力仅为12 m3/s，由此可见，闸门泄洪能力严重不足。

龙泉河坝为黏土砼心墙浆砌石坝，河坝外壳材料主要为浆砌块石。河坝坝顶外形不整齐规则，宽度在2.5m左右，高程不一致，拦河坝坝顶较低，常年处于溢流状态。没有考虑两岸交通问题，溢流坝上未设计交通桥，闸与坝连接处无交通设施，行人无法通过，给两岸居民生产和生活带来很大不便，汛期威胁到过往行人的生命安全；拦河坝局部采用黏土心墙和浆砌石外壳，两种材料的性能差异大，两者不能协调变形，势必造成接触渗漏等问题。坝体经过后期断断续续修补加固，并没有解决根本问题。

节制闸进口设置钢筋混凝土闸门，启闭机为简易手动螺杆启闭机，机身严重锈蚀，螺杆锈蚀、弯曲。混凝土工作桥已发生倾斜，保护层脱落，钢筋锈蚀。设备简陋陈旧，使用年限超过20年，应作报废处理。

项目已通过省发改委、水利厅初步设计报告评审。省发改委已经批复。项目建设年限为2年。

②项目建设地点（范围）

龙泉河龙泉拦河坝坝址位于广水市关庙镇龙泉村，龙泉拦河坝上游主河道长33.5km，流域面积161.4km2。工程于1978年动工兴建，1979年竣工。

③项目主要建设内容

考虑到龙泉河拦河闸的重要性，鉴于该工程存在泄洪闸泄洪能力严重不足，坝体破损，闸门老化，工程不配套等问题，建议对龙泉河拦河闸（坝）整体拆除进行重建方案。

④工程投资及资金筹措方案

龙泉河水闸除险加固工程估算投资3000万元，其中：建筑工程费1945万元，机电设备及安装工程费395万元，金属结构设备及安装工程费368万元，施工临时工程费122万元，基本预备费170万元。

申请中央财政预算内资金1800万元，地方投资1200万元。

⑤经济评价与效益分析

工程是以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益为一体的拦河工程。工程设计灌溉耕地面积1.3万亩，工程保护下游关庙镇4个村庄2.1万人，耕地面积8000亩。目前，实际灌溉面积0.7万亩，建成后将恢复灌溉面积0.6万亩，保护2.1万人防洪安全。增产稻谷45万公斤、小麦8.52万公斤、棉花0.34万公斤、其他作物10.01万公斤，经济效益与防洪效益共计474万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=15.03%

经济内部净现值ENPV=560.8万元

经济效益费用比EBCR=1.23

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑵双湖水闸除险加固工程

①项目建设必要性

双湖拦河闸据计算10年一遇洪水流量267.5m3/s，30年一遇洪水流量384.5m3/s，泄洪闸是拦河坝的主要泄水建筑物，无闸门，无任何启闭设施，最大过水流量为35m3/s，由此可见，泄洪能力严重不足。

拦河坝为黏土心墙浆砌石重力坝，拦河坝外壳材料主要为浆砌块石。因为群益村修村村通公路，坝顶高程比原来降低1.5m，致使现在现有坝高2m，坝顶为砼路面。由于坝顶降低，故常年处于溢流状态。汛期威胁到过往行人的生命安全；拦河坝采用黏土心墙和浆砌石外壳，两种材料的性能差异大，两者不能协调变形，势必造成接触渗漏等问题。

电站三台小型机组进口设置钢筋混凝土闸门，因无人管理，钢筋混凝土闸门、闸门启闭设施无一完好，电站厂房很多地方都变形、破损。

项目已通过省发改委、水利厅初步设计报告评审。省发改委已经批复。项目建设年限为2年。

②项目建设地点（范围）

应山河双湖拦河坝坝址位于广水市太平乡的双湖村，双湖拦河坝上游汇入主支流4条，小支流98条，拦河坝上游主河道长71.5m，流域面积621.6km2。工程于1978年动工兴建，1979年竣工。

③项目主要建设内容

考虑到双湖拦河闸的重要性，鉴于该工程存在泄洪闸泄洪能力严重不足，坝体破损，闸门老化，工程不配套等问题，建议对双湖拦河闸（坝）整体拆除进行重建方案。

④工程投资及资金筹措方案

双湖水闸除险加固工程估算投资3000万元，其中：建筑工程费1932万元，机电设备及安装工程费405万元，金属结构设备及安装工程费362万元，施工临时工程费131万元，基本预备费170万元。

申请中央财政预算内资金1800万元，地方投资1200万元。

⑤经济评价与效益分析

工程是以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益为一体的拦河工程。工程设计灌溉耕地面积6000亩，工程保护下游4个村的人口8000人。目前，实际灌溉面积3000亩。建成后将恢复灌溉面积0.3万亩，保护0.8万人防洪安全。增产稻谷22.5万kg、小麦4.26万kg、棉花0.17万kg、其他作物5万kg，经济效益与防洪效益共计482万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=15.3%

经济内部净现值ENPV=613.1万元

经济效益费用比EBCR=1.25

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑶石牛潭水闸除险加固工程

①项目建设必要性

石牛潭拦河闸据计算10年一遇洪水流量252.5m3/s，30年一遇洪水流量365.7m3/s，现有2孔拦河闸，其中1孔已被砖石堵死，另一孔无任何启闭设施，无闸门，由简易木桩堵水，泄洪时拿掉木桩。由此可见，闸门泄洪能力严重不足。

拦河坝外壳材料主要为浆砌块石。拦河坝坝顶外形不整齐规则，坝顶宽度原设计为2.5m，受多年冲刷的影响，现在宽度在0.8—1.0m左右，由于两孔泄洪闸基本无法工作，故常年处于溢流状态。汛期威胁到过往行人的生命安全；拦河坝采用黏土心墙和浆砌石外壳，两种材料的性能差异大，两者不能协调变形，势必造成接触渗漏等问题。坝体经过后期断断续续修补加固，并没有解决根本问题。

电站两台小型机组进口设置钢筋混凝土闸门，启闭机为简易手动螺杆启闭机，机身严重锈蚀，螺杆锈蚀、弯曲。因无人管理，电站厂房很多地方都变形。

项目已通过省发改委、水利厅初步设计报告评审。省发改委已经批复。项目建设年限为2年。

②项目建设地点（范围）

应山河石牛潭拦河坝坝址位于广水市太平乡左家河村，石牛潭拦河坝上游汇入的支流共有4条，拦河坝上游主河道长68.5公里，流域面积583.9平方公里。工程于1977年动工兴建，1978年竣工。

③项目主要建设内容

考虑到石牛潭拦河闸的重要性，鉴于该工程存在泄洪闸泄洪能力严重不足，坝体破损，闸门老化，工程不配套等问题，建议对石牛潭拦河闸（坝）整体拆除进行重建方案。

④工程投资及资金筹措方案

石牛潭水闸除险加固工程估算投资2000万元，其中：建筑工程费1325万元，机电设备及安装工程费238万元，金属结构设备及安装工程费222万元，施工临时工程费102万元，基本预备费113万元。

申请中央财政预算内资金1200万元，地方投资800万元。

⑤经济评价与效益分析

工程是以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益为一体的拦河工程。工程设计灌溉耕地面积6000亩，工程保护下游太平乡3个村庄的人口8000人，耕地面积1.1万亩。目前，实际灌溉面积0.4万亩，建成后将恢复灌溉面积0.2万亩，保护0.8万人防洪安全。增产稻谷15万公斤、小麦2.84万公斤、棉花0.11万公斤、其他作物3.33万公斤，经济效益与防洪效益共计341万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=16.21%

经济内部净现值ENPV=526.5万元

经济效益费用比EBCR=1.32

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

⑷余店河水闸除险加固工程

①项目建设必要性

余店河拦河闸受历史条件限制，设计泄洪能力严重不足，不能满足泄洪要求，据计算10年一遇洪水流量136.2m3/s，30年一遇洪水流量254.6m3/s，闸的泄洪能力仅为12 m3/s，由此可见，闸门泄洪能力严重不足。

余店河坝为黏土砼心墙浆砌石坝，河坝外壳材料主要为浆砌块石。河坝坝顶外形不整齐规则，宽度在2.5m左右，高程不一致，拦河坝坝顶较低，常年处于溢流状态。没有考虑两岸交通问题，溢流坝上未设计交通桥，闸与坝连接处无交通设施，行人无法通过，给两岸居民生产和生活带来很大不便，汛期威胁到过往行人的生命安全；拦河坝局部采用黏土心墙和浆砌石外壳，两种材料的性能差异大，两者不能协调变形，势必造成接触渗漏等问题。坝体经过后期断断续续修补加固，并没有解决根本问题。

节制闸进口设置钢筋混凝土闸门，启闭机为简易手动螺杆启闭机，机身严重锈蚀，螺杆锈蚀、弯曲。混凝土工作桥已发生倾斜，保护层脱落，钢筋锈蚀。设备简陋陈旧，使用年限超过20年，应作报废处理。

项目已通过省发改委、水利厅初步设计报告评审。省发改委已经批复。项目建设年限为2年。

②项目建设地点（范围）

余店河主河道全长50.1km，全流域由3条大支流，21条小支流组成，流域面积204.1km2。河床平均宽65m左右，最大过洪流量达650m3/s左右，最小流量不足1.5m3/s。

余店河拦河闸坝址位于广水市余店镇，余店拦河坝上游主河道长38.5km，流域面积131.4km2。工程于1978年动工兴建，1979年竣工。

③项目主要建设内容

考虑到余店河拦河闸的重要性，鉴于该工程存在泄洪闸泄洪能力严重不足，坝体破损，闸门老化，工程不配套等问题，建议对余店河拦河闸（坝）整体拆除进行重建方案。

④工程投资及资金筹措方案

余店河水闸除险加固工程估算投资3000万元，其中：建筑工程费1925万元，机电设备及安装工程费408万元，金属结构设备及安装工程费362万元，施工临时工程费135万元，基本预备费170万元。

申请中央财政预算内资金1800万元，地方投资1200万元。

⑤经济评价与效益分析

工程是以灌溉为主，兼有防洪、发电等综合效益为一体的拦河工程。工程设计灌溉耕地面积1.5万亩，工程保护下游余店镇3.1万人，耕地面积1.2万亩。目前，实际灌溉面积0.8万亩，建成后将恢复灌溉面积0.7万亩，保护3.1万人防洪安全。增产稻谷52.5万kg、小麦9.94万kg、棉花0.4万kg、其他作物11.68万kg，经济效益与防洪效益共计494万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=15.72%

经济内部净现值ENPV=693.1万元

经济效益费用比EBCR=1.28

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

㈢山洪灾害防治工程

“十三五”期间，观音堂河等21条山洪沟地治理。

⑴工程概况

工程项目区涉及观音堂河，许家井河，浆溪店河，杨家畈河，七里岗河，新河口河，肖店河，龙泉河，吕家冲河，柏竹岗河，界河，小河，四五湾河，十里河，田家冲河，木匠河，方家宴河，霞家河，阳家细河，环水右岸，宝林河等21条山洪沟治理工程。

⑵建设缘由和规划依据

广水市位于鄂东北，境内低山区占30.1%、丘陵占67.4%、平原占2.5%。区域内沟壑纵横，降雨集中6-7月，且多为局部砣子雨，易发生山洪地质灾害。山洪灾害21条小流域覆盖全市17个乡（镇）、办事处，受山洪灾害威胁人口达13.7万，山洪灾害累计发生7次，死亡215人，直接经济损失26.1亿元。

⑶工程规模及主要建设内容

建设任务为加固护岸、山洪沟清淤、修建截排沟渠等，21条山洪沟治理工程规模均为小型水利工程项目。主要工程内容为：加固山洪沟护岸72km、山洪沟清淤113.5万m3、修建截排沟渠1.2km等。

⑷工程投资及资金筹措方案

山洪灾害防治工程覆盖面广，工期较长，为期60月，匡算总投资为24400万元。其中：建筑工程费17080万元；机电设备及安装工程费2928万元；临时工程费732万元；赔偿及其他费用2280万元；预备费1380万元。

资金来源为中央17100万元，省及市级配套7300万元。

⑸经济评价与效益分析

21条山洪沟治理工程实施后，可保护17个乡镇，13.7万人口，20万亩农田，免受标准内的洪水侵害，排涝受益面积3万亩。

据估算，年均产生地防洪效益420万元，排涝减灾效益100万元。

经计算，主要国民经济评价指标如下：

经济内部收益率EIRR=8.07%

经济内部净现值ENPV=2260.17万元

经济效益费用比EBCR=1.10

本项目经济内部收益率大于社会折现率，经济内部净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，因此该项目在经济上是合理的。

4.2.2.2水资源配置工程和城乡供水保障工程

- 鄂北水资源配置工程广水段

⑴工程概况

鄂北地区水资源配置工程是从丹江口水库清泉沟隧洞引水，线路全长269.09km，穿越襄阳市的老河口市、襄州区、枣阳市，随州市的随县、曾都区、广水市，终到孝感市的大悟县，向沿线城乡生活、工业和唐东地区农业供水。

⑵建设缘由和规划依据

鄂北地区长期干旱缺水影响了经济社会持续发展。农业生产成本高、干旱损失大，难以长期稳产高产；工业基础薄弱，发展不协调。2010～2013年，鄂北地区发生四年连旱，近千条河流断流，近500座水库接近或低于死水位（其中大型水库5座），绝大多数塘堰干涸，大部分机井出水不足。特别是广水和大悟，持续干旱时间超过900天，为历史罕见。由于持续干旱缺水，诱发农业、工业、城乡居民生活多种社会问题。特别是2013年7月9日以来，我省由晴热少雨，演变为高温酷暑，鄂北地区持续高温伏旱长达1个多月，中稻、棉花等作物严重受旱。蓄水工程蓄水量仅占蓄水工程有效蓄水能力的9.5%～33.0%，农业生产用水、人畜饮水及城市生产生活用水均面临严峻挑战。

鄂北地区多年平均降水量在750～1100mm，降水年际变化大，年内分配不均，汛期5~9月占全年的70%左右。年径流深200～450mm，年际年内变化趋势与降水量的变化趋势一致。随州、大悟位于府澴河水系源头，除自产水外，无过境客水。鄂北地区人均水资源量介于612～1072m3，均低于全省人均水资源量1658m3，也低于全国人均水资源量2187m3，属水资源紧缺区。

湖北省的地形地貌和水资源时空分布特点，决定了水旱灾害并存的基本省情。随着三峡水利枢纽、长江堤防加固、丹江口水库大坝加高等工程建设，长江、汉江防洪能力得到较大提高。但抗旱工程明显不足，尤其是缺乏在区域间进行水资源调配的配置工程。为解决湖北省区域水资源不平衡问题，缓解区域水资源供需矛盾，湖北省水行政主管部门组织研究并提出构建“三横两纵”的全省水资源配置总体构想，其中鄂北地区水资源配置工程是全省水资源配置的重点。今后一个时期，是湖北全面建成小康社会的关键时期，也是构建促进中部崛起重要战略支点的黄金时期，随着东部地区经济发展速度趋缓，湖北省将成为国家区域协调发展重要经济增长极，其中鄂北地区是重要的板块。鄂北地区水资源配置工程的实施，将极大改善湖北省水资源分布不平衡问题，为全省区域经济社会协调发展提供重要的水资源支撑。

2011年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》提出：“加强水资源配置工程建设，完善优化水资源战略配置格局，在保护生态前提下，尽快建设一批骨干水源工程和河湖水系连通工程，提高水资源调控能力和供水保障能力，积极推进一批跨流域、区域调水工程建设”。根据《南水北调中线工程规划》，2030水平年丹江口水库给唐西、唐东地区配置了11.07亿m3的水量。在《长江流域综合规划》中也指出唐白河、鄂北岗地应逐步实施从其他地区引水补源的水资源配置，因此随州、大悟从其他地区引水解决水资源短缺也有规划依据。在《中线规划》分配水量基础上，鄂北地区水资源配置工程新增引水量2.91亿m3，拟在国家分配给汉江中下游的总水量中进行调配，不影响南水北调中线工程。

2011年中央1号文件为鄂北地区水资源配置工程建设提供了政策支撑，丹江口水库加坝已经完成，为工程引水创造了良好的条件。当前我国处于快速稳步发展时期，国家综合实力不断增强，工程建设的时机已经成熟，从降低建设成本来讲早建比晚建好。鄂北地区水资源配置工程是解决鄂北资源性缺水的有效途径，是功在当代、惠及子孙、利在千秋的民生工程、民心工程和德政工程，对于促进地区社会经济发展、改善人民群众生活条件、改善生态环境、促进社会和谐稳定具有重大作用，因此十分必要且紧迫，应尽早实施。

⑶工程规模及主要建设内容

工程建成后，拟向广水市配水1.45亿t。主要建设内容为：

输水线路自先觉庙水库后进入广水市，设4个分水口：

余店镇分水口（桩号216+830）分水流量0.5m3/s，分水量975m3；

关庙镇分水口（桩号227+100）分水流量0.5m3/s，分水量582m3；

应山城区分水口（桩号238+550）分水流量4.0m3/s，分水量9621m3；

广水城区分水口（桩号263+500）分水流量2.0m3/s，分水量3375m3。

广水市输水干渠全长57.29km，沿途主要建筑物为3.83km黄家岭隧洞、4.07km大竹园隧洞、0.37km余店河倒虹吸、10.13km凤凰寨隧洞、0.71km龙泉河渡槽、2.5km杏仁山隧洞、0.86km应山河渡槽、0.7km快活岭渡槽、0.74km宝林河渡槽（渡槽间夹零星明渠段）、0.47km明渠到达中华山脉附近，以及穿越中华山长13.84km的宝林隧洞。再接0.21km余家沟渡槽、以1.6km广水河倒虹吸下穿广水河、京广铁路、G107国道，再接1.49km汉东寨隧洞、0.27km霞家河渡槽、4.91km乐城山隧洞后出广水市。

⑷工程投资及资金筹措方案

设计施工工期3年，按2014年一季度价格水平计算，工程总投资50亿元，其中中央财政投资35亿元，地方财政投资15亿元。

⑸经济评价与效益分析

鄂北水资源配置工程可缓解工程周边8万人口的水资源短缺问题，为其提供充足水源的同时，保证了生活质量的提高，年均产生社会经济效益800万元。

㈡鄂北水资源配置工程广水段4个分水口配套建设

⑴余店镇分水口配套建设：拟建引水渠10km及配套建筑物，河坝1座，取水泵站1座，余店水厂扩建，饮水管线延伸配套建设等。计划投资1.1亿。

⑵关庙镇分水口配套建设：拟建引水渠5km，隧洞2km，及配套建筑物，新建一处关庙水厂及配套管网等。计划投资0.8亿。

⑶应山城区分水口配套建：拟建10kmφ2m的钢筋砼引水管，新建水厂取水泵站1处，调节水池1座，及配套设施等。计划投资1.2亿。

⑷广水城区分水口配套建：拟建隧洞5km，水厂管网建设，及配套建筑物等。计划投资0.9亿。

设计施工工期2年，按2014年一季度价格水平计算，工程总投资4亿元，其中中央财政投资2.8亿元，地方财政投资1.2亿元。

㈢小型水源工程

“十三五”期间，拟建小型水库7座，其中小（1）型水库2座，小（2）型水库5座。

⑴黑虎庙水库

①工程概况

拟新建的黑虎庙水库位于十里办事处九联村境内，属于长江流域澴水水系，应山河上游。坝址所在地距十里办事处12km。承雨面积22.55km2，总库容966.9万m3。

该流域属水文第Ⅳ区，库区流域属亚热带大陆季风气候区，四季分明，雨水充沛，年平均气温15.8℃，多年平均蒸发量1540.7 mm，无霜期240天，年平均日照2000小时。日照率平均为45%，多年平均降雨量为1102mm，年内时空分布不均，70%降雨量主要集中在5—9月。多年平均径流深400mm。

流域地形由低山区过渡到丘陵地带，山体植被良好。河流流向自北向南，两岸高程最高为250~450m之间，库区河床高程200m。暴雨洪水，陡涨陡落，洪枯流量变幅极大。

拟建水库枢纽工程由大坝、输水洞、溢洪道等组成。最大坝高28m，坝长324m。该水库是一座以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（1）型水库。

②建设缘由和规划依据

广水市位于鄂东北山区，辖区面积2645km2，全市总人口93.57万人，素有鄂东北旱包子之称，境内降雨量小，水资源缺乏，《湖北省抗旱规划》将广水市列为中度干旱高发和水资源缺乏地区。目前，广水市应山城区的供水主要依靠许家冲水库和飞沙河水库，该水库的原设计主要任务为黑花飞灌区农业灌溉，但随着经济社会的进步，对供水的保证和质量要求不断提高，水库灌溉用水被挤占用于城镇生活用水，导致水资源矛盾突出。2010~2014年广水市持续干旱，为保证城镇供水及农业用水，水库普遍在死水位以下运行，居民生活和工农业生产受到严重影响。为解决广水市应山城区水量供需矛盾，提高城镇供水能力，保障地区经济社会可持续发展，新建黑虎庙水库是十分必要的。

流域内为低山与丘陵岗地明渠带，属低山丘陵地貌，地表起伏不大，库区两岸均为高山、区内山脉走向主体为南北向，山体宽厚，山顶浑圆，低山蔓延；冲沟发育，多呈开阔“U”字形与山脉走向近垂直分布。坝址区为北高，南低，两岸山顶高程280—550m，自然坡度15°—35°，植被一般，沟谷及缓坡处开辟为农田，适合新建水库工程。

③工程规模及主要建设内容

a.工程任务。拟建的黑虎庙水库承雨面积22.55km2，总库容966.9万m3。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水洞等组成。该水库是一座以灌溉、乡村供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(1)型水库。

b.防洪标准。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规范规定，工程等别Ⅳ等，主要建筑物为4级。防洪标准采用三十年一遇洪水设计，三百年一遇洪水校核。

c.建设规模。枢纽工程由主坝、溢洪道、输水洞等组成，大坝为黏土心墙坝，坝顶高程140m，坝顶长324m,最大坝高28m。总库容966.9万m3，防洪库容280.6万m3，兴利库容625.01万m3，死库容61.29万m3。校核洪水位138.0m，设计洪水位136.0m，正常蓄水位135.0m，死水位120.00m。

工程完成后供水量625.01万m3，灌溉供水量341.89万m3，新增灌溉面积1.3万亩，恢复灌溉面积2.7万亩。同时，解决应山城区5万人居民和工矿企业生产生活用水。

④工程投资及资金筹措方案

预计工程总投资25000万元，中央17500万元，省及市级配套7500万元。

本工程建成后，具有防洪、集镇供水、养殖等综合效益。能够解决应山城区工业和8万居民生活用水、1.3万亩农田灌溉；能够有效地保护下游我市工业重镇应山办事处防洪安全。本工程建成后，具有防洪、灌溉、城镇供水等综合效益。新增灌溉面积1.3万亩，改善灌溉面积2.7万亩。灌区农作物每年灌溉效益达402万元。平均每年可增加工业及城镇生活供水量680万m3，年供水总收入1728万元。同时有效地保护了我市工业重镇应山办事处5万居民生命财产防洪安全。增加可养水面8500亩，发展养殖业，可开发旅游业。

⑵鹰咀山水库

①工程概况

拟新建的鹰咀山水库位于十里办事处观音村境内，属于长江流域澴水水系，坝址所在地距十里办事处3.2km。承雨面积3.32km2，总库容153.32万m3。流域水文气象情况与黑虎庙水库相同。

流域地形由低山区过渡到丘陵地带，山体植被良好。河流流向自西向东，两岸高程最高为175~325m之间，库区河床高程122m。暴雨洪水，陡涨陡落，洪枯流量变幅极大。

水库枢纽工程由大坝、输水管、溢洪道等组成。最大坝高23m，坝长160m。该水库是一座以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。

②建设缘由和规划依据

十里办事处观音村以及望夫楼、双塘等村，由于该地区十年九旱，灌溉能力严重不足，灌区下游农业生产供水毫无保障，农作物因旱减产、歉收现象每年都有不同程度的发生。工程完成后供水量108.86万m3，改善灌溉面积4000亩。解决观音村以及望夫楼、双塘等村800居民的生活用水。为解决观音村以及望夫楼，双塘等村农作物因旱减产、欠收的问题以及居民生活用水问题兴建鹰咀山水库显得尤为迫切。

流域内为低山与丘陵岗地明渠带，属低山丘陵地貌，地表起伏不大，库区两岸均为高山、区内山脉走向主体为南北向，山体宽厚，山顶浑圆，低山蔓延；冲沟发育，多呈开阔“U”字形与山脉走向近垂直分布。坝址区为东高，西低，两岸山顶高程180—450m，自然坡度15°—35°，植被一般，沟谷及缓坡处开辟为农田，适合新建水库工程。

③工程规模及主要建设内容

a.工程任务。拟建的鹰咀山水库承雨面积3.32km2，总库容153.32万m3。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水管等组成。该水库是一座以灌溉、乡村供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(1)型水库。

b.防洪标准。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规范规定，工程等别Ⅳ等，主要建筑物为4级。防洪标准采用三十年一遇洪水设计，三百年一遇洪水校核。

c.建设规模。枢纽工程由主坝、溢洪道、输水管等组成，大坝为黏土心墙坝，坝顶高程141m，坝顶长160m,最大坝高19m。总库容153.32万m3，防洪库容30.66万m3，兴利库容108.86万m3，死库容13.8万m3。校核洪水位139.29m，设计洪水位138.91m，正常蓄水位137.58m，死水位124.47m。

工程完成后供水量108.86万m3，灌溉供水量88.86万m3，改善灌溉面积4500亩。同时，解决观音村以及望夫楼，双塘等村800居民的生产生活用水。

④工程投资及资金筹措方案

预计工程总投资6700万元，中央4000万元，省及市级配套2700万元。

本工程建成后，具有防洪、集镇供水、养殖等综合效益。改善灌溉面积4500亩。灌区农作物每年灌溉效益达26万元。平均每年城集镇生活供水量20万方，年供水总收入24万元。同时有效地保护了我市十里办事处观音村以及望夫楼，双塘等村800居民的生命财产防洪安全。增加可养水面130亩，发展养殖业。

⑶明塘水库

①工程概况

拟新建的明塘水库位于广水市骆店乡桥头村境内，属于长江流域澴水水系。坝址所在地距骆店乡4km。承雨面积0.37km2，总库容25.18万m3。流域水文气象情况与黑虎庙水库相同。

流域地形由低山区过渡到丘陵地带，山体植被良好。河流流向自西向东，两岸高程最高为125—180m，库区河床高程90m。暴雨洪水，陡涨陡落，洪枯流量变幅大。

拟建水库枢纽工程由大坝、输水管、溢洪道等组成。最大坝高20.3m，坝长140m。该水库是一座以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。

②建设缘由和规划依据

骆店镇桥头村全村有1630人，全村没有一个万方以上的水库，该地区灌溉能力严重不足，灌区下游农业生产供水毫无保障，农作物因旱减产、歉收现象每年都有不同程度的发生。工程完成后供水量13.62万m3，其中城镇供水4万m3，灌溉供水量9.62万m3，改善灌溉面积1000亩。解决骆店镇桥头村村民的生产生活用水。为解决桥头村农作物因旱减产、欠收的问题以及居民生活用水问题兴建明塘水库显得尤为迫切。

流域内为低山与丘陵岗地明渠带，属低山丘陵地貌，地表起伏不大，库区两岸均为低山、区内山脉走向主体为西北向，山体宽厚，山顶浑圆，低山蔓延；冲沟发育，多呈开阔“U”字形与山脉走向近垂直分布。坝址区两岸山顶高程125—180m，自然坡度15°—35°，植被一般，沟谷及缓坡处开辟为农田，适宜新建水库。

③工程规模及主要建设内容

a.工程任务。拟建的明塘水库承雨面积0.37km2，总库容19.18万m3。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水管等组成。该水库是一座以灌溉、乡村供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（2）型水库。

b.防洪标准。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规范规定，工程等别V等，主要建筑物为5级。防洪标准采用二十年一遇洪水设计，二百年一遇洪水校核。

c.建设规模。枢纽工程由主坝、溢洪道、输水管等组成，大坝为黏土心墙坝，坝顶高程99.3m，坝顶长140m ，最大坝高9.3m。总库容19.18万m3，防洪库容3.84万m3，兴利库容13.62万m3，死库容1.72万m3。校核洪水位98.46m，设计洪水位98.18m，正常蓄水位97.63m，死水位91.21m。

工程完成后供水量13.62万m3，其中城镇供水3万m3，灌溉供水量10.62万m3，改善灌溉1000亩耕地。同时，解决骆店镇桥头村1630人居民生产生活用水。

④工程投资及资金筹措方案

预计工程总投资2200万元，中央1300万元，省及市级配套900万元。

本工程建成后，具有防洪、集镇供水、养殖等综合效益。改善灌溉面积1000亩。灌区农作物每年灌溉效益达8.5万元。平均每年城集镇生活供水量4万方，年供水总收入8.0万元。同时有效地保护了我市骆店乡桥头村1630人居民生命财产防洪安全。增加可养水面100亩，发展养殖业。

⑷蔡家塆水库

①工程概况

拟新建的蔡家塆水库位于杨寨镇方店村，属于长江流域澴水水系。坝址所在地距离杨寨镇0.5km。承雨面积1.13km2，总库容54.61万m3。流域水文气象情况与黑虎庙水库相同。

流域地形由低山区过渡到丘陵地带，山体植被良好。河流流向自西向东，两岸高程最高为110~180m之间，库区河床高程63.4m。暴雨洪水，陡涨陡落，洪枯流量变幅极大。

拟建水库枢纽工程由大坝、输水管、溢洪道等组成。最大坝高21m，坝长118m。该水库是一座以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库。

②建设缘由和规划依据

近几年，随着城区用水量的加大，已建水库已不能满足灌区农业灌溉用水需求，灌区下游村农业生产供水毫无保障，农作物因旱减产、歉收现象每年都有不同程度的发生。工程完成后供水量38.77万m3，其中城镇供水8万m3，灌溉供水量30.77万m3，改善灌溉面积3000亩。改善杨寨镇4000居民生产生活用水。

流域内为低山与丘陵岗地明渠带，属低山丘陵地貌，地表起伏不大，库区两岸均为低山、区内山脉走向主体为西北向，山体宽厚，山顶浑圆，低山蔓延；冲沟发育，多呈开阔“U”字形与山脉走向近垂直分布。坝址区为南高，北低，两岸山顶高程80—180m，自然坡度15°—35°，植被一般，沟谷及缓坡处开辟为农田，适宜新建水库。

③工程规模及主要建设内容

a.工程任务。拟建的蔡家湾水库承雨面积1.13km2，总库容46.08万m3。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水管等组成。该水库是一座以灌溉、乡村供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库。

b.防洪标准。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规范规定，工程等别V等，主要建筑物为5级。防洪标准采用二十年一遇洪水设计，二百年一遇洪水校核。

c.建设规模。枢纽工程由主坝、溢洪道、输水管等组成，大坝为黏土心墙坝，坝顶高程74.4m，坝顶长126m ，最大坝高11m。总库容54.61万m3，防洪库容10.92万m3，兴利库容38.77万m3，死库容4.91万m3。校核洪水位73.41m，设计洪水位73.19m，正常洪水位72.42m，死水位64.83m。

工程完成后供水量38.77万m3，其中城镇供水8万m3，灌溉供水量30.77万m3，新增灌溉面积1000亩，改善灌溉面积3000亩。同时，改善杨寨镇4000人居民生产生活用水。

④工程投资及资金筹措方案

预计工程总投资2100万元，中央1300万元，省及市级配套800万元。

本工程建成后，具有防洪、集镇供水、养殖等综合效益。新增灌溉面积1000亩，改善灌溉面积3000亩。灌区农作物每年灌溉效益达11.6万元。平均每年城集镇生活供水量8万m3，年供水总收入8.4万元。同时有效地保护了我市杨寨镇4000居民生命财产防洪安全。

⑸黄花沟水库

①工程概况

拟新建的黄花沟水库位于武胜关镇白果树村，属于长江流域澴水水系。坝址所在地距离武胜关镇21km。承雨面积4.37km2，总库容127.08万m3。流域水文气象情况与黑虎庙水库相同。

流域地形属低山区地带，山体植被良好。河流流向自北向南，两岸高程最高为200~600m之间，库区河床高程127m。暴雨洪水，陡涨陡落，洪枯流量变幅极大。

拟建水库枢纽工程由大坝、输水管、溢洪道等组成。最大坝高38m，坝长160m。该水库是一座以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(1)型水库。

②建设缘由和规划依据

近几年，随着城区用水量的加大，已建水库已不能满足灌区农业灌溉用水需求，灌区下游村农业生产供水毫无保障，农作物因旱减产、歉收现象每年都有不同程度的发生。工程完成后供水量90.23万m3，其中城镇供水40万m3，灌溉供水量50.23万m3，改善灌溉面积4000亩，发展灌溉面积2000亩。改善武胜关镇碾子湾村、孝子店村、金鸡河村、水果店村7000居民生产生活用水。

库区属于鄂北低山丘陵地貌，位于桐柏—大别山系中段，区内地形起伏，沟壑纵横，总体趋势北高南低。其山峰海拔高程一般在200～600m，河谷地段高程90～130m，大坝上游为山林风景区，山系自然坡度角在25°～40°。河流纵坡比降较大，区内植被茂盛，地貌特征有利于大气降水的自然汇聚和排泄，适宜新建水库。

③工程规模及主要建设内容

a.工程任务。拟建的黄花沟水库承雨面积4.37km²，总库容127.08万m3。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水管等组成。该水库是一座以灌溉、乡村供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(1)型水库。

b.防洪标准。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规范规定，工程等别Ⅳ等，主要建筑物为4级。防洪标准采用三十年一遇洪水设计，三百年一遇洪水校核。

c.建设规模。枢纽工程由主坝、溢洪道、输水管等组成，大坝为黏土心墙坝，坝顶高程165m，坝顶长160m ，最大坝高38m。总库容127.08万m3，防洪库容25.42万m3，兴利库容90.23万m3，死库容11.44万m3。校核洪水位161.58m，设计洪水位160.82m，正常洪水位158.16m，死水位131.94m。

工程完成后供水量90.23万m3，其中城镇供水40万m3，灌溉供水量50.23万m3，新增灌溉面积2000亩，改善灌溉面积4000亩。同时，改善武胜关镇碾子湾村、孝子店村、金鸡河村、水果店村7000居民生产生活用水。

④工程投资及资金筹措方案

预计工程总投资5600万元，中央3400万元，省及市级配套2200万元。

本工程建成后，具有防洪、集镇供水、养殖等综合效益。新增灌溉面积2000亩，改善灌溉面积4000亩。灌区农作物每年灌溉效益达14.6万元。同时有效地保护了我市武胜关镇7000居民生命财产防洪安全。

⑹白鹤水库

①工程概况

拟新建的白鹤水库位于长岭镇白鹤村，属于长江流域涢水水系。坝址所在地距离关庙镇13km。承雨面积0.32km2，总库容62.26万m3。流域水文气象情况与黑虎庙水库相同。

流域地形由低山区过渡到丘陵地带，山体植被良好。河流流向自南向北，两岸高程最高为70~120m之间，库区河床高程74m。暴雨洪水，陡涨陡落，洪枯流量变幅极大。

拟建水库枢纽工程由大坝、输水管、溢洪道等组成。最大坝高20m，坝长165m。该水库是一座以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库。

②建设缘由和规划依据

近几年，随着城区用水量的加大，已建水库已不能满足灌区农业灌溉用水需求，灌区下游村农业生产供水毫无保障，农作物因旱减产、歉收现象每年都有不同程度的发生。工程完成后供水量44.20万m3，其中城镇供水10万m3，灌溉供水量34.0万m3，改善灌溉面积1200亩。改善长岭镇发展村和平江村1700居民生产生活用水。

流域内为低山与丘陵岗地明渠带，属低山丘陵地貌，地表起伏不大，库区两岸均为低山、区内山脉走向主体为东北向，山体宽厚，山顶浑圆，低山蔓延；冲沟发育，多呈开阔“U”字形与山脉走向近垂直分布。坝址区为南高，北低，两岸山顶高程100—130m，自然坡度15°—35°，植被一般，沟谷及缓坡处开辟为农田，适宜新建水库。

③工程规模及主要建设内容

a.工程任务。拟建的蔡家湾水库承雨面积0.32km²，总库容62.26万m3。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水管等组成。该水库是一座以灌溉、乡村供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库。

b.防洪标准。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规范规定，工程等别V等，主要建筑物为5级。防洪标准采用二十年一遇洪水设计，二百年一遇洪水校核。

c.建设规模。枢纽工程由主坝、溢洪道、输水管等组成，大坝为黏土心墙坝，坝顶高程74.4m，坝顶长118m ，最大坝高18m。总库容62.26万m3，防洪库容12.45万m3，兴利库容44.20万m3，死库容5.6万m3。校核洪水位90.38m，设计洪水位90.02m，正常洪水位88.76m，死水位76.34m。

工程完成后供水量44.20万m3，其中城镇供水10万m3，灌溉供水量34.2万m3，改善灌溉面积1200亩。改善长岭镇发展村和平江村1700居民生产生活用水。

④工程投资及资金筹措方案

预计工程总投资2700万元，中央1600万元，省及市级配套1100万元。

本工程建成后，具有防洪、集镇供水、养殖等综合效益。新增灌溉面积800亩，改善灌溉面积400亩。灌区农作物每年灌溉效益达11.6万元。

⑺七里冲水库

①工程概况

拟新建的七里冲水库位于蔡河镇七里冲村，属于长江流域澴水水系。坝址所在地距离蔡河镇5km。承雨面积1.78km2，总库容65.5万m3。

流域地形由低山区过渡到丘陵地带，山体植被良好。河流流向自南向北，两岸高程最高为80~110m之间，库区河床高程85m。暴雨洪水，陡涨陡落，洪枯流量变幅极大。

拟建水库枢纽工程由大坝、输水管、溢洪道等组成。最大坝高15m，坝长135m。该水库是一座以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库。

②建设缘由和规划依据

近几年，随着城区用水量的加大，已建水库已不能满足灌区农业灌溉用水需求，灌区下游村农业生产供水毫无保障，农作物因旱减产、歉收现象每年都有不同程度的发生。工程完成后供水量45万m3，其中城镇供水30万m3，灌溉供水量15.0万m3，改善灌溉面积100亩。改善七里冲村8000居民生产生活用水。

流域内为低山与丘陵岗地明渠带，属低山丘陵地貌，地表起伏不大，库区两岸均为低山、区内山脉走向主体为东北向，山体宽厚，山顶浑圆，低山蔓延；冲沟发育，多呈开阔“U”字形与山脉走向近垂直分布。坝址区为南高，北低，两岸山顶高程80—110m，自然坡度15°—35°，植被一般，沟谷及缓坡处开辟为农田，适宜新建水库。

③工程规模及主要建设内容

a.工程任务。拟建的七里冲水库承雨面积1.78km²，总库容65.5万m3。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水管等组成。该水库是一座以灌溉、乡村供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库。

b.防洪标准。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规范规定，工程等别V等，主要建筑物为5级。防洪标准采用二十年一遇洪水设计，二百年一遇洪水校核。

c.建设规模。枢纽工程由主坝、溢洪道、输水管等组成，大坝为黏土心墙坝，坝顶高程84.4m，坝顶长110m ，最大坝高15.5m。总库容65.5万m3，防洪库容15.5万m3，兴利库容45万m3，死库容5.5万m3。校核洪水位82.5m，设计洪水位81.02m，正常洪水位80.5m，死水位70.24m。

工程完成后供水量45万m3，其中城镇供水30万m3，灌溉供水量15万m3，改善灌溉面积100亩。改善七里冲村8000居民生产生活用水。

④工程投资及资金筹措方案

预计工程总投资3400万元，中央2400万元，省及市级配套1000万元。

本工程建成后，具有防洪、集镇供水、养殖等综合效益。新增灌溉面积200亩，改善灌溉面积100亩。灌区农作物每年灌溉效益达8.5万元。

㈣抗旱应急水源工程

⑴三跌泉水库

①工程概况

拟兴建的三跌泉水库位于蔡河镇平靖关村，淮河水系小河支流上游。平时主要用于蔡河镇平靖关村农业灌溉1800亩，抗旱应急可供水量6万m3，解决蔡河镇平靖关村1350居民生产生活用水。

②建设缘由和规划依据

蔡河镇平靖关村三潭风景区是广水市北部重要旅游景区，该村1350人生产、生活用水困难，1800亩农田受旱，尤其是干旱年人畜饮水毫无保障，农作物绝收，因旱减产、歉收现象每年都有不同程度的发生。为了解决该村1350余人、180余亩农田灌溉供水。随着我市北部地区平靖关村经济社会的发展，兴建三跌泉水库显得尤为迫切。

库区属于鄂北低山丘陵地貌，位于桐柏—大别山系中段，区内地形起伏，沟壑纵横，总体趋势北高南低。其山峰海拔高程一般在200～500m，河谷地段高程90～130m，大坝上游为山林风景区，山系自然坡度角在25º～40 º。河流纵坡比降较大，区内植被茂盛，地貌特征有利于大气降水的自然汇聚和排泄。流域内多年平均降雨量1016mm，工程完成后供水量108万m3，其中城镇供水60万m3，灌溉供水量48万m3，改善灌溉面积540亩。

③工程规模及主要建设内容

三跌泉水库位于蔡河镇平靖关村，淮河水系小河支流上游，承雨面积1.35km2，总库容90万m3，防洪库容20万m3。拟建水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水洞等组成。该水库是一座以城镇供水、灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小⑵型水库。改善灌溉面积1800亩,新增灌溉面积500亩。抗旱应急可供水量6万m3，解决蔡河镇平靖关集镇1350人生产生活用水，1800亩农田灌溉问题。工程主要建设内容：新建水库大坝、溢洪道、输水管枢纽建筑物，配套渠道及渠系建筑物，同时安装应急供水管道。完成施工征地及库区移民。

④工程投资及资金筹措方案

工期为24月，匡算投资为3900万元。资金来源为中央2400万元，省及市级配套1500万元。

⑵大山水库

①工程概况

拟兴建的太山水库位于关庙镇太山村，长江水系龙泉河支流。平时主要用于关庙镇尖山村农业灌溉380亩，抗旱应急可供水量3.2万m3，解决肖店街及太山村3000居民生产生活用水。

②建设缘由和规划依据

关庙镇太山村是广水市西部旱包子地区，该村580人生产、生活用水困难，820亩农田受旱，尤其是干旱年人畜饮水毫无保障，农作物绝收，因旱减产、歉收现象每年都有不同程度的发生。为了解决该村3000余人、820余亩农田灌溉供水。随着我市西部地区关庙镇经济社会的发展，兴建太山水库显得尤为迫切。库区属于鄂北低山—丘陵区地貌，位于桐柏—大别山系中段，区内地形起伏，总体趋势是北高南低。其山峰海拔高程一般在200～500m，河谷地段高程约100～260m，地形起伏较大。山系坡度在30º～60 º,“V字形型冲沟发育。河流纵坡比降较大，其地貌特征有利于大气降雨的自然汇聚的排泄，强降雨易形成局部的山洪。库区内植被发育，水土保持尚好。山体坍塌、泥石流等地质灾害尚未发生。流域内多年平均降雨量1016mm，多年平均径流量27万m3。工程完成后供水量22万m3，其中城镇供水3.2万m3，灌溉供水量18.8万m3，改善灌溉面积440亩。新增灌溉面积380亩。

③工程规模及主要建设内容

拟建的太山水库承雨面积0.33km2，总库容32万m3。水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水洞等组成。该水库是一座以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小⑵型水库。工程主要建设内容：新建水库大坝、溢洪道、输水管枢纽建筑物，配套渠道及渠系建筑物，同时安装应急供水管道。完成施工征地及库区移民。

④工程投资及资金筹措方案

工期为24月，匡算投资为3400万元。资金来源为中央2400万元，省及市级配套1000万元。

⑶嵩山寺水库

①工程概况

拟兴建的嵩山寺水库位于余店镇小山坳村，长江水系余店河支流。抗旱应急可供水量5万m3，解决小山坳村、银珠村、横山村0.8万人的居民饮水问题。

②建设缘由和规划依据

余店镇小山坳村、银珠村、横山村是广水市西部旱包子地区，三个村0.8万人生产、生活用水困难，尤其是干旱年人畜饮水毫无保障。随着我市西部地区余店镇经济社会的发展，兴建嵩山寺水库显得尤为迫切。库区位于府河水系支流广水河上游的小水系白水河，水系发源鄂豫两省边界桐柏山南缘，北东向的沟谷两侧是桐柏山系的余脉，为丘陵与低山区的过渡地带，山脉走向为近北西向，与地层岩性构造线走向相近，白水河水库的南西地段为元古界的一套区域性变质岩系构成的地层，北东地段则出露一套扬子期混合岩化程度较高的混合岩或混合花岗岩。坝区沟谷地段低洼处海拔高程为100.6m，大坝坝顶高程为135.10 m，大坝高为34.50 m，坝长150.0 m。水库拦截的水系上游为一条北西向的沟谷，坝区以上，地势逐渐抬升，南东的青龙脊的山顶高程为445.3 m，两侧的山顶高程在200 m～477 m之间，切割深度在50m～300 m内，为浅切割地区。库区汇水面积2.4km3。库区内植被发育，水土保持尚好。山体坍塌、泥石流等地质灾害尚未发生。流域内多年平均降雨量1016mm，工程完成后城镇供水量30万m3。

③工程规模及主要建设内容

拟建的嵩山寺水库承雨面积0.32km2，总库容42万m3。水库枢纽工程主要由主坝、溢洪道、输水洞等组成。该水库是一座以灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小⑵型水库。工程主要建设内容：新建水库大坝、溢洪道、输水管枢纽建筑物，配套渠道及渠系建筑物，同时安装应急供水管道。完成施工征地及库区移民。

④工程投资及资金筹措方案

工期为24个月，匡算投资为4500万元。资金来源为中央3150万元，省及市级配套1350万元。

⑷黑洞湾水库至四家寨水库应急调水管网连通工程

①工程概况

本项目干旱时期应急保障范围为吴店、余店等两个乡镇，保障人口10万居民人饮需水量为110L/d，供水时间为120d，抗旱应急需水量132万m³。

②工程项目建设的必要性

吴店镇现状居民供水水源为吴店河，余店镇现状居民供水水源为余店河、四家寨水库。吴店河水质近几年污染逐渐严重，受广水年年干旱影响水量也得不到保证，镇区3万人的生活饮用水都得不到保障；余店镇7万人饮用水有4.2万人水源为余店河，2.8万人水源为四家寨水库，由于余店河水质和水量都得不到保证，以余店河为水源的用水户要求用四家寨水库的水的呼声越来越强烈，镇区不同水源用水户的矛盾越来越尖锐，解决吴店、余店两个集镇生活用水非常必要。本项目的连通水源水库黑洞湾水库，位于吴店镇塘畈村，为中型水库，总库容3448万m3，有效库容2405万m3，近五年大旱，库容常年保证为2000万m3左右，作为应急水源，水量基本有保证，通过黑洞湾水库调水到四家寨水库是可行的。

③工程建设主要任务

主要建设内容：黑洞湾水厂由5000m3扩建至10000m3，拟建水厂至四家寨水库输水管道，输水主管道Φ300的球墨铸铁管，经吴店镇泉口店到四家寨水库，全长45km。

④工程建设内容

本工程的主要工程量和主要材料为：土方开挖27万m³，石方开挖9.45万m³，土方回填20.3万m³，混凝土560m³，浆砌石350m³，Φ300球墨铸铁管45km。

⑤工程投资及资金筹措方案

工期为12个月，匡算投资为2980万元。资金来源为中央1788万元，省及市级配套1192万元。

⑸徐家河水库至平林、陈巷应急供水管网连通工程

①工程概况

项目区由大⑵型徐家河水库经长岭、平林至陈巷镇供水，抗旱水源保障长岭、平林、陈巷镇镇区范围内7.8万人口干旱年的饮水需求。抗旱水源工程供水量为130万m3。

②工程项目建设的必要性

项目区的常规水源为徐家河水库，为大⑵型水库，其集雨面积为749km2，年降水量1032.3mm，总库容为7.711亿m3，其中防洪库容3.311亿m3，兴利库容2.99亿m3，死库容1.41亿m3。水库能灌溉、防洪为主，兼有发电、供水、养殖等综合效益。干旱年为骆店镇、陈巷镇提灌保收主要水源地，而且每逢干旱年陈巷镇4.5万人畜饮用水紧缺,镇区可调水源极其有限,为保陈巷镇及沿道人畜饮用水安全,同时缓解干旱年提灌保收压力,工程建设具有可行性。

③工程建设主要任务与规模

供水工程有水厂、输水主管道长79km，自长岭镇徐家河水库区至陈巷镇。

其他配套工程为管道埋设过程中，对需要进行进排气、排水、转弯的位置修建进排气阀、排水阀、镇墩等建筑物。工程规模为小型水利工程项目。

④工程建设内容

新建水厂，管道长79 km，沿途建有减压阀、排泥阀等配套设备。

项目区地质良好，多年来没有出现滑坡等不良地质现象，对建设抗旱水源工程十分有利。

⑤工程投资及资金筹措方案

工期为24个月，匡算投资为2430万元。资金来源为中央1700万元，省及市级配套730万元。

⑹关庙等10个镇办事处抗旱配套工程

①工程概况

广水市位于湖北省北部偏东，属随州市，自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称。广水市北与河南省信阳市毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县、安陆市，西连随州市曾都区、随县；国土面积2647km2，人口94.7万人。项目区涉及关庙、吴店、骆店、武胜关、余店、李店、太平、杨寨、长岭、马坪10个乡镇，干旱年近2万人口，兼顾1.6万亩农田灌溉供水需求。抗旱应急调配水量为79万m3。

②建设缘由和规划依据

项目区涉及关庙、吴店、骆店、武胜关、余店、李店、太平、杨寨、长岭、马坪10个乡镇，规划设计连通项目区内的小⑴型和小⑵型水库水源直通村户，缓解管道供水的部分压力，同时解决边远村民的安全饮水需求。考虑建设镇抗旱配套工程，在干旱年份有序计划、科学调配水资源，兼顾农田灌溉供水需求。更大限度更有力地保障饮水需求和减少旱灾损失。

③工程规模及主要建设内容

供水工程共123km，自小型水库至村户。其他配套工程为管道埋设过程中，修建产闸阀、加压站、水池、过滤池等建筑物。工程规模为小型水利工程项目。工程主要建设内容：建设管道、渠道进行连通，管道长123 km，沿途建有闸阀、加压站、水池、过滤池等配套设备。

④工程投资及资金筹措方案

工期为24个月，匡算投资为3330万元。资金来源为中央2330万元，省及市级配套1000万元。

⑺高峰寺水库除险加固工程

①项目概况

高峰寺水库位于广水市广水街道办事处境内中华山南麓，距广水街道办事处7km。属长江流域澴河水系澴水支流长胜河上游，水库于1959年11月建成蓄水。承雨面积19.6km2，总库容1181万m3，是一座以灌溉、防洪为主，兼有城镇供水、养殖等综合利用的中型水库。水库枢纽由大坝、溢洪道、输水隧洞组成，水库工程等别为Ⅲ等，主要建筑物3级，次要建筑物4级。水库灌溉农田2.5万亩，并担负着向广水城区生产生活供水，日供水量1.0万吨。防洪保护下游范围50km2，耕地面积20多万亩，人口20多万人，同时保护广水街道办事处、107国道和京广铁路。

- 规划缘由及依据

2001年11月高峰寺水库被水利部大坝安全管理中心核查为三类病险水库。2003年1月13日，湖北省发展改革委以鄂计农经〔2003〕23号批复了飞高峰寺水库除险加固工程初步设计，概算总投资2044.39万元。其中：中央补助资金1000万元。地方配套资金1044万元。实际到位资金1216万元，其中：中央到位资金1000万元，地方配套到位资金216万元。工程于2003年5月开工，2005年11月完工。主要完成建设内容包括：大坝上下游坡填筑护坡、上游坝坡块石护坡、封堵原正常溢洪道；输水隧洞加固，闸门及启闭设备更换；溢洪道改建，整修库区公路等，2006年3月，单位工程通过验收。由于地方配套不足，导致大坝安全监测、水文自动测报设施和管理处办公、生产和生活用房等管理设施未实施。

该库虽然经过除险加固，通过近10年运行，水库枢纽工程日渐暴露出新的安全隐患，主要表现为：大坝坝基渗漏严重，坝上游坡块石风化损坏、局部塌陷，坝体和坝肩白蚁危害严重；输水隧洞启闭室漏水；溢洪道进口段未衬砌，出口无消能防冲设施，挑流鼻坎底部掏空，同时泄洪直接威胁水库管理处安全；无大坝安全监测和水文自动测报设施，管理处办公、生产和生活用房等管理设施损坏严重。

- 建设具体内容和规模、效益

主要建设内容包括：大坝上游坡砼护坡，大坝坝基防渗处理，输水隧洞启闭室加固；溢洪道续建加固，新建大坝安全监测和水文自动测报系统，大坝白蚁防治，管理用房改造整修等。水库灌溉农田2.5万亩，并担负着向广水城区生产生活供水，日供水量1.0万吨。防洪保护下游范围50km2，耕地面积20多万亩，人口20多万人，同时保护广水街道办事处、107国道和京广铁路。

④项目投资与资金筹措

计划施工工期2年，工程总投资3000万元，其中：中央投资2100万元，地方投资900万元。

⑤项目效益

本工程完成后，具有防洪、集镇供水、养殖等综合效益。恢复灌溉面积1800亩。灌区农作物每年灌溉效益达15万元。平均每年城集镇生活供水量200万m3，年供水总收入500万元。同时有效地保护了我市广水街道办事处15万人居民生命财产、107国道和京广铁路防洪安全，可开发旅游业。

㈤农村饮水提质增效工程

⑴工程概况

经过“十一五”、“十二五”十年的建设，广水市农村饮水安全工程成效显著。兴建千吨万人水厂6座、小型水厂1座，改扩建水厂5座，铺设供水管网1232km，覆盖全市17个镇、办事处的401个行政村，受益人口80万人。

②建设缘由和规划依据

由于，前期农村饮水安全工程是以解决农村饮水不安全人口为主，建设标准偏低、投资规模偏小、解决范围偏窄，满足不了广大农村居民希望用上干净、卫生的自来水的需求。为满足群众的需求，进一步提高农村饮水安全工程的供水能力，充分发挥农村饮水安全工程的效益，实现“全覆盖、村村通”，根据《湖北省农村饮水安全提质增效工程“十三五”规划》的要求，决定实施广水市农村饮水安全提质增效“十三五”工程。

③工程规模及主要建设内容

a.管网延伸工程

管网延伸工程共8处：中线飞沙河水厂管网延伸、东线霞家河水厂管网延伸、长岭水厂管网延伸、马坪水厂管网延伸、兴隆水厂管网延伸、吴店水厂管网延伸、金鸡河水库至二自来水厂管网延伸、蔡河老虎岗战备公路至三里塘水厂新增供水管网。

b.改扩建供水工程

改扩建供水工程5处：中线飞沙河水厂改扩建供水工程、二自来水厂改扩建工程、许家冲水厂改建工程、余店水厂改扩建供水工程、吴店水厂改扩建供水工程。

c.新建集中供水工程

新建集中供水工程1处：新建高峰寺水厂。

d.水厂技术提升工程

水厂技术提升主要指完善水厂治水工艺和消毒设施，改造配水管网，提高供水水质，共8处，包括中线飞沙河水厂、东线霞家河水厂、长岭水厂、余店水厂、马坪水厂、吴店水厂、桃源水厂、兴隆水厂，以及对供水在线信息监测系统改造升级。

e.小型集中供水工程

小型集中供水工程是指对位置远、海拔高，不在集中供水范围内的行政村的供水工程，全市共13处，其中吴店镇2处、郝店镇2处、长岭镇6处、马坪镇2处、蔡河镇1处。

④工程投资及资金筹措方案

广水市农村饮水安全提质增效“十三五”工程总投资7.0亿元。其中，中央投资4.9亿元，地方投资2.1亿元。

⑤效益分析

广水市农村饮水安全提质增效“十三五”工程可以解决前期不在解决范围内的农村人口的饮用水问题，更充分地发挥农村饮水安全工程的作用，进一步改善农村的居住环境，提高农民的生活水平。

4.2.2.3农村水利工程

㈠节水灌溉增效示范工程

⑴工程概况

规划范围主要为广水市境内大、中、小型灌区的节水灌溉工程以及非耕地节水灌溉工程。

①大中型灌区节水灌溉工程范围

黑花飞灌区范围内设计灌溉耕地总面积33.67万亩，其中，已完成节水灌溉改造工程面积2.61万亩，剩余的31.06万亩均列于本次节水灌溉规划范围。灌溉面积＞5万亩的中型灌区有1处，为霞家河水库灌区，灌溉面积为5.2万亩。灌溉面积＜5万亩的中型灌区有14处，主要由高峰寺水库灌区、青山水库灌区、徐店泵站灌区、河西泵站灌区等，灌溉面积为14万亩。列入本次规划改造范围的主要有11.43万亩。

②非耕地节水灌溉工程范围

广水市列于本次节水灌溉规划的非耕地节水灌溉喷灌、微灌工程面积为2.22万亩，主要位于十里办事处、杨寨镇、武胜关镇等经济林果非耕地范围、长岭镇。郝店镇粮食蔬菜种植基地。

⑵建设缘由和规划依据

①渠道老化及渠系不配套：项目区内现有各级灌溉水渠均系土渠，倒塌、滑坡、溃口、淤塞现象极为普遍，渗漏严重。渠道的过水断面不断缩小，输水能力及有效灌溉面积不断萎缩，渠系水利用系数和灌溉水利用系数不足45%，同时，田间附属物配套不全，工程完好率不足30%，防洪标准低于5年一遇。

②小型蓄水设施老化严重：现有大小塘堰由于年久失修自然老损，均不能正常运行、特别是塘堰自20世纪八十年代以来，从未进行清淤，淤塞严重，蓄水保水能力低于60%。

③灌溉泵站老损严重：现有小型抗旱泵站均建于20世纪六七十年代，受当时条件的限制，工程建设标准低，施工质量差，运行时间长，维修管护滞后，工程严重老化，90%的泵站带病运行。

④农田保护体系不完善，农田生态环境退化，土地用养失调，耕地有机质含量低，地力下降，土壤要素不优，中低产田面积超过80%。农田林网、机耕道路不配套。

⑤农业技术服务条件差，没有相应的农技服务体系，无必要的实验、检测、良种生产设备和仪器，难以满足现代农业生产的需要。

⑶工程规模及主要建设内容

规划对大型灌区黑花飞灌区、中型灌区、小型灌区等田间工程采取渠道防渗节水灌溉措施，进行装修配套建设，通过对渠系建筑物配套、渠道防渗处理，增加节水灌溉面积，将实现节水灌溉耕地渠系水利用系数由原来0.46提高到0.65以上，实现节水灌溉非耕地渠系水利利用系数由原来的0.46提高到0.7以上，从而最大限度地利用水资源，提高灌溉保证率和灌区工程的整体效益。并配套改革管理目标：建立产权明晰、机制健全、责任明确的灌溉管理体系，有效灌溉面积上基本实现用水户参与灌溉管理。农业面污染得到抑制，并有所改善。

工程主要建设内容为

①大型灌区节水灌溉改造—渠道防渗

黑花飞灌区主要支、斗渠灌溉范围内田间工程1m3/s以下渠道进行节水灌溉工程改造，节水灌溉工程改造总面积31.06万亩。

②中型灌区节水灌溉改造—渠道防渗

灌溉面积＞5万亩的中型灌区霞家河水库灌区，灌溉面积为5.2万亩，对其集中连片的4.785万亩田间工程进行节水灌溉更新改造配套，通过对建筑物的配套建设，水毁、老化建筑物的修复，渠道的防渗处理等工程措施，将渠系水利用系数由原来的0.46提高到0.56以上，增加节水灌溉面积和提高灌溉保证率。

灌溉面积＜5万亩的中型灌区有14处：高峰寺水库灌区节水灌溉渠道防渗改造面积3.7万亩；青山水库灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；刘家沟水库灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；罗家棚子水库灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；关门咀水库灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；大凹水库灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩； 徐店泵站灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；河西泵站灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；九里泵站灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；龙泉泵站灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；高庙泵站灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；白折山泵站灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；陡坡河泵站灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩；吴家潭泵站灌区节水灌溉渠道防渗工程改造灌溉面积1万亩。

③非耕地节水灌溉工程范围

规划期内，广水市共有高效节水灌溉工程7处，其中喷灌工程5处，发展面积2.22万亩，微灌工程2处，发展面积0.7万亩。具体内容如下：

杨寨镇高效节水灌溉工程：项目区国土面积37.50km2。涉及行政村有邓店、东周、西湾、东红、方店、杨田、左榨、郭店。发展水保喷灌面积5000亩，固定地理管道长度600km;

武胜关镇高效节水灌溉工程：项目区国土面积32.64km2。涉及行政村有南新店、铺冲、梅家湾、青山。发展水保喷灌面积3000亩，固定地理管道长度360km;

十里办事处高效节水灌溉工程：项目区国土面积24.30km2。涉及行政村有快活岭、宝林寺、杨家岗、向荣、观音。发展经果林喷灌面积5200亩，固定地理管道长度624km;

长岭镇高效节水灌溉工程：项目区国土面积12.03km2。涉及行政村有土摊铺、菜畈、红寨。发展蔬菜种植基地微灌面积5000亩，固定地理管道长度1500km;

长岭镇高效节水灌溉工程：项目区国土面积34.53km2。涉及行政村有栗坡、泉水、吕冲、云台街、黑虎庙、白果。发展蔬菜种植基地喷灌面积6000亩，固定地理管道长度720km;

骆店镇高效节水灌溉工程：项目区国土面积29.75km2。涉及行政村有联兴、桥头、联合、天保、马蹄桥。发展水保喷灌面积3000亩，固定地理管道长度360km;

郝店镇高效节水灌溉工程：项目区国土面积21.26km2。涉及行政村有郝店街、红花山、白龙。发展蔬菜粮食种植基地微灌面积2000亩，固定地理管道长度600km;

⑷工程投资及资金筹措方案

高效节水灌溉工程项目总工期12年，预计开工年为2016年，总投资4.5亿元，其中中央财政3.15亿元，地方财政1.35亿元。本工程投资以申请中央财政投入为主，省级财政进行补助，广水市财政自筹少部分，在加大政府投入的同时，利用农村劳动力资源的优势，引导农民投入、出劳。

㈡中型灌区续建配套与节水改造工程

⑴工程概况

广水市中型灌区15座，分别为：霞家河水库灌区，灌溉面积为5.2万亩，灌区有干渠1条，主要水源为霞家河水库；高峰寺水库灌区灌溉面积为3.7万亩，灌区有干渠1条，主要水源为高峰寺水库；关庙镇刘家沟水库灌区灌溉面积为1万亩，灌区有干渠1条，主要水源为刘家沟水库；武胜关镇罗家棚子水库灌区灌溉面积为1.5万亩，灌区有干渠1条，主要水源为刘家沟水库；太平镇青山水库灌区灌溉面积为1万亩，灌区有干渠1条，主要水源为青山水库；骆店镇大凹水库灌区灌溉面积为1万亩，灌区有干渠1条，主要水源为大凹水库；郝店镇关门咀水库灌区灌溉面积为1万亩，灌区有干渠1条，主要水源为关门咀水库；余店镇徐店泵站灌区灌溉面积为1.7万亩，灌区有干渠1条，主要由徐店泵站通过机组，从徐家河水库提水；李店镇河西泵站灌区灌溉面积为1.3万亩，灌区有干渠1条，主要由河西泵站通过机组，从广水河提水；马坪镇九里泵站灌区灌溉面积为1万亩，灌区有干渠1条，主要由九里泵站通过机组，从徐家河水库提水；关庙镇龙泉泵站灌区灌溉面积为1.5万亩，灌区有干渠1条，主要由龙泉泵站通过机组，从徐家河水库提水；太平镇高庙泵站灌区灌溉面积为1.1万亩，灌区有干渠1条，主要由高庙泵站通过机组，从广水河提水；杨寨镇白折山泵站灌区灌溉面积为1.2万亩，灌区有干渠1条，主要由白折山泵站通过机组，从中干渠提水；城郊办事处陡坡河泵站灌区灌溉面积为1万亩，灌区有干渠1条，主要由陡坡河泵站通过机组，从徐家河水库提水；十里办事处吴家潭泵站灌区灌溉面积为1万亩，灌区有干渠1条，主要由吴家潭泵站通过机组，从应山河提水。

⑵建设缘由和规划依据

我市灌区大多数建筑物不配套，老损严重，供水能力锐减，达不到工程设计标准，致使灌区有效灌溉面积大量萎缩，工程效益大打折扣。特别是近年来工程续建配套和整险加固乏力，致使灌区联合运行困难，主要建筑物75%带病，30%带险运行，新险情层出不穷，极大地限制了工程效益的发挥，危及工程的安全。

高峰寺等15座中型灌区经运行多年，普遍存在渠系建筑物老损严重，渠道淤塞、渗漏严重，灌溉面积萎缩等情况。尤其是灌溉干支渠道，是骨干输水工程，起到将灌溉水从水源处引来输送到灌区的重要作用，干、支渠及其建筑物淤塞、破损已经到了亟须疏通整修建设的时候。

⑶工程规模及主要建设内容

规划对高峰寺等15座中型灌区进行干、支渠渠道加固和防渗衬砌，渠系建筑物整险加固及配套，骨干排水沟疏浚护砌加固，排水建筑物整险加固及配套。并结合灌区工程对田间工程末级渠系进行建设改造，配套小型泵站等，拟恢复农田灌溉面积，提高灌溉水利用率。

工程主要建设内容：

①霞家河水库灌区：灌区灌溉面积5.2万亩，规划整治干渠24.2km渠道加固防渗衬砌，162处渠系建筑物整险加固及配套，56km支渠渠道整治，29km骨干排水沟疏浚护砌加固，75处渠系排水建筑物整险加固及配套，水土流失治理；完善工程管理配套设施，治理水土流失，进一步完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

②高峰寺水库灌区：灌区灌溉面积3.7万亩，规划整治干渠19.64km渠道加固防渗衬砌，53处渠系建筑物整险加固及配套，17.74km支渠渠道整治，7km骨干排水沟疏浚护砌加固，156处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

③关庙镇刘家沟水库灌区：灌区灌溉面积1.0万亩，规划整治干渠19km渠道加固防渗衬砌，85处渠系建筑物整险加固及配套，28km支渠渠道整治，10km骨干排水沟疏浚护砌加固，23处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

④武胜关镇罗家棚子水库灌区：灌区灌溉面积1.5万亩，规划整治干渠12km渠道加固防渗衬砌，12处渠系建筑物整险加固及配套，15km支渠渠道整治，8km骨干排水沟疏浚护砌加固，15处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑤太平镇青山水库灌区：灌区灌溉面积1.0万亩，规划整治干渠35km渠道加固防渗衬砌，38处渠系建筑物整险加固及配套，38km支渠渠道整治，7km骨干排水沟疏浚护砌加固，31处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑥骆店镇大凹水库灌区：灌区灌溉面积1.0万亩，规划整治干渠13km渠道加固防渗衬砌，21处渠系建筑物整险加固及配套，9km支渠渠道整治，3.5km骨干排水沟疏浚护砌加固，5处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑦郝店镇关门咀水库灌区：灌区灌溉面积1.2万亩，规划整治干渠17km渠道加固防渗衬砌，25处渠系建筑物整险加固及配套，8km支渠渠道整治，7km骨干排水沟疏浚护砌加固，17处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑧余店镇徐店泵站灌区：灌区灌溉面积1.7万亩，规划整治干渠15km渠道加固防渗衬砌，23处渠系建筑物整险加固及配套，11km支渠渠道整治，3km骨干排水沟疏浚护砌加固，21处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑨李店镇河西泵站灌区：灌区灌溉面积1.3万亩，规划整治干渠14km渠道加固防渗衬砌，15处渠系建筑物整险加固及配套，8km支渠渠道整治，4km骨干排水沟疏浚护砌加固，12处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑩马坪镇九里泵站灌区：灌区灌溉面积1万亩，规划整治干渠8km渠道加固防渗衬砌，9处渠系建筑物整险加固及配套，6km支渠渠道整治，3km骨干排水沟疏浚护砌加固，8处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑪关庙镇龙泉泵站灌区：灌区灌溉面积1.5万亩，规划整治干渠8km渠道加固防渗衬砌，15处渠系建筑物整险加固及配套，11km支渠渠道整治，5km骨干排水沟疏浚护砌加固，9处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑫太平镇高庙泵站灌区：灌区灌溉面积1.1万亩，规划整治干渠7km渠道加固防渗衬砌，21处渠系建筑物整险加固及配套，4km支渠渠道整治，3km骨干排水沟疏浚护砌加固，7处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑬杨寨镇白折山泵站灌区：灌区灌溉面积1.2万亩，规划整治干渠6km渠道加固防渗衬砌，6处渠系建筑物整险加固及配套，5km支渠渠道整治，2km骨干排水沟疏浚护砌加固，6处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑭城郊办事处陡坡河泵站灌区：灌区灌溉面积1万亩，规划整治干渠6km渠道加固防渗衬砌，14处渠系建筑物整险加固及配套，3km支渠渠道整治，2km骨干排水沟疏浚护砌加固，8处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑮十里办事处吴家潭泵站灌区：灌区灌溉面积1万亩，规划整治干渠4km渠道加固防渗衬砌，12处渠系建筑物整险加固及配套，4km支渠渠道整治，5km骨干排水沟疏浚护砌加固，3处渠系排水建筑物整险加固及配套，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善灌区管理体制，运行机制和水价改革，提高灌区管理水平，实现灌区良性运行和可持续发展。

⑷工程投资及资金筹措方案

高峰寺等15座中型灌区续建全套与节水改造项目总工期5年，预计开工年为2016年，总投资5亿元，其中中央财政3.5亿元，地方财政1.5亿元。本工程投资以申请中央财政投入为主，省级财政进行补助，广水市财政自筹少部分，在加大政府投入的同时，利用农村劳动力资源的优势，引导农民投入、出劳。

㈢大中型泵站更新改造工程

⑴工程概况

我市共建有单机55kw以上规定电泵站124座，总装机容量达14775.5kw。此次规划中型泵站更新改造工程是对其中75处55kw以上泵站进行技术更新改造，总装机容量4210.5kw，范围涉及广水市17个乡镇、办事处。

⑵建设缘由和规划依据

一是广水市中型泵站均建于20世纪六七十年代，建设年代久远，受当时条件的限制，建设时规划设计先天不足，工程建设标准低，施工质量差，运行时间长，维修管护滞后，后天管理不良使工程普遍存在建筑工程严重老化损毁，金属结构和机电设备老损严重，90%的泵站带病运行，工程配套不全等问题使工程的设计效益不能充分发挥。二是由于广水市地形为丘陵山地，地势起伏较大，提水泵站数量少，布局不合理，高地不能有效灌溉。

⑶工程规模及主要建设内容

对75座中型泵站进行技术更新改造，主要是土建工程维修，更换水泵、电机、变压器、进出水管并进行相关配套设施建设。

工程主要建设内容：

75座中型泵站更新改造工程规划泵站建筑物整险加固维修及配套，1850m支渠渠道整治，更换水泵、电机、变压器、进出水管3000m并进行相关配套设施建设，完善工程管理配套设施，治理水土流失，完善管理体制，运行机制和水价改革，提高管理水平，实现泵站良性运行和可持续发展。

⑷工程投资及资金筹措方案

75座中型泵站更新改造工程项目总工期10年，预计开工年为2016年，总投资3.6亿元，其中中央财政2.56亿元，地方财政1.04亿元。本工程投资以申请中央财政投入为主，省级财政进行补助，广水市财政自筹少部分，在加大政府投入的同时，利用农村劳动力资源的优势，引导农民投入、出劳。

㈣小型农田水利工程

⑴工程概况

规划涉及广水市武胜关镇、关庙镇、余店镇、吴店镇、十里办事处、城郊办事处等六个乡镇。

⑵建设缘由和规划依据

①项目区农业增产增效潜力大。广水市属于丘陵地区，大部分农田属于中低产田，造成粮食产量低的原因虽然是多方面的，但是主要原因是灌溉水量不足和灌溉不及时，由于项目区降雨分布不均匀，降雨量较大季节与作物需水季节不匹配，作物易受旱。通过解决水资源及灌溉问题，如新建维修塘堰、提水泵站、接通渠道等措施，保证灌溉用水及时足量到位，实现粮食增产增收是必然的。受气候影响，现有中低产田，易涝怕旱，排水设施不配套，原建设标准低，全部为土质沟道，大部分坍塌淤塞，降雨集中月份排水困难，沟道受降雨等影响容易坍塌，洪水经常泛滥成灾，雨季降雨量稍大，形成的地面径流在斗沟、支沟中不能迅速汇集顺畅排出，即出现冲毁农田、沟渠、桥梁、道路现象，导致项目区出现灾情。同时由于沟道淤塞，与耕地地面高差太小，地下水位置高，耕地排水困难，影响农作物正常生长，造成粮食减产低产。因此项目区农业增产增效潜力大，通过实施小农水工程建设，实现粮食增产增收，是十分必要的。

②促进农业增产、农民增收。通过工程措施，项目区内农田灌溉排水工程将全部配套，建立起互联互通的灌排网络，能够有效防止旱灾涝灾的发生，形成路成框、林成行、沟成网的生产布局模式，增强了耕地的保水、保肥、抗灾能力，从而极大地改善了项目区农业生产条件，提高了农业生产效率，保证农业生产的稳定发展，促进农业的可持续增长和农村经济可持续发展。加强农田水利等基础设施建设，以改善农村面貌，提高农业抗御自然灾害的能力，改善农业生产条件，减轻农民劳动强度，最终实现农村经济发展，农业增产，农民增收之目的。

③有利于农村生态环境改善。通过工程措施，项目区配套完善农田灌排系统，为农业集约化、规模化生产等奠定基础；为改善水土保持基础条件，变三跑田为三保田提供成功范例；为引进和采用农业新技术、转变小农经济观、运用现代农业经营管理方法、建设新型的农业生产基地提供条件。经过治理，项目区旱能灌涝能排，田间变成园林，有效地调节了小气候，使项目区的环境变得更清洁、更美好。

⑶工程规模及主要建设内容

通过2016年至2020年项目建设，把武胜关镇、关庙镇、余店镇、吴店镇、十里办事处、城郊办事处的农田，建设成为 “田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技集成适用、优质高产高效、绿色环保、自然和谐”，的高标准农田示范区，改善灌溉面积20万亩，增加有效灌溉面积1.2万亩，增加节水灌溉面积5.2万亩。项目区灌溉水利用系数由现状0.4提高到0.65。粮食综合生产能力提高13%以上。

工程主要建设内容

①小型水源建设工程，规划期间需新建和改造水源工程400处，其中：新建拦河堰20处，整修加固塘堰280口，新建小型提水灌溉泵站100座；b.灌溉渠系工程，大中型灌区末级渠系灌溉工程防渗整修250km，田间渠系防渗整修280km。c.排水工程，规划排洪沟渠200km；d.配套建筑物，各类配套渠系建筑物5000处。

⑷工程投资及资金筹措方案

规划建设工期：2016-2020年，分5个年度实施。

规划工程总投资2.5亿元，其中中央财政投资2亿元，地方财政投资0.5亿元。

㈤农村河塘整治与水系连通工程

⑴农村塘堰综合整治工程

①工程概况

广水市有各类塘堰6.4万处，总蓄水能力1.4亿m3，其中，万方以上塘堰3406处，本次规划整治20000口，涉及广水市17个镇、办事处。

②建设缘由和规划依据

广水市现有大小塘堰工程经过长时间的运行，年久失修及自然老损，均不能正常运行，多数存在塘埂单薄、淤塞严重、输水管漏水、溢洪道不能安全泄水等问题，特别是自20世纪八十年代以来，从未进行清淤，淤塞严重，蓄水保水能力低于60%，大多变成了“锅底塘”、“半埂堰”，加之生活污水排放、垃圾倾倒等，农村塘堰污染严重，极大地限制了工程效益的发挥，降低了抵御水旱灾害的能力。

③工程规模及主要建设内容

广水市共有塘堰64500座，本次规划整修塘堰20000口，整修河坝300座。并结合新农村建设，对塘堰周边进行绿化，修建下堤踏步。

工程主要建设内容：整修塘堰，对塘堰清淤到底，内坡进行硬化，外坡进行草皮护坡。塘堰深度不得少于3m，输水管以下必须保证有1m深的死水，蓄水能力得到3000 m3以上。输水管、溢洪道满足灌溉和溢洪需要。塘堰建设及整修结合新农村建设进行，村、湾门口当家塘堰四周要求绿化，并要求建设下堤踏步。对河坝的上下游导水墙进行整修，对冲毁的坝体进行维修，对下游的消能防冲设施进行整修。

④工程投资及资金筹措方案

农村塘堰综合整治项目总工期10年，预计开工年为2016年，总投资10亿元，其中中央财政7亿元，地方财政3亿元。本工程投资以申请中央财政投入为主，省级财政进行补助，广水市财政自筹少部分，在加大政府投入的同时，利用农村劳动力资源的优势，引导农民投入、出劳。

⑵农村河道综合整治工程

①工程概况

广水市农村河道综合治理选择试点区乡镇主要原则为：1、项目区为新农村建设示范区，人口密集，通过河道综合整理后能起到示范作用，可形成集中连片治理效果，且效益明显地区；2、项目区防洪排涝标准相对较高的河道，项目区内有迫切需要进行清淤疏浚的河道，项目区内有迫切需要进行护坡修复、生态护岸的河道；3、项目区内需要水环境治理、方便农村居民用水的河道；4、项目区内有列入长效保洁规划的河道；5、不与中小河流规划、山洪灾害治理规划及地方重要河流湖泊规划重复及冲突；6、考虑资金整合利用，尽量选择有环保部门进行农村水环境整治及农业综合开发资金利用的项目区。根据以上原则，选择了十里办事处、陈巷镇、城郊办事处、李店镇、骆店镇共5个镇办作为本次农村河道综合治理的乡镇。

②建设缘由和规划依据

随着经济社会的发展，农村河道重要性日益加强，既是农业生产的命脉，也是一方经济发展的基础保障和农村人居环境的重要载体，与社会主义新农村的发展密切相关。因此，整治好河道、管护好河道、美化好河道，显得尤为重要和迫切。

开展农村河道综合治理符合“鄂西生态文化旅游圈”对广水生态旅游城市的发展定位。广水市具有良好的生态植被、丰富的旅游资源、便捷的交通条件，随着鄂西生态圈、武汉生态圈的推进、麻竹高速广水段的开通、107、316国道的改造提升，广水市将构建与武汉紧密衔接的综合交通运输网络，形成与武汉1小时经济圈。为了充分发挥广水市的区位优势、资源优势及生态优势，将广水打造成集“生态、文化、旅游和经济社会发展为一体”的国家典范，进行农村河道综合治理是非常必要和迫切的。

开展农村河道综合整治是建设社会主义新农村的一项重要内容。随着农村生产耕作制度的改变，过去屯泥积肥，捞草沤肥的传统生产方式已经改变，加之河道建设管理未能很好地随着社会情况的变化而采取相应的措施以致河道变成“死水沟”、“垃圾池”，河水基本不能饮用，严重影响农村环境和老百姓的生活，已成为制约农村经济社会和生态环境协调发展的一个十分突出的问题。村容整洁是社会主义新农村建设的一条重要标准，河道是改善农村环境的重要载体。

开展农村河道综合整治是改善水质、增强河道自我净化能力的有效途径。今年来，河道水质逐渐恶化，已经直接影响了农业生产和农民生活，造成这一问题的因素很多，其中一条关键因素就是河道自身的“免疫功能”削弱，一方面河底淤积物很大一部分是污染沉淀物，自身就是污染源，另一方面，河面水生植物覆盖水体，造成水体富营养化。再一方面，河道淤积、岸坡坍塌后，河道容水量及过水断面缩小，造成河道水体自我净化能力不足。综合以上因素，提高河道运行质态是体现碧水工程效益的最基础、最长效、最根本的举措。

开展农村河道综合整治是改善人居环境，促成城乡和谐发展的重要途径。通过河道整治、污水处理及村庄绿化等综合措施，将水源保护、农业面源污染控制、人居环境改善、新农村建设等有机结合起来，为人们提供清洁的水源、优美的生态环境和良好的休闲、观光场所，改善农村居民生活生产环境，实现人与自然和谐、可持续发展。

因此，开展农村河道整治工程，进一步带动农村环境综合整治是惠及广大百姓的一项民心工程、惠农工程，意义重大。

③工程规模及主要建设内容

该项工程以河道清淤疏浚、岸坡整治、堤防加固为主要措施，对选定的试点村庄与河道相连的沟塘进行清淤整治，完善河网体系和引排水设施配套，并兼顾河道生态、景观、使用功能的结合，使试点区域内农村河道功能得到基本恢复，达到防洪、排涝、灌溉、景观等功能的综合体现。

工程主要建设内容：

a.疏浚整治工程：本次规划5个试点乡镇共清淤河道25条，其中，跨乡镇河流6条，跨村河流19条，河道清淤总长133.2km。池塘清淤9座，面积4万m2，平均清淤深度1.24m。

十里办事处：规划清淤黄家榨河、十里河、江家湾河、阙家河、十里河支沟2条共计6条淤积较严重的河道，清淤长度34.2km；清淤池塘2座，面积1.05万m2，平均清淤深度1.05m。

陈巷镇：规划清淤陈家河、芦家河、石家寨河、张家湾河、陈家河支沟4条、芦家河支沟4条共计12条河道，清淤长度48.3km；清淤池塘1座，面积0.85万m2，平均清淤深度1.3m。

城郊办事处：规划清淤芦家河1条河道，清淤河道长度达到2.6km；清淤池塘1座，面积0.40万m2，平均清淤深度1.5m。

李店镇：规划清淤黄家榨河、阳家细河、熊冲河、草店河、阳家细河支沟4条共计8条河道，清淤长度33.9km；清淤池塘3座，面积1.40万m2，平均清淤深度1.2m。

骆店镇：规划清淤芦家河、石家寨河、张家湾河共计3条河道，清淤长度14.2km；清淤池塘1座，面积0.3万m2，平均清淤深度1.67m。

b.清障工程：山丘区河道阻水建筑物主要为抬高水位灌溉周边农田，跨河人行桥等。广水市5个试点乡镇本次规划清除阻水构筑物96座。其中，十里办事处16座，陈巷镇25座，城郊办事处3座，李店镇27座，骆店镇15座，总工程量共计3.1万m3。

c.岸坡整治工程：本次规划选择的试点乡镇的典型现状条件下，农村河道的问题主要有：道路施工弃土弃渣淤塞河道；河床淤积，河内杂草丛生，形成阻水；沿河两岸居民倾倒生活垃圾，不仅侵占河道行洪断面，且造成严重的水环境污染；河道内拦河堰及人行桥破损且阻水严重；自然河道河床淤塞，无堤防，或是河堤低矮单薄，塌岸崩岸严重；自然河道和塘堰长期未清淤，杂草、灌木丛生。

根据试点区实际情况，因地制宜针对不同河段的特点选择不同的护岸形式。生活区护岸以护岸整修、生态修复，适当考虑亲水设施的设置，尽量减少硬化措施。本次规划生活区护岸形式主要采用脚槽浆砌石、砼压顶，生态混凝土的方案；生产区护岸遵循“按故道治河”的治理原则，尽量保持原河岸面貌，以河岸整坡为主，保持恒定弯曲、平顺、生态的自然形态。

广水市5个试点乡镇岸坡整治长度266.4km，植物护坡面积106.56万m2。

d.堤防加固工程：按防御3～5年一遇洪水，对农村河道中无堤防及堤防防洪不达标的河段进行堤防加高加固。

主要建设内容为：河堤整治及新建，对不满足防洪要求及堤身不稳的河堤进行整治，对无堤的河段新建防洪堤；对小型穿堤建筑物整治及新建；新建及改造拦河堰坝，在河道较宽（或容易扩宽）、水头落差较大的位置新建低矮拦河堰，增大河道蓄水，改善生产用水及水环境。

广水市5个试点乡镇堤防加固长度37km，工程量共计25.9万m3。

④工程投资及资金筹措方案

农村河道综合整治项目总工期5年，预计开工年为2016年，总投资5亿元，其中中央财政3.5亿元，地方财政1.5亿元。本工程投资以申请中央财政投入为主，省级财政进行补助，广水市财政自筹少部分，在加大政府投入的同时，利用农村劳动力资源的优势，引导农民投入、出劳。

4.2.2.4水土保持与河湖生态修复工程

㈠小水电建设工程

⑴工程概况及建设缘由

广水市水能资源丰富，为缓解广水市电网电力电量的不足，拟在浆溪店河流域、应山河流域、广水河流域、浉河流域、龙泉河流域、余店河流域规划新建水电梯级开发项目。以上六条河流流域可开发量较大，适合水电站的建设。新建花山电站—蔡河35KV供电线路22km，高峰电站—吴店10KV供电线路20km。

⑵工程规模及主要建设内容

①浆溪河流域，新建一级高峰电站、丛石岩电站，新增装机2320KW，年发电量589.8万kW.h；

②应山河流域，新建虎山电站、吴家潭电站，新增装机695KW，年发电量281.1KW.h；

③广水河流域，新建一级高店电站、二级石牛电站，新增装机270KW，年发电量130KW.h；

④浉河流域，新建张岗电站、花山一级电站，新增装机640KW，年发电量260KW.h；

⑤龙泉河流域，新建龙泉、艮子畈电站，新增装机250KW，年发电量120KW.h；

⑥余店河流域，新建碑嘴湾电站、杨家畈电站，新增装机1290KW，年发电量580KW.h。

⑦花山电站—蔡河35KV供电线路22km。

⑧高峰电站—吴店10KV供电线路20km。

⑶工程投资及资金筹措方案

据估算，工程总投资1.688亿元，规划工期5年。其中中央财政7156万元，地方财政筹款2754万元，银行贷款6970万元。

㈡水土保持工程

⑴水土保持重点工程

①工程概况

广水市国家水土保持重点建设工程：位于广水市东北边，中华山周围。建设地点：a.木匠河流域，b.梅家湾小流域, c.霞家河流域，d.长冲河流域，e.宝林河流域，f.十里河流域，g.观音堂流域。

②建设缘由和规划依据

项目地水土流失严重制约着当地群众的生产生活，以及经济社会的发展。流失表层土，降低土壤肥力，土壤质地恶化；破坏地面完整，裸岩增加，耕地减少；加大洪涝灾害的危害程度；由于植被破坏，流域拦蓄水能力下降，一遇暴雨，地面径流量大，加大了洪涝灾害。生态环境恶化，城区居民生活困难及危害交通安全；项目区治理工程的实施，不仅改善了农业生产条件，提高了耕地的综合生产能力，而且为发展特色产业、农业现代化创造了条件，增加了群众收入，同时也推动了农业机械化的进程，有利于解放生产力、促进社会进步，是山丘区新农村建设和小康社会建设的基础工程，是改善民生确保粮食安全的重要工程。

③工程规模及主要建设内容

任务：通过5年建设，新增水土流失治理面积为100000Km²，李店镇、十里办事处、长岭镇、杨寨镇、吴店镇、郝店镇、蔡河镇、武胜关镇、陈巷镇、关庙、余店镇等12个镇。

工程主要建设内容：治理面积10000km²，坡改梯7399hm²，水保林22783 hm²，经果林41418 hm²，封禁治理5775 hm²，保土耕作2126 hm²，塘坝234座，谷坊124处，拦沙坎28座，沉沙池189个，蓄水池189个，排灌沟渠170km,生产道路545km，沼气池20个，节柴灶25个。

④工程投资及资金筹措方案

规划工程总工期5年，工程投资2.2亿元，其中国家投资1.54亿元，省配套0.66亿元。

⑵坡耕地改造工程

①工程概况

规划改造坡耕地涉及区域主要包括：李店镇、十里办事处、长岭镇、杨寨镇、吴店镇、郝店镇、蔡河镇、武胜关、陈巷镇、关庙、余店镇等12个镇、办事处。

②建设缘由和规划依据

据广水市国土资源的土地详查资料，截至2012年底，全市共有坡耕地14707.1 hm²，占全县水土流失面积的39.96%，但土壤流失量却占全县土壤侵蚀总量的55.58%。项目区共有耕地2959.10 hm²，其中坡耕地1037.20 hm²，坡耕地占项目区耕地总面积的35.05%，占项目区水土流失面积的66.04%，但土壤失却占项目区土壤侵蚀总量的73.37%。坡耕地改造为梯田后，能够加厚活土层，提高拦蓄能力，减少或防止形成坡面径流，保持土壤和养分，变害为利。据科研单位多年的研究资料，坡改梯可减少土壤侵蚀90%以上。

③工程规模及主要建设内容

项目区内坡耕地综合治理面积100000亩。工程主要建设内容：田间道路1227.20 km，截排水沟1125.86 km，沉沙池1114座，蓄水池122座，植物带2282.54 km。

④工程投资及资金筹措方案

计划用5年时间，即“十三五”期间完成规划的建设内容。工程概算总投资2.5亿元。资金筹措：申请中央资金1.75亿元，占总投资的70%，地方配套资金0.75万元，占总投资的30%。

㈢饮用水源地保护工程

“十三五”规划对全市七座大中型水库、三条河流饮用水水源地进行保护，以保证应山、广水两城区及乡镇办事居民生产和生活用水安全。工程总投资37.99亿元。申请中央财政预算内资金22.794亿元，地方投资15.196亿元。

①花山水库水源保护工程

花山水库位于广水市郝店镇，距下游飞沙河水库仅10km，是飞沙河水库的主要水源，水库控制流域面积129km2，总库容17250万m3，其中兴利库容10690万m3，由于其下游飞沙河水库是我市农村安全饮水的水源地，花山水库的水质将直接影响到飞沙河水库的水质。因此，花山水库水源保护也是我市中部乡镇20万人口安全饮水的重要保障。

该工程计划建设50km隔离网，清除水库底泥6万m3，修建生态滚水堰10处，在库区内3200亩耕地上推广生态农业种植，水库水面推广科学养殖以净化水质，库区内0.6万人生产、生活污水处理，在水库周边地区和取水口附近设置生态屏障，使水库水质达到国家Ⅱ类饮用水水源水质标准。

工程总投资4.17亿元，其中：中央财政2.502亿元，省及市级配套1.668亿元。

②飞沙河水库水源保护工程

飞沙河水库位于广水市蔡河镇，距应山城区30公里，水库控制流域面积45km2，总库容8200万m3，其中兴利库容4775万m3，是我市农村饮用水水源地，担负我市中部乡镇20万人的供水任务。由于自然环境日益恶化，该库水质呈下降趋势，保证飞沙河水库水质达标，是我市中部乡镇20万人口安全饮水的重要保障。

该工程计划建设32km隔离网，清除水库底泥3万m3，修建生态滚水堰6处，在库区内1800亩耕地上推广生态农业种植，水库水面推广科学养殖以净化水质，库区内0.8万人生产、生活污水处理，在水库周边地区和取水口附近设置生态屏障，使水库水质达到国家Ⅱ类饮用水水源水质标准。

工程总投资4.12亿元，其中：中央财政2.472亿元，省及市级配套1.648亿元。

③许家冲水库水源保护工程

许家冲水库位于广水市蔡河镇，距应山城区28km，水库控制流域面积41.5km2，总库容2579万m3，其中兴利库容1715万m3，是应山城区饮用水水源地，由于自然环境日益恶化，该库水质呈下降趋势。因此，保证许家冲水库水质达标是应山城区20万人安全饮水的基础。

该工程计划建设25km隔离网、清除水库底泥2万m3、修建生态滚水坝6座，在库区1500亩耕地上推广生态农业、水库水面推广科学养殖以净化水质、库区内0.2万人生活污水处理，在水库周边和取水口附近设置生态屏障，使水库水质达到国家Ⅱ类饮用水水源水质标准。

工程总投资3.4亿元，其中：中央财政2.04亿元，省及市级配套1.36亿元。

④高峰寺水库水源保护工程

高峰寺水库位于广水市广水办事处，距广水城区7km，水库控制流域面积19.6km2，总库容1192万m3，其中兴利库容911万m3，是广水城区饮用水水源地之一，由于自然环境日益恶化，该库水质呈逐年下降趋势，保证高峰寺水库水质达标是广水城区5万余人安全饮水的保障。

该工程计划建设24km隔离网，清除水库底泥1.5万m3，修建生态滚水堰6座，库区内0.2万人生活污水处理，在水库周边及取水口附近设置生态屏障等工程，使水库水质达到国家Ⅱ类饮用水水源水质标准。

工程总投资2.3亿元，其中：中央财政1.38亿元，省及市级配套0.92亿元。

⑤霞家河水库水源保护工程

霞家河水库位于广水市武胜关镇，距广水城区12km，水库控制流域面积37km2，总库容3448万m3，其中兴利库容2125万m3，是广水城区饮用水水源地之一，又是广水市东片供水水源地，设计日供水能力7万m3。由于自然环境日益恶化，导致水库水质呈逐年下降趋势，因此，保证霞家河水库水质达到饮用水水源水质标准，是广水城区7万人和东片乡镇8万人安全饮水的重要保障。

该工程计划建设28km隔离网，清除水库底泥3万m3，修建生态滚水堰7座，在库区内1200亩耕地上推广生态农业，库区内0.27万人生活、生产污水处理，在水库周边及取水口附近设置生态屏障，使水库水质达到国家Ⅱ类饮用水水源水质标准。

工程总投资2.3亿元，其中：中央财政1.38亿元，省及市级配套0.92亿元。

⑥黑洞湾水库水源保护工程

黑洞湾水库位于我市吴店镇，距下游先觉庙水库约30km，是先觉庙水库的重要支流之一，水库控制流域面积40.8km2，总库容3416万m3，其中兴利库容2026万m3，由于下游先觉庙水库是随州市饮用水水源地，黑洞湾水库水质变化将直接影响到先觉庙水库的水质。因此，黑洞湾水库水源保护是随州市城区30万人口安全饮水的重要保障。

该工程计划建设25km隔离网，清除水库底泥1万m3，修建生态滚水堰6座，在库区内1600亩耕地上推广生态农业，库区内0.15万人生活、生产污水处理，在水库周边及取水口附近设置生态屏障，使水库水质达到国家Ⅱ类饮用水水源水质标准。

工程总投资2.1亿元，其中：中央财政1.26亿元，省及市级配套0.84亿元。

⑦徐家河水库水源保护工程

徐家河水库位于广水市境内，大坝北纬31°34′26.53″，东经113°34′58.40″，建于1958年9月破土动工，1959年2月大坝建成开始蓄水，承雨面积749km2，多年平均降水量为1000mm，多年平均入库流量6.7m3/s，水库拦截徐家河  水、保障316国道、汉渝铁路和安陆、云梦、孝感等城市的防汛安全、水库灌区涉及广水、安陆、云梦、孝感、孝昌五个县市，农田灌溉面积57万亩，是一座以防洪、灌溉为主，供水、航运养殖等综合利用的大⑵型水库，总库容7.78亿m3，同时也是广水、安陆、云梦、孝昌、孝南饮水水源地，是100多万人口饮水水源和生活用水的备用水源。

由于自然环境日益恶化，该库水质呈下降趋势，为保证徐家河水库水质达标和水源水质的安全，我们计划对河岸的河道环境进行改善，开展河道河岸等方面的治理工作。首先对污染源进行处理，清除河道中的垃圾和部分淤泥，关闭工厂、养猪场，取消网箱养鱼，在库区内的耕地上推广生态农业种植，水库水面推广科学养殖地净化水质，增设80km隔离网，修建生态滚水堰20处，库区内居民生活、污水进行生产处理，在水库周边地区和取水口附近设置生态屏障，在水库控制流域范围内采取有效措施，保护植被，植树种草，涵养水源，防治水土流失和水体污染，改善生态环境,净化水源，种植面积9000亩，使水库水质达到Ⅱ类水质标准。

工程总投资5.5亿元，其中：中央财政3.3亿元，省及市级配套2.2亿元。

⑧广水河水源保护工程

广水河属澴水水系，发源于武胜关镇，经广水市广水办事处、武胜关镇、杨寨镇、李店镇等五镇、办，河流全长61km，流域面积503km2，多年平均降雨量1.77亿m3，流域现有人口16.6万人，耕地面积11.04万亩，该河流是我市5个镇一个办事处饮用水备用水源，由于自然环境日益恶化，广水河水质呈下降趋势，为提高该河流的水质，保证水质达标。

该工程计划采取的工程治理措施为：对河道环境进行改造，开展河道河岸方面的治理工作；对污染进行处理，减少排污口和污水排放量；修建污水处理厂；清理河道中垃圾和污泥；修复两岸生态，种树种草；对河两岸的农田实行生态种植，减少化肥农药的使用量。通过工程措施有效地保护水源地和水资源，工程完工后，使广水河水质达到Ⅱ类饮用水水源标准。

工程总投资4亿元，其中：中央财政2.4亿元，省及市级配套1.6亿元。

⑨应山河水源保护工程

应山河属涢水水系，发源于广水市蔡河镇，流经广水市区、蔡河镇、十里办事处、李店镇、太平镇、骆店镇、城郊办事处、陈巷镇、郝店镇、关庙镇全长91.1km2，集雨面积1515km2，多年平均径流量1.53亿m3，流域内现有人口47.55万人，耕地面积30.46万亩，该河流是我市城乡供水的备用水源，由于自然环境日益恶化，应山河水质呈下降趋势，为改善水质，保证水质达标。

该工程计划采取的工程治理措施为：对河道环境进行改造，开展河道河岸方面的治理工作；对污染进行处理，减少排污口和污水排放量；修建污水处理厂；清理河道中垃圾和污泥；修复两岸生态，种树种草；对河两岸的农田实行生态种植，减少化肥农药的使用量。通过工程措施有效地保护水源地和水资源，工程完工后，使应山河的水质达到国家Ⅱ类饮用水水源标准。

工程总投资5亿元，其中：中央财政3亿元，省及市级配套2亿元。

⑩余店河水源保护工程

余店河属涢水水质，发源吴店镇，经流广水市余店镇、吴店镇，流域面积193km2，河流全长50.1km，是广水市余店镇主要饮用水水源，由于自然环境日益恶化，余店河水质呈下降趋势，为提高该河流水质，保证水源水质的达标。

该工程计划采取的工程治理措施为：对河道环境进行改造，开展河道河岸方面的治理工作；对污染进行处理，减少排污口和污水排放量；修建污水处理厂；清理河道中垃圾和污泥；修复两岸生态，种树种草；对河两岸的农田实行生态种植，减少化肥农药的使用量。通过以上工程措施，有效地保护水源地和水资源，工程完工后，使余店河水质达到Ⅱ类水饮用水水源标准。

工程总投资3.5亿元，其中：中央财政2.1亿元，省及市级配套1.4亿元。

㈣水生态修复工程

①地理位置

广水市位于湖北东北部，随州市代管，位于桐柏山脉东南麓，大别山脉西端，东部与大悟毗邻，南部与安陆市、孝昌县相邻，西部与随州曾都区交界，北部与河南信阳市接壤。自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称，因有中国八大名关之一的武胜关而名扬四海，自南北朝置县，已有1400多年的历史。

②建设缘由和规划依据

由于自然环境日益恶化，水库、河流等水质呈下降趋势，保证我市用水安全，急需对广水市境内进行生态修复，是功在当代、惠及子孙、利在千秋的民生工程、民心工程和德政工程，对于促进地区社会经济发展、改善人民群众生活条件、改善生态环境、促进社会和谐稳定具有重大作用，因此十分必要且紧迫，应尽早实施。

③建设规模和建设内容

在广水市境内建立水生态系统监测网络及站点，进行长期监测和定期评价制度；制定水环境、水生态功能的保护和修复区划，根据区划制定各级各类水域保护和修复目标、修复方法和实施计划；从源头抓起，减少污染物质向水域的排放；保护修复湿地。

④项目投资及资金筹措

工程项目总工期5年，预计开工年为2016年，项目总投资需10亿元，其中中央投资6亿元，地方投资4亿元。

⑤主要效益

使广水市境内水库、河流等水质达到国家Ⅱ类饮用水水源水质标准。保证我市人民群众用水安全，解决前期不在解决范围内的广水市人口的饮用水问题，进一步改善广水市人民的居住环境，提高生活水平。

4.2.2.5水利管理单位行业能力建设

㈠水利改革与管理

⑴完善17个镇办水利站建制，由水利局和所在镇办双重管理，业务由水利局指导管理，日常工作接受镇办领导管理。按照国家有关规定配备相应人员，定岗定类定人，配齐技术装备，完善基础设施，每年进行业务培训400人次。

⑵完善13个水利事业单位基础设施和技术装备。完善管理和监测设施，配置完整的技术装备，引进技术人才，完善岗位责任制，每年进行业务培训400人次。

水利改革与管理共投资9000万，其中：中央投资6300万，地方投资2700万；

㈡水利信息化平台

⑴建设信息中心平台。在水利局机关建设一个信息中心站，设立专门科室，整合各专项信息交换平台。

⑵设立相应信息采集点，完善网络设施建设。

⑶加强软件编制开发，加强信息化管理培训。

水利信息化平台共投资8000万，其中：中央投资5600万，地方投资2400万；

㈢办公自动化及水利工程运行现代化

⑴各管理单位配备办公自动化设备及设施，加强人员培训，提升办公自动化水平。

⑵加强软件开发，提升管理水平。

办公自动化及水利工程运行现代化共投资1.5亿，其中：中央投资1.05亿，地方投资0.45亿；

㈣执法能力建设

⑴配备执法车辆和船只等，提高执法效率和机动能力。

⑵配备录像、录音等设施，提高证据收集水平，提升执法能力。

⑶加强执法队伍培训，提高执法人员素质。

执法能力建设共投资5000万，其中：中央投资3500万，地方投资1500万。

4.2.2.6小型水库、塘堰、河道管理与保护

㈠小型水库管理与保护

小型水库所在村委会对水库枢纽建筑物必须进行经常性的养护工作，并定期检查管护，以保持工程完整、设备完好。

养护管理应本着“经常养护，随时维修，养重于修，修重于抢”的原则。

工程养护管理工作应做到及时消除大坝及输泄水建筑物表面的缺陷和局部工程问题，随时防护可能发生的损坏，保持大坝工程和设施安全、完整、正常运用。其工作主要有：

⑴在坝顶、坝坡、平台上不得大量堆放物料，晾晒粮草。严禁在大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖砂、取土等危害大坝安全的活动。

⑵维护坝顶、坝坡、坝肩、踏步完整，轮廓鲜明，无积水，无杂草，无弃物；保护各种观测设施的完好，无变形、损坏、堵塞现象，标志明显，无观测障碍物；排水沟要经常清淤，保持畅通；维护坝体排水反滤、导渗设施的正常运用，保持其良好的排水导渗性能。

⑶对坝基和坝区管理范围内一切违反大坝管理规定的行为和事件，应立即制止并纠正。防止坝区绿化区内的树木、花卉遭人畜危害，并做好日常除草、施药、抗旱等管理工作。每年4月至10月进行白蚁普查，如发现坝区范围内有白蚁活动迹象时，要按白蚁防治规程进行治理。如发现坝基范围内有新的渗漏溢出点时应及时性报告，并设置观测设施进行观测，弄清原因后再进行处理。

⑷输水洞及溢洪道进口、陡坡、消力池、挑流设施应保持整洁，如有石块和竹木等杂物，必须及时清除，上游有漂浮物要注意打捞。对输水洞的闸门作防锈防老化的养护；部件及闸门止水损坏要及时更换；启闭机的电器部分注意做好防潮和防雷等安全管理措施。

⑸养护管理项目由小型水库所在村委根据大坝运行中所发生的和巡视检查所发现的工程损坏和问题，提出岁修计划，上报主管部门审批；岁修计划经主管部门审批后，管理处根据批准的计划，组织好工程岁修项目的施工、竣工验收工作，相应资料齐全，归档保存。

㈡塘堰管理与保护

塘堰管理员要做好日常巡查、年度巡查和特别巡查，检查塘堰的进水、出水口的渠道畅通、便民台阶完整、护坡硬化程度。

日常巡查一般为每月一次，汛期高水位时应增加次数，至少每天一次；年度巡查为每年的汛期前后，一般每年至少不少于三次；特别巡查为发生大暴雨，水位骤升骤降时。

塘堰发生严重破坏现象时应由管护责任人负责检查，并报上级主管部门。管理员要保持塘堰出水口等设施完好，保证正常使用，溢洪道要及时除草疏通。

㈢河道管理与保护

为了做好河道管理工作，各河道所在乡镇办事处成立专门的管理机构，工作职责范围为：城区乡镇河道、堤防的运行管理和维修养护以及各项水利规费的征收与管理等日常事务。工程管理机构设置本着精简高效、合理兼职、管养分离的原则，适当配备管理人员和管理设施，工程维修、养护面向社会。

结合各河道实际情况，确定堤内30～100m，堤外全部河床及滩地为工程保护范围。在此范围内，任何单位和个人使用土地、水域，都必须按国家颁布的《河道管理条例》及其他有关规定执行，不得影响安全，不得影响水土保持。

在管理范围及工程保护范围内进行爆破、钻探、挖筑鱼塘、开采地下资源或考古发掘，修建取、排水口，建造房屋和桥梁及临时性设施等活动，必须经主管部门批准。

依照《防洪法》《河道管理条例》等法规，依法执行河道管理和工程设施管理，建立和完善内部各项规章制度，其主要职责有:

⑴确定管理区域范围，包括河道水域、堤身、穿堤建筑物、河堤后侧15 m以内的护堤地工程等，未经管理机构许可，禁止在管理区域范围内倾倒废渣和排放污水，或进行土地开发建设活动。

⑵河道综合开发利用应由水行政主管部门作出统一规划，由管理机构负责日常管理。在河道上修筑任何建筑物，都必须向管理机构申报批准，未经管理机构同意不得擅自开工兴建。

⑶加强对防洪工程的监测，设置必要的观测设施，进行水位流量观测，河道淤积观测、桥涵行洪阻水观测，以及城区排污观测。监测情况要记录在案，建立工程运行档案，为工程维护与管理提供科学依据。

进行定期和不定期检查。对建筑物的沉陷、位移、渗漏等情况应做好记录。运行管理上应坚持“经常养护，随时维修，养重于修，修重于抢”的原则，发现异常情况及时报告，找出原因，研究处理措施。

⑷度汛管理

每年汛前要制定防洪预案，对工程定期检查，对发现的问题要及时报告和处理，重大工程隐患要报请上级主管部门确定处理方案。

汛前河道要分项分段落实专人管理，保证防洪工程的安全度汛。

工程完成后，管理单位应根据水文气象预报，做好防汛工作。应充分发挥水文自动测报系统的作用，并根据资料的累积情况，逐步完善水文预报方案，提高预报精度。

管理单位进一步完善现有的工程运行管理制度，严格按制度办事，落实汛前检查、汛期查险报险制度和防汛抢险制度。加强技术档案管理，做好工程管理与防汛抢险的大事记录。落实工程维修费，做好工程的运用及维护，注重白蚁的防治，保障工程的正常运用。

恢复和新建的观测项目应满足现行规范及工程运行的要求，同时要做好观测资料的整理与归档工作，为以后工程的定期安全评价积累可靠的原始资料。

做好河道的水资源保护工作，确保河道水质不受污染。

㈣工程投资及资金筹措方案

工程项目总工期5年，预计开工年为2016年，总投资3.5亿元，其中中央财政2.45亿元，地方财政1.05亿元。

4.2.2.7水利风景区建设

㈠建设地点

拟建徐家河水库、花山水库、黑洞湾水库、飞沙河水库、霞家河水库、许家冲水库、高峰寺水库风景区。

㈡工程项目建设地必要性

徐家河水库四面环山，气候宜人，森林保存完好，是各种珍稀动物的栖息繁育地。库内岛屿星罗棋布，库区具有强大的生态功能，作为重要水源饮水保护地，对繁荣地方经济提高人们生活质量，提供就业岗位，满足人们日益增长的旅游需求等有着重要的意义，僻水临湾、岸柳依依，远看云台山，云雾萦绕、奇峰怪石林立，具有较高的观赏价值，库内空气清新、水质较好，有较好原生态环境。

黑洞湾水库有古代遗址。

飞沙河水库具有四面环山气候宜人，是各种珍稀鸟类的栖息繁衍地，库有天然小岛，库区具有强大的生态功能，作为重要水源饮水保护地，对繁荣地方经济提高人们生活质量，提供就业岗位，满足人们日益增长的旅游需求等有重要的意义。

花山水库具有强大的生态功能，作为广水市重要的饮水水源地，对繁荣地方经济提高人民生活质量具有重要意义。

霞家河水库地处京广铁路，京珠高速，107国道上游5km，东有大悟县烈士纪念碑，水库四面环山，气候宜人，是广水办事处、武胜关镇等饮水水源保护地，如能有序开发，对繁荣地方经济，提高人们生活质量，提高就业，满足人民日益增长的旅游需求等有着重要的意义。

许家冲水库四面环山，气候宜人，适合摄影，库内有天然小岛，库区具有强大的生态功能，作为广水市水源饮水保护地，对繁荣地方经济，提高人们生活质量，满足人民群众日益增长的旅游需求有着重要的意义。

高峰寺水库四面环山气候宜人，空气中含有很高的负氧离子，是各种珍稀鸟类栖息繁衍地。水库有天然小岛，库区具有强大的生态功能，作为重要水源饮水保护地，对整个广水办事处的人畜饮水带来了保障，对繁荣地方经济提高人们生活质量，满足人们日益增长的旅游需求等有着重要的意义。

㈢工程建设内容

⑴徐家河水库景区简介

徐家河旅游度假区规划控制面积154km2，是湖北省2001年首次批准设立的省级旅游度假区。区内的徐家河水库是湖北省四大水库之一，集灌溉、防洪、发电、供水、航运、养殖、旅游等功能于一体。水库水面7000hm2，库容7.8亿m3，水质清新透彻，达国家三级饮用水标准；库形优美，枫叶形的库面如明镜般镶嵌在百余里丘陵岗岭之间，内有全岛、半岛108个，库汊450余个；风景秀丽、气候宜人，环境雅致，别具一格，素有“鄂北明珠、水上公园”之美誉。

建设内容：

①游客服务中心1处，设置在管理处服务区。

②在游客接待中心附近设立医疗救护室，配备医务人员和常规药品，以使病人得到及时治疗。

③配套农家饭庄，方便游客就餐。

④在岛、沿岸等地新建厕所(3所)。

⑤设立导游标志，用中英文两种文字标注。在广水市各大汽车站、火车站建立大型标牌。

⑥垃圾箱主要设置于游览线两侧及景点附近，游览线两侧垃圾箱间距为50-100m，水上所有客运船必须配备垃圾袋；设立集中式垃圾收集点。

⑦在岛屿建设休闲地设施。

⑧建立污水处理厂

⑨建立水质监测站

⑵黑洞湾水库景区简介

黑洞湾水库位于广水市吴店镇塘畈村境内，总库容3448万m3，该水库承雨面积41km2，总库容3416万m3，是一座以防洪、灌溉、饮水为主，兼有发电、养殖的中型水库。

建设内容：在岛、沿岸等地新建厕所(1所)。

⑶飞沙河水库景区简介

飞沙河水库位于湖北省广水市蔡河镇，桐柏山南麓淮河流域的浉河上游。坝址在花家湾柏果园冲口，距广水市区约35km。飞沙河水库是一座以防洪、灌溉为主，兼有供水、发电、养殖等综合利用的中型水库。承雨面积45km2，总库容6631万m3。景区内春天有花，夏季有果，一年四季有绿色，游客来到飞沙河水库，既可园中观景，又可田园采摘，在垂钓区域内可使你养生、度假放松心情。

建设内容：

①设立医疗救护室，配备医务人员和常规药品，以使病人得到及时治疗。（2处）

②配套农家饭庄，方便游客就餐

③在岛、沿岸等地新建厕所(2所)

④垃圾箱主要设置于游览线两侧及景点附近，游览线两侧垃圾箱间距为50-100米，水上所有客运船必须配备垃圾袋；设立集中式垃圾收集点

⑤建立污水处理厂

⑥建立水质监测站

⑷花山水库景区简介

花山水库位于湖北省广水市郝店镇花山村、属淮河流域的浉河上游，水库于1965年10月开工，1966年3月建成蓄水，距广水市市区约40km。承雨面积129km2。总库容1.538亿m3。水库枢纽工程由主坝、副坝、输水隧洞、溢洪道、电站厂房等建筑物组成。水库工程等别为二等，枢纽主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级。是一座以防洪为主，兼有灌溉、城乡供水、发电、水产养殖等综合利用的大⑵型梯度开发调节型水库。下游防洪影响为飞沙河水库，河南南湾水库以及京广铁路，蔡河镇黄土关、平靖关和河南信阳市浉河等集镇，保护面积12万亩，人口50万余人。

花山水库土地确权面积11000亩、水域面积10000亩、集绿色生态、垂钓娱乐、养生度假、休闲健身于一体。库区内，春天有花，夏天有果。2002年至2007年进行了除险加固，2009年被确定为广水市饮水水源地，水质达到二类水。

建设内容：

①设立医疗救护室，配备医务人员和常规药品，以使病人得到及时治疗。

②在岛、沿岸等地新建厕所(3所)

⑸霞家河水库景区简介

霞家河水库位于广水市武胜关镇，总库容3282万m3，正常水面面积2730亩，是一座以防洪为主，兼有灌溉、养殖等综合利用的中型水库。

该水库环境优美，植被茂密，。集绿色生态、垂钓娱乐、养生度假、科技农业、教育观光、旅游娱乐、休闲健身、果品采摘于一体，渔场设有标准孵化特种鱼苗产业基地，野生养殖名特优黄板鱼、白鱼、黄颡鱼品种，是本景区的特色产业之一。景区内春天有花，夏季有果，一年四季有绿色，游客来到黄坡水库，既可园中观景，又可田园采摘，在垂钓区域内可使您养生、度假放松心情。

建设内容：

①设立医疗救护室，配备医务人员和常规药品，以使病人得到及时治疗

②在岛、沿岸等地新建厕所(2所)

③垃圾箱主要设置于游览线两侧及景点附近，游览线两侧垃圾箱间距为50-100m，水上所有客运船必须配备垃圾袋；设立集中式垃圾收集点

⑹许家冲水库景区简介

许家冲水库位于湖北省广水市北部，距广水城区22km，与河南信阳市南界仅7km，地属蔡河镇小河村，该水库所在水系为淮水水系，发源于桐柏山余脉——中华山峨眉北麓，流经广水市小河，注于河南省界河，经浉河到南湾水库与淮水相连，水库承雨面积41.5km2，总库容2521万m3，有效库容1715万m3。水库枢纽工程大坝一座高40m，坝长345m，属混凝土防渗墙心墙坝，干渠一条，全长36.5km与飞沙河干渠相连，可灌溉面积2万亩，2000年初新建供水管道，于2001年底竣工并向应山城区供水。水库是以防洪、农业灌溉、城镇供水和养殖等综合效益的中型水库。

建设内容：

①在岛、沿岸等地新建厕所(2所)。

②垃圾箱主要设置于游览线两侧及景点附近，游览线两侧垃圾箱间距为50-100m，水上所有客运船必须配备垃圾袋；设立集中式垃圾收集点。

⑺高峰寺水库景区简介

高峰寺水库位于湖北省广水市广水办事处，大坝拦截长江、淮河流域水系，距广水市中心城区和麻竹高速20km。高峰寺水库是一座以防洪为主，兼有供水、灌溉、养殖等综合利用中型水库，承雨面积19.6km2，总库容 0.1181亿m3。

建设内容：

①游客服务中心1处，设置在管理处服务区

②配套农家饭庄，方便游客就餐

③在岛、沿岸等地新建厕所(4所)

④垃圾箱主要设置于游览线两侧及景点附近，游览线两侧垃圾箱间距为50-100m，水上所有客运船必须配备垃圾袋；设立集中式垃圾收集点

⑤在岛屿建设休闲地设施

⑥建立污水处理厂

⑦建立水质监测站

㈣工程投资及资金筹措

工程项目总工期5年，预计开工年为2016年，项目总投资10.5亿元，其中中央投资8.5亿元；地方配套资金2亿元。

5 实施计划与投资估算

5.1 投资估算

5.1.1投资估算原则

广水市“十三五”水利投资估算分“十二五”结转项目投资和“十三五”新建项目投资两大类进行估算。投资估算原则如下：

㈠统筹需要与可能，合理确定投资规模

确定“十三五”水利基本建设规模，要充分考虑本市水利建设的需要以及财力的实际可能，合理确定。如初步测算投资规模过大，需统筹考虑未来各级政府的财力，并分析各类项目可能采取的投融资政策及增加投资渠道的可能，采取调整新建项目的开工规模和年度投资力度的办法，使投资规模调整到基本合理的水平。

㈡突出建设重点，优化投资结构

围绕水利发展与改革的中心任务，针对本市水利发展中的突出问题，合理确定投资重点和结构。要重视发挥水利建设投资的综合效益，要加强对涉及广大民生水利投入力度，把病险水库除险加固、农村安全饮水、河道治理作为今后一段时期水利工作的第一任务来抓。要统筹考虑重点与一般，续建与新建等关系，明确优先发展的重点建设领域，集中发挥投资效益，通过平衡调整各类项目的建设安排，突出建设重点和建设成效，有所为有所不为，优化投资结构。

㈢合理划分事权，明确各类水利建设的投资主体

要根据国家投资政策，合理划分中央和地方以及政府、市场及受益者的事权与责任，在明确各类水利建设项目投资主体的基础上，合理确定各类项目投资构成中的投入，政府投入与市场融资比例关系。

5.1.2水利投资估算

5.1.2.1水利投资估算方法

㈠“十二五”续建项目投资估算

对在建项目的实施情况进行摸底，在分析各类在建项目实施状况及投资完成情况的基础上，对2015年底前不能完成的项目进行分类整理，根据国家宏观经济调控的形势和要求，按照“有保有压”确保重点工程竣工和确保重点水利建设项目投资需要的原则，提出续建项目在“十三五”期间的投资安排计划，并测算出续建项目总投资规模及投资分类结构。

㈡“十三五”新建项目投资估算

根据 “十三五”规划确定的水利发展目标、主要建设任务和水利发展总体布局，按照国家基本建设程序的要求；统筹考虑项目的技术可行性、经济合理性以及对土地占压、生态环境的影响；统筹考虑城区、乡镇等水利建设的需要；在此基础上，根据拟实施项目前期工作进度，按轻重缓急排序，并按各类工程的建设工期拟定项目的合理投资流程，测算出新建项目的总体投资规模及其投资分类结构。

㈢综合平衡分析处理。结合“十二五”水利基本建设计划和统计指标的分类，“十三五”水利重点项目共分为防洪减灾工程、水资源配置工程和城乡供水保障工程、农村水利工程和水土保持与河湖生态修复工程四大类，根据项目的前期工作情况与建设安排分续建、拟建、储备项目。在“十二五”续建规模和“十三五”新开工规模测算的基础上，综合平衡，汇总“十三五”水利基本建设投资总规模及其结构。

经测算，广水市水利发展“十三五”规划项目总投资为199.8435亿元（包括续建工程投资16.45亿元，拟建投资183.3935亿元）。“十三五”规划投资来源组成为：中央投资128.9633亿元；地方投资为70.1832亿元，银行贷款0.697亿元。

5.1.2.2水利投资估算

㈠ 防洪减灾工程

“十三五”防洪减灾工程投资24.39亿元，其中：

⑴续建防洪减灾工程投资11.8亿元，广水市城区防洪堤、广水河应山河流域综合治理工程、2座病险水闸除险加固。

⑵拟建防洪减灾工程投资12.5915亿元，主要建设中小河流综合治理工程、4座拦河闸除险加固、山河灾害防治工程。

㈡水资源配置工程和城乡供水保障工程

“十三五”水资源工程规划投资为70.574亿元，其中：

⑴续建水源工程2.45亿元，主要建设金鸡河水库。

⑵拟建水源工程68.124亿元，拟建设鄂北水资源配置工程、新建7座小型水库、抗旱应急水源工程、农村饮水提质增效工程。

㈢农村水利工程

“十三五” 水资源及水生态与环境保护工程投资为32.8亿元，其中：

⑴续建农村水利工程投资为2.2亿元，主要续建黑花飞灌区续建配套与节水改造工程。

⑵拟建农村水利工程投资为30.6亿元，主要拟建节水灌溉增资产示范工程、中型灌区续建配套与节水改造工程、大中型泵站更新改造工程、小型农田水利工程、农村河塘整治与水系连通工程。

㈣水土保持与河湖生态修复工程

“十三五” 水资源及水生态与环境保护工程投资为54.378亿元：

拟建水土保持与河湖生态修复工程投资为54.378亿元，主要拟建小水电建设工程、水土保持重点工程、坡耕地改造工程、水源地保护工程、水生态修复工程。

㈤水利管理单位行业能力建设

“十三五”水利综合管理项目规划投资为3.7亿元，其中：

⑴水利改革与管理投资0.9亿元。

⑵水利信息化平台投资0.8亿元。

⑶办公自动化及水利工程运行现代化投资1.5亿元。

⑷执法能力建设投资0.5亿元。

㈥小型水库、塘堰、河道管理与保护

“十三五” 小型水库、塘堰、河道管理与保护投资为3.5亿元。

㈦水利风景区建设

“十三五” 水利风景区建设投资为10.5亿元：

拟建水利风景区建设投资为10.5亿元，主要拟建徐家河水库、花山水库、黑洞湾水库、飞沙河水库、霞家河水库、许家冲水库、高峰寺水库共7座水库水利风景区建设。

5.2 “十三五”实施计划

5.2.1实施安排原则

本次规划实施安排效益显著，影响面大，区域农业生产和生活条件较差，影响农村社会稳定等项目优先安排。

㈠防洪减灾工程：优先安排病险水库加固、城市防洪项目，然后应山河、广水河治理工程，最后安排塘堰清淤和中低产田土地整理改造项目。

㈡水资源配置和城乡供水保障工程：优先安排鄂北水资源配置工程、金鸡河水库建设、农村饮水提质增效项目，然后是小型水库建设、抗旱应急水源工程。

㈢农村水利工程：优先安排大中型灌区续建配套与节水改造工程、大中型泵站更新改造、小型农田水利工程，然后是节水灌溉增效示范、农村河塘整治与水系连通工程。

㈣水土保持与河湖生态修复工程：优先安排小水电建设工程、水土保持重点工程、坡耕地改造工程，然后水源地保护工程。

㈤水利综合管理项目：重点安排水利管理单位基础设施建设、水利信息化建设等项目。

㈥小型水库、塘堰、河道管理与保护：重点安排小型水库、塘堰、河道管理与保护。

㈦水利风景区建设：重点安排7座水库水利风景区建设。

5.2.2 “十三五”实施计划

1、2016年实施计划：

⑴水资源配置和城乡供水保障工程

重点完成鄂北水资源配置工程广水段干渠及广水段4个分水口的配套建设部分工程、金鸡河水库的建设部分工程；完成新建鹰咀山小型水库部分工程，完成黑洞湾至四家寨应急供水管网连通工程、徐家河水库至平林、陈巷应急供水管网连通工程，完成农村饮水提质增效部分工程。

⑵防洪减灾工程

重点完成广水市城市防洪部分工程，完成应山河、广水河、刘家河、府澴河综合治理部分工程，完成虎山水闸除险加固部分工程，完成观音堂等21条山洪沟治理部分工程。

⑶农村水利工程

完成黑花飞灌区续建配套与节水改造部分工程，完成高效节水灌溉增效示范部分工程，完成中型灌区续建配套与节水改造部分工程，完成大中型泵站更新改造部分工程，完成小型农田水利部分工程，完成农村河塘整治与水系连通部分工程、农村河道整治部分工程。

⑷水土保持与河湖生态修复

完成小水电建设部分工程，完成水土保持重点建设部分工程，坡耕改造部分工程，完成花山水库、飞沙河水库饮用水源地保护部分工程。完成水生态修复部分工程。

⑸水利管理单位行业能力建设

完成水利改革与管理部分工程，完成水利信息化平台部分工程。

⑹小型水库、塘堰、河道管理与保护

完成小型水库、塘堰、河道管理与保护部分工程。

⑺水利风景区建设

完成水利风景区建设部分工程。

2、2017年实施计划：

⑴水资源配置和城乡供水保障工程

重点完成鄂北水资源配置工程广水段干渠及广水段4个分水口的配套建设部分工程、金鸡河水库的建设部分工程；完成新建鹰咀山、明塘、七里冲小型水库部分工程，完成新建三跌泉水库抗旱应急水源部分工程，完成关庙等10个乡镇抗旱配套建设部分工程，完成农村饮水提质增效部分工程。

⑵防洪减灾工程

重点完成广水市城市防洪部分工程，完成应山河、广水河、刘家河、府澴河、浆溪店河综合治理部分工程，完成虎山水闸、高店水闸、龙泉河水闸除险加固部分工程，完成观音堂等21条山洪沟治理部分工程。

⑶农村水利工程

完成黑花飞灌区续建配套与节水改造部分工程，完成高效节水灌溉增效示范部分工程，完成中型灌区续建配套与节水改造部分工程，完成大中型泵站更新改造部分工程，完成小型农田水利部分工程，完成农村河塘整治与水系连通部分工程、农村河道整治部分工程。

⑷水土保持与河湖生态修复

完成小水电建设部分工程，完成花山电站—蔡河35KV供电线路建设工程，完成水土保持重点建设部分工程，坡耕改造部分工程，完成花山水库、飞沙河水库、许家冲水库、霞家河水库饮用水源地保护部分工程。完成水生态修复部分工程。

⑸水利管理单位行业能力建设

完成水利改革与管理部分工程，完成水利信息化平台部分工程，完成办公自动化及水利工程运行现代化建设部分工程，完成执法能力建设部分工程。

⑹小型水库、塘堰、河道管理与保护

完成小型水库、塘堰、河道管理与保护部分工程。

⑺水利风景区建设

完成水利风景区建设部分工程。

3、2018年实施计划：

⑴水资源配置和城乡供水保障工程

重点完成鄂北水资源配置工程广水段干渠及广水段4个分水口的配套建设部分工程；完成新建明塘、七里冲、黑虎庙、蔡家湾小型水库部分工程，完成新建三跌泉水库、大山水库抗旱应急水源部分工程，完成关庙等10个乡镇抗旱配套建设部分工程，完成农村饮水提质增效部分工程。

⑵防洪减灾工程

重点完成广水市城市防洪部分工程，完成广水河、刘家河、府澴河、余店河综合治理部分工程，完成高店水闸、龙泉河水闸、双湖水闸除险加固部分工程，完成观音堂等21条山洪沟治理部分工程。

⑶农村水利工程

完成黑花飞灌区续建配套与节水改造部分工程，完成高效节水灌溉增效示范部分工程，完成中型灌区续建配套与节水改造部分工程，完成大中型泵站更新改造部分工程，完成小型农田水利部分工程，完成农村河塘整治与水系连通部分工程、农村河道整治部分工程。

⑷水土保持与河湖生态修复

完成小水电建设部分工程，完成高峰电站—吴店10KV供电线路建设工程，完成水土保持重点建设部分工程，坡耕改造部分工程，完成许家冲水库、霞家河水库、黑洞湾水库、高峰寺水库饮用水源地保护部分工程。完成水生态修复部分工程。

⑸水利管理单位行业能力建设

完成办公自动化及水利工程运行现代化建设部分工程，完成执法能力建设部分工程。

⑹小型水库、塘堰、河道管理与保护

完成小型水库、塘堰、河道管理与保护部分工程。

⑺水利风景区建设

完成水利风景区建设部分工程。

4、2019年实施计划：

⑴水资源配置和城乡供水保障工程

重点完成鄂北水资源配置工程广水段干渠及广水段4个分水口的配套建设部分工程；完成新建黑虎庙、蔡家湾、黄花沟小型水库部分工程，完成新建大山水库、嵩山寺水库抗旱应急水源部分工程，完成农村饮水提质增效部分工程。

⑵防洪减灾工程

重点完成广水市城市防洪部分工程，完成广水河、府澴河、余店河、飞沙河、府河、小河综合治理部分工程，完成双湖水闸、石牛潭水库、余店河水闸除险加固部分工程，完成观音堂等21条山洪沟治理部分工程。

⑶农村水利工程

完成黑花飞灌区续建配套与节水改造部分工程，完成高效节水灌溉增效示范部分工程，完成中型灌区续建配套与节水改造部分工程，完成大中型泵站更新改造部分工程，完成小型农田水利部分工程，完成农村河塘整治与水系连通部分工程、农村河道整治部分工程。

⑷水土保持与河湖生态修复

完成小水电建设部分工程，完成水土保持重点建设部分工程，坡耕改造部分工程，完成黑洞湾水库、高峰寺水库、四家门楼水库、徐家河水库饮用水源地保护部分工程。完成水生态修复部分工程。

⑸小型水库、塘堰、河道管理与保护

完成小型水库、塘堰、河道管理与保护部分工程。

⑹水利风景区建设

完成水利风景区建设部分工程。

5、2020年实施计划：

⑴水资源配置和城乡供水保障工程

重点完成鄂北水资源配置工程广水段干渠及广水段4个分水口的配套建设部分工程；完成新建黄花沟、白鹤小型水库部分工程，完成新建嵩山寺水库抗旱应急水源部分工程，完成高峰寺除险加固部分工程，完成农村饮水提质增效部分工程。

⑵防洪减灾工程

重点完成广水市城市防洪部分工程，完成应山河、广水河、府河、刘家河、龙泉河、府澴河综合治理部分工程，完成石牛潭水库、余店河水闸除险加固部分工程，完成观音堂等21条山洪沟治理部分工程。

⑶农村水利工程

完成黑花飞灌区续建配套与节水改造部分工程，完成高效节水灌溉增效示范部分工程，完成中型灌区续建配套与节水改造部分工程，完成大中型泵站更新改造部分工程，完成小型农田水利部分工程，完成农村河塘整治与水系连通部分工程、农村河道整治部分工程。

⑷水土保持与河湖生态修复

完成小水电建设部分工程，完成水土保持重点建设部分工程，坡耕改造部分工程，完成四家门楼水库、徐家河水库、应山河、广水河、余店河饮用水源地保护部分工程。完成水生态修复部分工程。

⑸小型水库、塘堰、河道管理与保护

完成小型水库、塘堰、河道管理与保护部分工程。

⑹水利风景区建设

完成水利风景区建设部分工程。